电工安全用具、安全标识测试题

1.用万用表测量高压或大电流时，不能在测量时旋动转换开关，避免转换开关的触头产生电弧而损坏开关。（√）

2.万用表欧姆档不能带点进行测量。 （√）

3.交流电压表在低电压电路的测量中可以直接使用（一般在600v以下），测量大电流电路时应和电压互感器一起使用。(√)

3.未接线之前，应对兆欧表进行开路校检。 （√）

4.钳形电流表可做成既能测交流电流，也能测量直流电流。 （×）

5.雷雨季节阴雨天气，不得测量避雷装置的接地电阻。 （√）

6.非绝缘安全用具包括电气检修所有的临时接地线、遮拦和标识牌、护目镜等。 （√）

7.规定定期对绝缘棒进行检查与试验，每三个月检查一次。 （√）

8.高压验电必须配绝缘手套，户外验电还必须穿绝缘靴。 （√）

9.变配电站部分停电工作时必须在工作地点或工作设备上悬挂“在此工作”的标识牌。（√）

10.绝缘手套和绝缘靴要定期试验，试验周期一般为3个月。 （×）

11.安全标志分为禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志和补充标志五类。 （√）

12.携带型接地线所有的导线必须是多股绝缘铜线。 （√）

13.挂、拆接地线的简单工作，可以一个人作业不需要监护。 （×）