手持电动工具与移动电气设备安全试题

1.按电击防护条件，电气设备分为0类、01类、1类、02类和3类设备。 （√）

2.Ⅱ类手持式电动工具带有双重绝缘或加强绝缘。 （√）

3.Ⅱ类设备和Ⅲ类设备都要采取接地或接零措施。 （×）

4.Ⅲ类设备是安全电压的设备。 （√）

5.手持式电动工具的结构形式多样，一般采用驱动部分、传动部分、控制部分、绝缘和机械防护部分组成。（√）

6.手持式电动工具一般不采用单相串励电动机作为驱动部件。 （×）

7.单相串励电动机又称通用电动机，或称交直流两用电动机。 （√）

8.手持式电动工具的控制部分主要包括开关、控制装置。 （×）

9.Ⅱ类工具本身除基本绝缘外，还有一层独立的附加绝缘，当基本绝缘损坏时，操作者仍能与带电体隔离，不致触电√

10.Ⅲ类工具在使用时，及时外壳漏电，因流过人体的电流很小，一般不会发生触电事故。（√）

11.绝缘部分是工具中的绝缘材料所构成的部件，不包括基本绝缘和附加绝缘。 （×）

12.使用手持电动工具应当检查其防护罩、防护盖、手柄防护装置等有无损伤变形或松动。（√） 123 使用手持电动工具应当检查电源开关是否失灵、是否破损、是否牢固、接线有无松动。（√）

13.手持电动工具电源线应采用橡皮绝缘软电缆；单相用三芯电缆、三相用四芯电缆。（√）

14.手持电动工具电缆不得有破损或龟裂、中间可有接头，但不应超过两个。 （×）

15.手持式电动工具必须按有关标准安装防护装置，如防护罩、保护盖等。 （√）

16.加强绝缘是指绝缘材料机械强度和绝缘性能都增强的基本绝缘，它具有与双重绝缘相同的触电保护能力。（√）

17.手持电动工具在接通电源时，首先进行验电，在确认工具外壳不带电时，方可使用（√）

18.漏电保护器主要分为电压型、电流型和电阻型三种。 （×）

19.手持电动工具如果发生严重火花必须立即检查原因并予以修理。 （√）