刮板运输机司机岗位危害因素辨识及预防

1、不观察确认顶板、煤壁完好情况，可能造成顶板掉矸、煤壁片帮伤人;防范措施：严格执行好敲帮问顶制度。顶板、煤壁完好方可进行作业。

2、开机前不发出预警信号，不执行点动试开机，可能造成刮板输送机误启动伤人;防范措施：开机前必须发预警信号，执行点动开机两次，观察机器各部位运转声音正常，无飘链，出槽现象，方可正常开机。

3、司机站位不当，可能造成溜子拉出煤块、异物伤人;防范措施：选择正确操作位置，不准面对溜子运行方向。

4、刮板输送机运转期间不观察是否有锚杆等杂物进入输送机，可能造成锚杆杂物等甩出伤人;防范措施：煤流中有锚杆等杂物时，必须立即停机处理。

5、设备运行不正常,不停机处理，可能造成断链、飘链伤人;防范措施：观察刮板输送机运行情况，杜绝野蛮操作。

6、自行开电机盖修理，可能造成触电伤人;防范措施：严格按规程操作，不擅自接触电器设备。

7、刮板输送机运行时未使用降尘喷雾装置的，可能造成影响职业健康;防范措施：刮板输送机运行时必须使用降尘喷雾装置，个人防护用品佩戴齐全。

8、处理异常情况未执行停电闭锁，可能造成输送机误启动伤人;防范措施：严格执行好手指口述、安全确认。

9、司机不熟悉各种信号或者未严格按信号执行，可能造成损坏设备和伤人;防范措施：司机应熟悉各种信号并严格按信号执行。

10、用刮板输送机运送设备，可能造成损坏设备或伤人;防范措施：用刮板输送机运送设备必须制定专门的措施。

11、机组在机头串窝，可能造成片帮煤块砸人或滚筒甩块伤人;防范措施：及时进入架厢安全位置。

12、工作面溜司机在支架附近，可能造成掉块砸人;防范措施：遇端头移架时，及时进入架箱。

13、从机头与煤帮间行走，可能造成溜子拉出煤块、异物伤人;防范措施：溜子运行期间禁止人员通过，人员通过时停机。