喷浆工岗位危害因素辨识及预防

1、不认真执行敲帮问顶制度，可能造成顶帮掉矸伤人;防范措施：执行好敲帮问顶制度，确保作业环境安全。

2、未戴防尘口罩、手套、护镜等，可能造成职业病;防范措施：按规定佩带防护用品。

3、风、水管及喷浆管卡接不牢，可能造成风水管及喷浆管脱落伤人;防范措施：风水管接头必须使用专用销子固定牢固;喷浆管接头固定牢固;喷浆管铺设时要平直不得有急弯。

4、上压后不及时卸压，注浆时忘记开启进浆阀门，可能造成造成注浆管爆裂伤人;防范措施：上压后及时打开卸压阀;注浆时先开启进浆阀门。

5、喷浆时枪头对人喷射，可能造成喷浆料射人;防范措施：喷浆时，喷射枪头不得对准人员。

6、喷浆机转动部分，可能造成夹伤操作人员;防范措施：向喷浆机内上料时，手不得触及旋转部位。

7、处理堵塞不当，可能造成误伤操作人员;防范措施：用震动法处理堵管时，要紧握喷头并将喷口朝下;处理堵管时要提前停喷浆机;处理堵管时在喷枪口的前方及其附近不得有其他人员。

8、处理喷浆机机械故障时不断电，可能造成电击或误启动伤人;防范措施：处理机械故障时必须切断电源、风源，送风、送电要有专人通知有关人员。

9、喷浆质量不合格，可能造成浆皮脱落伤人;防范措施：一次喷射厚度小于50mm;初喷或复喷间隔时间不得超过两小时，用高压水冲洗受喷面。

10、未使用湿式喷浆机或湿式除尘风机，可能造成引发职业病;防范措施：坚持使用湿式喷浆机或湿式除尘风机。