雨雪冰冻天车窗结冰处理办法

■刘 佳

近日，我国东部、南部、西北部分地区出现强降雪天气。天气寒冷再加上雨雪，停在室外的汽车很容易被冻住，出现车窗玻璃、雨刮器结冰等现象。对此，车主应正确处理，否则易导致车辆受损、影响行车视线，可能引发交通事故。

温水除冰

提到除冰，很多人首先想到的是用热水浇结冰处或用热毛巾擦拭。事实上，车窗结冰时，不能用热水浇，否则易导致玻璃破裂。用热毛巾擦车窗也有同样的风险。车主可将毛巾在40~50℃的温水中浸湿，再擦拭车窗，擦几遍之后可用温水冲洗结冰处。此外，车门把手和密封条也容易结冰，同样不能用温度过高的热水解冻。对于有天窗的汽车，车主还要注意雨雪天气时对天窗的使用和保养。

暖风除冰

如果挡风玻璃处结冰较厚，应先启动汽车，切忌用雨刮器刮擦。车主应在启动汽车后将车内空调开至暖风，将吹风模式调整到“挡风玻璃”模式，冰冻很快会被化解。等到玻璃上的冰霜融化后，才能使用雨刮器。为避免雨刮器被冻住，在停车时，可将雨刮器立起来。

手动清理

车主可准备一个专用玻璃冰霜铲或硬质塑料刮片，当玻璃上结冰时，可用来清除冰霜。冰霜铲或塑料刮片最好有软胶条。除冰时，不要用冰霜铲或塑料刮片来回刮擦玻璃，应向同一方向推进。不要使用锋利的金属刀具或铲子除冰，以免损坏玻璃。

化学除冰

使用汽车玻璃除冰剂为结冰的车窗解冻也是不错的选择。除了可以去除玻璃上的冰霜，汽车玻璃除冰剂还可以用于钥匙孔等解冻。使用汽车玻璃除冰剂前，应充分摇匀，对准车窗等部位喷射，再用干布均匀擦涂。

保温防冰

不少车主在停车前，一直使用暖风，车内外温差较大，车窗上水分较多，停车后很容易结冰。对此，在熄灭发动机前，可适当开启冷风或将车门打开一会儿，待车内温度与外面大致一致后再锁车。停车后，还可以在车上覆盖一层塑料布或使用车衣，以免车辆被冻住。