电力安全部分试题

1、电击是最危险的触电伤害，绝大多数触电死亡事故都是由电击所造成的?。电伤是指触电后，人体外表的局部创伤有灼伤、电烙印和皮肤金属化三种。√

2、安全电压的电源，必须采用独立电源或由安全隔离变压器供电。√?

3、已接零的电气设备无须进行重复接地。×

4、一般场所选用二类手持电动工具，并应装设额定动作电流不大于15mA，额定漏电动作时间小于0.1秒的漏电保护器。√?

5、开关电器的可动部分一般不能包以绝缘，而需要屏护。×?

6、旋转电机着火时，不宜用干粉、砂子、泥土灭火，以免损伤电气设备的绝缘。√?

7、为了防止触电事故，主要采取的保护措施是使用安全电压，正确安装电器设备，保护接地和保护接零。√?

8、在特殊情况下，安全员可以从事简单的电气作业。×?

9、雷雨天气时，应远离避雷针及防雷接地线。√?

10、常用50至60HZ的工频电流对人体的伤害最为严重，频率越偏离工频越远，交流电对人体的伤害越轻。√?

11、当人体接触跨步电压时，为逃离带电区域，可单脚跳跃前进，但应防止跌倒。在距电源碰地处20米以外的地方，可视为安全区域。√?

12、人体与带电设备的安全距离10KV及以下者为0.35米，60-110KV为?1.5米。√?

13、机械设备上避雷针的长度为1-2米。√?

14、消除静电危害的措施可分为泄漏法、中和法、工艺控制法。√?

15、为防止灭火过程中发生触电事故，应当注意人体与带电体间保持必要的安全距离，如果带电设备脱落地面，要划出一定的警界区，用水枪灭火时，适于采用喷雾水枪。√?

16、每台用电设备应备有专用的检修箱和漏电保护器，必须实行“一机、一闸、一保护”制。√?

17、配电箱、开关柜中导线的进线口和出线口，应设在箱体的下底面，严禁在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。√?

18、照明系统中的每一单相回路上，灯具和插座数量不宜超过25个，并应装设熔断电流为15A及以下的熔断器保护。√?

19、一般照明应采用不超过250V的对地电压。√?

20、在有爆炸危险的气体或粉尘的工作场所，应使用防爆型电气设备。√?

21、影响触电伤害程度的因素有电流的大小、持续的时间、电流的途径、电流的频率及人体健康状况。√?

22、额定漏电动作电流，不超过30mA的漏电保护器，在其它保护措施失效时，可作为唯一的直接接地保护。×?

23、黑胶布带用于500V电压以下，电线、电缆等接头的绝缘包扎。√?

24、发生火灾时，为使工人能迅速逃往安全的地方，所以配电室的门均应向外开。√

25、低压试电笔仅适用于交直流电压在380V以下者。×?

26、电气线路、设备装置突然停电后，有随时来电的可能，在不拉开进线总开关前，不准进行任何电气工作。√