防火防爆判断题

1、10kV及10kV以下的架空线路不得跨越爆炸危险环境。 （√）

2、连接爆炸危险环境的电气线路不得有非爆炸型中间接头。 （√）

3、爆炸性气体环境电气线路的安装方式可分为电缆布线方式和明敷布线方式。（×）

4、通过危险场所的电路从非危险场所穿过危险场所到另一场所时，危险场所中 的管线系统应适合于该区域。 （√）

5、在危险场所中使用的电缆不能有中间接头。 （√）

6、电火花和电弧不能引起电气设备过热。 （×）

7、发生电气火灾时，应首先切断电源，而后再灭火。 （√）

3 熔断器应装在各相线上，变压器的中性线上允许装设熔断器。（ ╳ ）

4 安全阀的作用是为了防止设备和容器内压力过高而爆炸。（ √ ）

5 对于固有火灾危险隐患，采取了防止火灾隐患措施就意味着消除了火灾危险。（ ╳ ）

6 在同一个建筑（房间内）不能同时采用两种不同的防排烟方式。（ √ ）

7 分离贮存是指在不同的建筑物或远离所有建筑的外部区域内的贮存方式。（ √ ）

8 在一般情况下，粉尘爆炸事故与由可燃性气体和易燃液体造成的爆炸事故比较，发生次数和损害程度是很多的。（ ╳ ）

9 可燃性混合物的爆炸极限范围越宽，其爆炸危险性越大（ √ ）

10 锅炉的爆炸是典型的化学性爆炸。（ ╳ ）

11 在火焰体积中，外焰的温度最低，焰心的温度最高。（ ╳ ）

12 燃烧产物在一定条件下具有阻止燃烧的作用。（ √ ）

13 在一般情况下，本身自燃的起火特点是从可燃物质的内部向外炭化、延烧，而受热自燃往往是从外部向内延烧。（ ╳ ）

14 研究可燃液体火灾危险性时，闪燃现象是消防中最被关注的燃烧类型（ √ ）

15 电灯照明、灼热铁块等都有光和热，是燃烧现象。（ ╳ ）

18 线路的过载保护宜采用自动开关。（ √ ）

19 爆炸下限较低或爆炸威力较强的建筑，应尽量采用较小比值。（ ╳ ）

21 任何事故的发生都是由于系统内部存在着潜在的隐患，这种隐患如果不被激发就不会发生事故。（ √ ）

22 不设排烟设施房间（包括地下室）和走道，也要划分防烟分区。（ ╳ ）

23 混合物中所含惰性气体的百分数增加，爆炸极限的范围缩小。（ √ ）

24 可燃性气体分子燃烧热越大，爆炸下限就越高。（ ╳ ）

25 简单的气体比复杂的气体燃烧速度慢。（ ╳ ）

26 火焰就是可燃物正在进行燃烧时的蒸气和气体的体积。（ √ ）

27 能够发生本身自燃的可燃物质比其它可燃物质的火灾危险性更小。（ ╳ ）

28 火焰隔锅加热引起锅里油的自燃属于受热自燃。（ √ ）

30 金属生锈、食物腐烂、生石灰遇水等现象是燃烧现象。（ ╳ ）