电器照明安全管理习题

1.照明线路，导线安全载流量≧熔体额定电流。（√）

2.照明及其他单相用电负载要均匀分配在三相电源线上。（√）

3.安全电压照明变压器使用双圈变压器，也可用自耦变压器。（×）

4.在照明电路的保护线上应该装设熔断器。（×）

5.移动某些非固定安装的电气设备时（如电风扇、照明灯），可以不必切断电源。（×）

6.照明电路可以选用自耦变压器作安全变压器。（×）

7.电气照明方式是指照明设备按其安装部位或光的分布而构成的基本方式。（√）

8.电气照明方式主要分为一般照明和局部照明两种。（×）

9.混合照明方式的缺点是视野内两度分布不均。（√）

10.一般照明的优点是在工作表面和整个视界范围内，具有较好的亮度，照明装置数量少，经济投入少，实用性强。（√）

11.混合照明是由一般照明和局部照明组成的照明方式。（√）

12.一般照明为满足市内某些部位的特殊要求，在一定范围内设置照明灯具的照明方式。（×）

13.长时间持续工作在局部照明的环境下，可以缓解视觉疲劳。（×）

14.电气照明主要由电源、配电装置、照明装置、照明线路等组成。（×）

15.电气照明的控制装置作用是通断照明电源，根据照明场所需要，点亮或熄灭照明装置。（√）

16.电气照明电源的作用是供给电能，配电装置是分配电能。（√）

17.照明线路三相四线制低压线路上任一根相线和中性线，就构成照明线路的电源。（√）

18.照明线路通常选用热继电器、低压断路器等作为照明线路的保护装置。（×）

19.电气照明装置的选择与安装应遵守电气照明装置安装规程中的技术要求和安装要求。（√）

20.选择照明光源应考虑使用场所对照度等方面的要求来确定光源。（×）

21.从电气安全角度看，Ⅰ、Ⅱ类灯具的安全程度较高。（√）

22.照明线路的各种布线方式，均应满足正规、安全、合理、牢固和整齐的规则。（√）

23.电气照明三相四线制供电的零线截面应不小于相线截面的三分之二。（×）

24.每个分支线路导线间对地的绝缘电阻不应小于0.5MΩ，小于此值时，应做交流1000V的耐压测试。（√）

25.在潮湿、危险场所及户的照明灯距地面高度不得低于2m、低于此高度时，应加接地保护。（×）

26.照明电路发生短路故障时，线路中的短路电流很大,熔丝迅速熔断，电路被切断。（√）

27.照明电路发生短路故障时，若熔丝选择太粗，则会烧毁导线，甚至引起火灾。（√）

28.照明电路发生漏电时，电路无电流而有电压，照明灯不亮，用电器不能工作。（×）

29.照明电路局部断路故障主要发生在分支线路范围内，查找故障时先检查每个线头的连接处，然后检查分路开关。（√）

30.照明线路出现漏电现象，只会浪费电能，不会引起触电事故。（×）