掘进(支护)工岗位危害因素辨识及预防

1.不认真执行敲帮问顶制度，可能造成顶帮掉矸伤人;防范措施：执行好敲帮问顶制度，确保作业环境安全。

2.不使用临时支护，可能造成顶板冒落伤人;防范措施：作业前首先使用可靠的临时支护，杜绝空顶作业。

3.爆破前未加固工作面10米内的支护，可能造成顶板冒落伤人;防范措施：爆破前后由外向里检查支护情况，发现失效支护立即处理。

4.不按规定支护或支护不合格，可能造成顶板冒落伤人;防范措施：架设的支护必须按作业规程施工，达到设计要求，做到安全可靠，不得擅自变更支护，不得使用、复用不合格的支护材料。

5.不按支护顺序施工，可能造成顶板冒落、煤壁片帮伤人;防范措施：要按规程规定施工，及时进行顶帮支护，支护时必须由外向里逐步进行，施工时严禁进入未施工区域。

6.支架时无专人指挥和观山，可能造成伤人;防范措施：作业时必须派专人监护作业人员的安全。

7.锚杆机，可能造成锚杆机歪倒伤人、回落伤手;防范措施：锚杆机支腿必须固定牢，打锚杆人员扶牢锚杆机，保证后路畅通。锚杆机回落时，严禁手扶气腿。

8.托盘、或锚索梁，可能造成托盘、或锚索梁掉落伤人;防范措施：上托盘或锚索梁时注意力必须集中且执行好手指口述。

9.连网时操作不规范，可能造成网丝刮伤人;防范措施：铺网连网时相与配合，以免误伤人员。

10.吊环、前探梁，可能造成吊环掉落伤人，前探梁捣伤人;防范措施：吊环与锚杆螺丝上紧。上山施工时，前探梁必须拴防倒绳。下山施工时，上梁时棚梁应拴防倒绳。

11.工字钢棚、棚梁、棚腿防倒设施不全，可能造成棚子歪倒伤人;防范措施：架棚施工时，棚腿未固定前必须有专人扶腿或拴防倒绳。

12.风水管路未吊挂整齐，可能造成人员经过时，被管路绊倒，磕碰 受伤;防范措施：风水管路吊挂整齐。掐接管路时先卸压。

13.掐管路时没有卸压，带压操作，可能造成造成管路弹伤人员;防范措施：掐接管路时必须卸压，严禁带压操作。

14.直接站到皮带、溜子上施工、跨越皮带不走过桥，可能造成拉伤人员;防范措施：必须站在操作台上作业;跨越皮带必须走过桥。进入机道作业前首先将运输机停电闭锁。