电焊作业安全检查表       检查日期：  年  月  日

| 检 查 项 目 |  | 结 果 |  | 不合格改善措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合格 | 不合格 |  |
| 设备检点 | 金属机件是否腐蚀不全 |  |  |  |
|  | 焊接回路是否有足够的断面积，且接触良好 |  |  |  |
|  | 电焊机控制装置是否损坏 |  |  |  |
|  | 电焊机内外部是否有灰尘覆盖，是否清洁 |  |  |  |
|  | 线路接头是否锁紧 |  |  |  |
|  | 电焊手把及电缆线尺寸是否与电流大小匹配 |  |  |  |
| 感电防止 | 导线绝缘被覆是否有破损，施作地面是否潮湿 |  |  |  |
|  | 电源线是否固定与保护良好 |  |  |  |
|  | 电焊线与电焊机是否以端子确实连接 |  |  |  |
|  | 焊接炳之绝缘、耐热装置是否破损 |  |  |  |
|  | 电焊线配置路线是否规划良好，不致妨碍信道 |  |  |  |
|  | 电焊机是否装遮雨设施，大雨时停止作业 |  |  |  |
|  | 是否装设自动电击防止装置 |  |  |  |
|  | 自动电击防止装置动作是否正常 |  |  |  |
|  | 电源部份是否连接于漏电断路器之二次侧 |  |  |  |
|  | 电焊机设备是否接地良好 |  |  |  |
|  | 每日收工是否将电焊线整齐收回并关闭电源 |  |  |  |
| 防护具 | 是否使劳工配置电焊面罩 |  |  |  |
|  | 是否使劳工配置电焊皮手套、皮袖套、皮脚套 |  |  |  |
|  | 高架作业是否使劳工配戴安全带 |  |  |  |
| 灾害防止 | 施焊地点是否通风良好 |  |  |  |
|  | 施焊地点四周易燃品、危险物是否移开或覆盖保护 |  |  |  |
|  | 是否设置遮光板足够的断面积，且接触良好 |  |  |  |
|  | 焊道背面是否有易燃品 |  |  |  |
|  | 掉落焊渣是否伤及附近人物(设集渣盒) |  |  |  |
|  | 是否设置灭火器 |  |  |  |

说明：1.本表应于电焊作业前即实施检查。

2.检查状况无论『合格』或『不合格』均应于各该检查项目之各该栏『检查结果』内打『』;『不合格』者，需于该项目之『不合格改善措施』栏内说明改善方式。

3.本检查表经工地主任批示后，由安全卫生人员制档存查。

工地主任：                 安卫人员：              检查人员：