浸胶工安全操作规程 
1．工作前必须检查设备和通风装置是否良好，所有阀门管道是否处于正常状态，各类仪表，观察镜和安全装置是否灵敏有效。

2．罐内有压力时，距罐3米以内严禁敲击，更不得敲击罐壁和松紧螺钉及打开罐盖。

3．把紧螺钉要定期检查和更换，把紧时要对称用力一致。

4．罐内胶量少于2／3时不得加压。

5．加压时注意事项：

(1)开启输胶、蒸气等阀时，操作人员应站在阀芯的侧面，加胶时手不准触及机身内套部分；　　(2)抽真空及过胶时，看观察镜的人员与开阀门的人员必须密切联系，不得开错阀门；

(3)加压时不准看观察镜；

(4)不准超过规定压力。升压要缓慢，压力表应进行校验，失灵时应立即停止加压。禁止在开罐状况下给气。

．打开罐盖前必须先打开排气阀，待无压后方可开罐。

7．线圈架子必须放平稳，片架子偏重时不得立放。

8．线圈架子进出罐时必须有专人指挥行车，并遵守挂钩工安全操作规程。

9．烘炉内不得存有易燃易爆物及其它杂物，并防止水分浸入，加热前必须打开通风机和通风口，炉温不得超过规定温度。

10．清罐注意事项：

(1)罐内有害气体经挥发稀薄后，罐温降到室温，方准进罐工作；

(2)清罐人员应轮换作业，相互监护；　　(

3)清罐时要注意通风。照明行灯要用安全电压，工具要用袋传送，不准抛掷。

11．工作地不准乱拉临时线，照明应符合防爆安全要求。

12．工作地严禁明火和吸烟。明火作业必须经有关部门审批，采取措施后方可进行。易燃易爆物品必须存放到指定地点，妥善存放。