立车车工安全操作规程 
1．必须遵守机床工一般安全规程。

2．装卸工件，工具时要和行车司机。挂钩工密切配合。

3．工件、刀具要紧固好。所用的千斤顶、斜面垫板，垫块等应固定好，并经常检查以防松动。

4．工件在未夹紧前，只能点动校正工件，要注意人体与旋转体保持一定的距离。严禁站在旋转工作台上调整机床和操作按钮。非操作人员不准靠近机床。

5．使用的扳手必须与螺母或螺栓相符。夹紧时，用力要适当，以防滑倒。

6．如工件外形超出卡盘，必须采取适当措施，以避免碰撞立柱。横梁或把人撞伤。

7．对刀时必须缓速进行，自动对刀时，刀头距工件40～60毫米，即停止机动，要手摇进给。　　8．在切削过程中，刀具未退离工件前不准停车。

9．加工偏重件时，要加配重铁，保持卡盘平衡。

10．登“看台”操作时要注意安全，不准将身体伸向旋转体。

11．切削过程中禁止测量工件和变换工作台转速及方向。

12．不准隔着回转的工件取东西或清理铁屑。

13．发现工件松动、机床运转异常、进刀过猛时应立即停车调整。

14．加工过程中机床不准离人。