磷化处理工安全操作规程 
1．工作前必须穿戴好防护眼镜、口罩、橡皮手套、橡皮围裙、工作服和长统胶鞋等防护用品。打开通风设备并检查各通风系统是否良好。

2．对化学去油槽及酸槽在工作中需补加水时，必须用胶皮管子在远距离缓慢加入。

3．油槽使用温度不许超过120℃。

4．烘烤箱使用温度不要超过规定。

5．配制各种溶液时，按规定的先后次序缓慢加入。

6．工作场地内严禁饮食。有易燃物的地方禁止吸烟和使用电炉。

7．对化学物品，易燃品，要在指定地点保存，并有专人负责。剧毒药品必须设两人共同保管。

8．烘干箱周围严禁放易燃品。

9．工件入槽时应操纵起吊设备或工具慢速下降，工件应缓慢进入液面，防止化学溶液飞溅。酸，碱液沾上皮肤时，要立即用清水洗净。使用吊车应遵守电动葫芦工安全操作规程。　　10．工作完毕应清理工作场地，关闭通风设备，切断电源。