零件抛光工安全操作规程

1．抽风除尘设备应良好，定期检查，经常打扫，工作前必须打开抽风机。

2．抛光机的轴要有足够的强度，螺纹要光滑无毛刺。装卸抛光轮时必须校正平衡，紧固可靠。

3．抛光工作场所必须保持足够的照明，工作地点严禁吸烟，明火作业。

4．使用抛光轮时必须严格检查。使用50毫米直径以下的毡轮时禁止戴手套，防止绞伤。

5．布轮必须装牢，不许拆除布轮防护罩。

6．抛光时工件应拿稳，用力应适当。必要时要安装托架，以防工件脱手伤人。