喷砂工安全操作规程 
1．工作时，必须戴好防尘口罩和防护眼镜。

2．喷砂前，应先起动通风除尘设备，并检查设备各部分是否正常。

3．没有通风除尘设备或通风除尘设备发生故障时，不准进行喷砂工作。

4．必须把喷砂室门及观察玻璃窗关上后，方准进行喷砂工作。

5．开动喷砂机时，应先开压缩空气开关，后开砂子控制器；停机时，应先停砂子控制器，后停压缩空气。

6．观察玻璃必须保持透明。喷砂的喷嘴应保持畅通，如有堵塞应进行修理，不得敲打喷砂机。