燃油反射炉热处理工安全操作规程 
1．确定炉前操作负责人。遵守一般热处理工安全操作规程。

2．点火前，应检查风管、油管、油嘴、油温、风压、气压及测温仪表是否正常。

3．点火时先关小风门，微开油门，用点火棒引燃油嘴后再开风门，并调整油门和风门大小使之充分燃烧。严禁“风压油”。停炉时，先关小风门，再关闭油门；熄火后，再关风门。

4．点火及工件进出炉时，炉门前面不得站人。

5．工作中应经常按规范调整油量。

6．按规定装量要求装炉，不得超高、超宽。工件正火喷雾冷却时，不得向台车上大量注水。　　7．台车开动前应检查工件是否放置平稳，轨道附近有无障碍物，牵引机构是否正常。

8．油料应妥善存放。

9．工作完毕应切断气源，油源，清理工作场地。