锡焊工安全操作规程

1．工字铁，铁管等工夹具要装设牢固，放置平稳。使用钻床、剪板机和高处作业时，应遵守有关工种安全操作规程。

2．焊制完毕应将炉火熄灭。使用电烙铁应先检查是否漏电并放在稳妥的地方，烙铁不准充当其它工具用来锤、敲或撬东西。工作完毕即将插头拨掉，防止失火。　　3．剪切材料，手不准挡在切割线上。多人操作应相互配合，协调一致。使用剪刀时不准用榔头敲击剪刀板。

4．安装中如遇电气线路阻碍，应先通知电工切断电源，再进行工作。

5．敲击板料要防止砸、割手。角料及剪下的碎料应放在安全地点，防止刺伤。　　6．锡焊时清除水污，要防止飞溅。焊油和氯化锌不许乱放，用后要清理干净。　　7．密闭容器要打开通风设备后才能焊接。