轧尖机工安全操作规程 
1．工作前检查材料支架是否稳固，机床开关是否有效，齿轮防护罩是否牢固。

2．开机前，要整理工作地和机床上的工具、杂物。

3．调整轧辊间隙时，间隙压力不能太大，防止把料轧裂。轧尖时，要逐渐加压，不要一次轧成。

4．要检查毛料的实际尺寸，几何形状和硬度是否符合规定。禁止加工未经退火的棒料，防止挤裂轧辊或崩出碎块伤人。

5．操作工向下扔料时，要注意周围人的安全。剪开捆料铁丝时，要防止棒料滚动或铁丝弹出伤人，捆料铁丝要及时清理掉。

6．送料轧尖时，必须握紧料棒，防止棒料滑动或翘起，加工直径在18毫米以上的料，要两人协同工作，注意协调配合好。

7．轧过尖的料不能用手触摸尖端，防止烫伤。

8．料架位置要适当，不得堵塞通道。

9．排出的废料、边角余料必须放在指定位置。

10．无关人员不准靠近正在轧尖的材料和设备。

11．操作者注意力要集中，坚守岗位，不要左顾右盼。