载重汽车安全操作规程

一、载重汽车操作必须遵守运输机械的一般安全技术要求。

二、严禁超重、超长（车身前后2米）、超宽（车身左右0.5米）、超高（从地面算起4米）装运。超长物件，在托运时，要与有关部门协商，采取相应措施后，方可起运。

三、装载物品要捆绑稳固牢靠。防潮物品在阴雨天运输须加盖雨布。

四、载货汽车不准搭乘无关人员。因工作必须搭乘人员时。其所在位置须稳妥，不得在货物间或货物与墙板间隙内。更不许攀爬在货物上、驾驶室顶上、引擎盖及挡泥板上。搭乘人员后不得超高。

五、圆形物件应尽可能直立装运，如必须躺到装运时须采取措施，防止滚动。

六、装载易燃品、危险品或爆炸品的车辆除必要的行车人员外，不准搭乘任何其它人员。

七、加挂拖车时，起步要慢，要底速行驶，尽量避免紧急制动。拖车上必须有制动器。

八、配合起重机装卸货物时，司机应离开驾驶室。