印刷机安全操作规程

- 开机前检查规程

- 全体操作工上岗前，必须穿戴工作服、工作帽和安全鞋。

- 禁止佩戴戒指、手表，严禁打领带。

- 送电前检查设备所处状态，其安全防护板、防护网、防护锁及安全关机设施是否正常。

- 合闸送电，打开压缩空气开关。

- 检查设备按钮状态。

- 放下压辊防护开关。

- 检查设备前后张力是否状态正确。

- 检查引风系统是否正常。

- 检查冷却水系统及温度是否正常。

- 所生产材料是否穿好。

- 生产过程操作规程

- 必须使用专用料车上料和卸料，防止材料掉下。

- 打磨刮刀，必须使用防割手专用手套。

- 上、下版辊，必须将上版专用车或吊版专用车放到版轴平衡位置。禁止用手盘版车齿轮转盘。

- 开动设备必须鸣笛，通知相关人员注意。

- 设备运转过程中，不许用手触摸转动导辊。

- 设备运转过程中，禁止戴手套擦洗胶辊两端油墨。

- 设备开机后如果调整刮刀或挑刀线，必须领机处理，二手监护，必要时停机处理。

- 设备运转过程中，如果胶辊上有异物，必须停机处理。

- 设备咬入压辊，不许用手或其它物品清擦。

10.收卷、放卷不能正常进行时，必须停机修理，严禁用手拍膜或用裁纸刀剌膜。

11.当接纸失败时严禁用手拉拽断膜。

12.断膜穿料上设备二层三层，必须注意安全，防止人员从高处跌下。

13.上、下压印辊必须两人或三人同时装卸。

14．输入正确版位。

15.随时清理遗撒在地面的油墨，避免操作人员滑倒。

- 生产完毕安全检查规程

- 将设备按钮复位。

- 放下压辊压下开关,将胶辊锁死。

- 关闸电源和关闭压缩空气。

- 清理地面和设备,将原材料、油墨、溶剂全部回库，不许滞留机台。