5025A球磨机操作规程

生产率：2吨/时

1、遵守《铸造设备通用操作规程》有关规定。
2、工作前，检查巴氏合金轴瓦的冷却循环系统是否畅通；工作时还要经常注意该系统的工人得否正常。如有问题，应通知维修人员检查修理。
3、工作前，进行点动试车，并检查巴氏合金轴瓦的润滑情况以及传动系统（电动机、联轴节、减速器）和球磨机本体运动是否正常，确认一切正常后，方可进行生产。
4、工作时，联锁设备的开动顺序；吸送风机-→球磨机--→园盘给料器。停机顺序相反，即园盘给料器-→球磨机-→吸送风机。
5、粉料过滤器如不正常，要停止球磨机工作，通知维修人员修理。