# 包扎工(绝缘工)安全操作规程

1．工作前应检查设备，电气是否良好，并经试运转正常后方可使用。工具刀具要完好并放安全处。
　　2．往包带机装卸线圈时必须停车进行，脚要离开踏脚开关。
　　3．包带机上的包带盘螺钉要拧紧，上料时手要从前面扶盘车压紧，严禁手从后面扶压材料。
　　4．包带机启动后，操作者的双手应放在包带盘两侧进行操作。
　　5．包扎线圈时堆放要稳妥，使用工具不能放在工作台边缘或包带机上。
　　6．手工包扎要防止垫物或线圈落下砸伤脚。用刀具修理线圈时用力不得过猛，以免割伤。
　　7．二人同抬线圈要相互照呼，协同动作。用吊车要遵守“挂钩工安全操作规程”。
　　8．包扎需要搪锡时要严守“搪锡工安全操作规程”。
　　9．包扎所用易燃品应遵守“易燃品管理有关规定”。使用中随时加盖，废料应集中堆放并及时清理。工作场地严禁明火及吸烟。
　　10．包扎场地应保持良好通风，物件放齐，高度要适当。
　　11．通风排毒设备要定期检修，保持良好正常运行。