钻床操作规程

使用前要检查机床电器及操作部件是否正常。

二、   戴好防护眼镜，严禁戴手套操作。

三、   根据作业要求选择合适的钻头。

四、   把钻头固定在钻夹头上要用专用钥匙，装卸钻头不得用手锤敲打。

五、   工件必须装夹牢固，小工件必须有专用夹具。

六、   根据钻孔大小、材质、料厚调整转速，开车后不得变速。

七、   钻薄板须加垫木板，钻透时要轻施压力。

八、   钻头运转时，禁止用棉纱擦机和清除铁屑，不准用手拉铁屑。

九、   工作结束，机床擦拭干净，切断电源。