# 扁绕机工安全操作规程

1．检查工具、支架、气压等是否正常，电气绝缘及机械试运转是否良好。
　　2．扁绕机绕线模必须把稳把牢。
　　3．扁绕时手不得放在运动导线上或滚轮边，以防轧伤。如遇导线绞乱应停车整理。
　　4．操作中如有模具松动或异常现象，必须切断电源停车修理。
　　5．扁绕大型件需要多人操作时应密切配合，由一人指挥。
　　6．使用空心导线时应检查内孔，打小方块时应有防护措施。
　　7．扁绕要气焊时，应与气焊工密切配合。
　　8．扁绕场地要清洁，物件堆放要整齐，不要过高。道路要畅通。必要时应设置护栏，防止闲杂人员通过。
　　9．采用铣头机时，工件要用压板压紧，不准用手代替压板，操作者应站在铣刀侧面。