# 变压器绕线工安全操作规程

1．开车前先检查设备周围有无障碍和设备是否完好，确实完好后方可开车。
　　2．开车时首先用脚踏开关点动试车，然后方可进入正常运转。
　　3．安装绕线模具时应注意安全，模具定位要牢固可靠，以防模具脱落砸伤人体和设备。线圈绕制中，二人以上共同操作，要协调配合。
　　4．卸放线圈时要关车，以免脚踏开关等误动出错。线圈应防止碰撞。起吊时注意衬垫，以避免倾倒砸伤人体和工件。
　　5．线圈的堆放，圆筒式线圈堆放不准超过3层，长型线圈不许立放，以防止倾砸。
　　6．起吊大型线圈，首先要检查起吊设备及钢丝绳是否完好。起吊运转过程中，要与行车工、挂钩工密切配合。严禁在吊物下停留和通过。
　　7．接头施焊时，要遵守焊工安全操作规程。