# 变压器装配工安全操作规程

1．套装变压器线圈，必须使用专用起吊工具与行车工密切配合，并严格遵守起重工、挂钩工安全操作规程。起吊前应检查起吊工具是否完好，确实完好，方可起吊套装。
　　2．线圈套入铁芯时，严禁用人体站在线圈上代替重物压装。
　　3．在施行上铁轭插板整理时，使用的锤头要经严格检查，以防脱柄造成人身事故。
　　4．器具起吊时一定要将起吊工具放在设计指定的位置上方可起吊。
　　5．行车在起吊运行中，要注意鸣铃以示警告。起吊之工件不得左右摇摆，不准从施工人员头顶上通过。
　　6．器身进入真空罐焙烘时，堆码要注意安全，确认堆码可靠方可脱掉行车挂钩。真空罐所在场区应安设通风设备，以排除有害气体。
　　7．开放真空罐门时，施工人员要全部散开至安全线外，以避免钢丝绳折断铁门倒下砸伤人体。
　　8．真空罐投入运行前，首先要检查真空干燥设备是否完好，方可开车。
　　9．开，关蒸气阀门时，操作者必须在阀门两侧操作开、关，以防蒸气泄漏伤害人体。
　　10．真空干燥设备进入正常运行时，值班人员不得离开工作岗位，严禁在干燥罐附近睡觉。
　　11．器身吊入油箱时，操作者严禁将头部和手伸入器身内部，以免砸伤。