有机合成实验室技安规程

1.实验开始前，应检查仪器装置是否正确，仪器是否完整无损。

2.试验过程中不可擅自离开，注意观察实验情况，记录现象。

3.回流或蒸馏溶剂，溶液溢出时应加入沸石，防止爆沸面冲出，若加热后发现未加沸石，应使全套装置有一定的地方通向大气。4.高压操作时，﹙如高压釜﹚应经常注意压力表有无超过安全负

荷。

5.蒸馏易燃溶剂时，不要用明火直接加热，而要用水浴或油浴，

应注意检查接头，塞子等处不能漏气，余气的出口应远离火源，

并注意冷凝器通水，防止大量蒸气逸出引起火灾。

6.减压蒸馏时，蒸馏瓶口须插入细毛细管，管末端深入液体底部，上口夹上螺丝夹调节气流。

7.对易燃易爆气体，如氢气、乙炔等操作，切勿接近火源，在通风良好条件下进行。

8.对有毒气和腐蚀性气体发生的实验，要特别小心地在通风橱中操作。

9.不可用有裂缝容器或平底瓶、三角瓶等做减压蒸馏装置，以防止器壁薄厚不均匀，在有压力作用下发生炸裂。

10.有毒药品及其残渣不可乱丢，也不要倒在废液缸中，以免产生有毒气体。

11.经常注意用电仪器的导线有无破损之处，湿手不要接触电线及电开关、电子仪器用完后须将刻度调至零，在关上开关，拔出插头。

12.如遇触电，电线、电器起火，应先切断电源，在做下步处理。

13.若实验室发生火灾，应首先关闭电源，然后按正确方法灭火。

14.掌握实验室周围的灭火器材的使用方法。