目     录

1  目的………………………………………………………………………………1

2  使用范围…………………………………………………………………………1

3  敞开式开关站电气设备安装流程图及说明……………………………………1

4  危险源辨识………………………………………………………………………1

5  风险评价…………………………………………………………………………2

6  敞开式开关站电气设备安装控制措施…………………………………………2

6.1  一般控制措施…………………………………………………………………2

6.2  具体控制措施…………………………………………………………………2

6.2.1  施工准备……………………………………………………………………2

6.2.2  测量放点……………………………………………………………………2

6.2.3  安全设施工布置与验收……………………………………………………2

6.2.4  设备检查与安装……………………………………………………………2

6.2.5  调整、试验…………………………………………………………………3

6.2.6  验收…………………………………………………………………………3

6.2.7  接地与尾工…………………………………………………………………3

6.2.8  临时设施拆除………………………………………………………………3

敞开式开关站电气设备安装安全作业指导书

1  目的

为保证敞开式开关站电气设备安装安全顺利的完成，确保施工人员和设备的安全，特制定敞开式开关站电气设备安装安全作业指导书。

2  使用范围

110 KV－500 KV	敞开式开关站电气设备安装

3  安装流程图及说明

测量放点

验收

N

安全设施布置

N

Y

设备检查与安装

N

调整、试验

验收

N

Y

施工准备

接地及尾工

临时设施拆除

4  危险源辨识见附表1-1

5  风险评价见附表1-2

6  敞开式开关站电气设备安装安全控制措施

6.1  一般控制措施

6.1.1  施工人员应按劳保规定着装，并穿戴好劳保用品；

6.1.2  特种作业人员必须持证上岗，非特种作业人员不得从事特种岗位作业；

6.1.3  施工人员应严格遵守安全操作规程，并服从安全管理人员的管理；

6.1.4  当所施工的站内有运行区域时,则应服从电站运行的有关规定，并严格的实行工作票制度；

6.1.5  安全人员应定期在现场巡视，发现违规情况应及时制止和处理；

6.1.6  施工设备、施工器具等应定期检查和维护、保养；

6.1.7  作业前应做好安全技术交底工作，并按要求做好记录；

6.1.8  好”三工”活动和班前“危险预知”活动并做好记录。

6.2  具体控制措施

6.2.1  施工准备

6.2.1.1  施工现场在检查接收时应保证无残存的临时堆放物、污水及杂物等，且站内已完全具备施工条件；

6.2.1.2  现场设置安全警戒人员，禁止无关人员进入站内；

6.2.1.3  施工现场应设置安全栏杆、安全线、警示牌；

6.2.1.4  避免交叉作业施工，如无法避免时，应有可靠有效的隔离措施，必要时应设置安全哨或停止施工。

6.2.2  测量放点

6.2.2.1  高处作业必须系好安全带，安全带其固定位置应安全可靠；

6.2.2.2  必须行走作业平台或通道，严禁攀爬脚手架等

6.2.2.3  测量放点应禁止交叉施工作业；

6.2.3  安全设施布置与验收

6.2.3.1  瓷质设备安装施工的作业排架或作业平台材料应采用木质，使用前必须经安全部门确认；

6.2.3.2  脚手架或作业平台的搭设、完善与验收的控制措施按集团公司《排架施工安全管理规定》执行。

6.2.4  设备的检查与安装

6.2.4.1  起重设备、电气试验设备的操作人员作业前应对设备的安全性能进行检查，确保设备安全运行可靠；

6.2.4.2  起重指挥人信号清楚，指挥明确；

6.2.4.3  起重工作业前应对绳索、吊具进行检查，确保绳索、吊具的可靠性,并正确选择和使用绳索、吊具以及捆绑方式，禁止采用兜吊方式吊装；

6.2.4.4  设备吊点应与设备的中心一致,吊物下严禁施工人员作业、停留,其起吊速度应严格控制；

6.2.4.5  设备在试验、设备吊装过程中应随设备设置安全全程监护人员,以防发现异常；

6.2.4.6  全程监护人员时必须按规定的警戒线进行全程监护；

6.2.4.7  设备在试验、吊装过程中如发现异常应及时报告现场指挥人员。

6.2.5  调整、试验

6.2.5.1  作业前应对调整、试验的设备及工具、仪器、仪表进行检查，电气设备（包括试验设备）进行良好接地；

6.2.5.2  调整、试验中的参数应在规定的安全值以内；

6.2.5.3  高处时必须拴牢安全带，必要时采用专用作业车进行配合作业；

6.2.5.4  调整、试验的正上方禁止其他作业，如无法避免时应错开作业时间；

6.2.5.5  调整、试验全部工作应由专业人员进行，并由专人统一指挥。

6.2.6  验收

6.2.6.1  参加验收的设备及工具、仪器、仪表应符合安全要求；

6.2.6.2  验收行走时必须走排架或工作平台，严禁攀爬脚手架等；

6.2.6.3  高处作业必须系好安全带，其固定位置应安全可靠。

6.2.7  接地及尾工

6.2.7.1  高处作业必须系好安全带，其固定位置应安全可靠；

6.2.7.2  行走时必须走排架或工作平台，严禁攀爬脚手架等；

6.2.7.3  电气设备（包括施工设备）应进行良好的接地。

6.2.8  临时设施拆除

6.2.8.1设施拆除时，周围应设置围栏或警示标牌，并设专人看管，禁止非工作人员入内。拆除时应有专业人员进行现场技术交底和现场技术指导；

6.2.8.2  拆除顺序应由上至下逐层拆除，不准上下同时作业；

6.2.8.3  拆下的脚手架杆件、脚踏板、钢管、扣件、钢丝绳等材料，应捆绑牢后向下传递或用绳索吊下，禁止往下投扔；

6.2.8.4  脚手架拆除控制措施严格按集团公司《排架施工安全管理规定》执行。

危险源辨识表（Fj431-1）

| 序号 | 作业内容 | 伤害类别 | 产生的原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工准备 | 高处坠落 | 无通道或通道不畅、攀爬脚手架、临空面等。 |
|  |  | 触电 | 来自施工具、施工设备漏电产生的危害； |
|  |  | 物体打击 | 来自相关作业或交叉作业产生的危害； |
| 2 | 测量放点 | 高处坠落 | 穿硬底鞋、未系安全带、安全教育不到位等； |
| 3 | 施工及安全设施布置 | 触电 | 来自施工工具、施工设备漏电产生的危害； |
|  |  | 物体打击 | 来自相关作业或交叉作业产生的危害； |
|  |  | 高处坠落 | 穿硬底鞋、未系安全带、安全教育不到位等; |
|  |  | 起重伤害 | 指挥人员的失误，吊具、捆绑方式不符合要求，绳索、吊具缺陷或选择错误； |
| 4 | 设备检查与安装 | 起重伤害 | 操作、指挥人员的失误，吊具、捆绑方式不符合要求，绳索、吊具缺陷或选择错误； |
|  |  | 高处坠落 | 通道损坏、通道不畅、作业平台搭设不牢、攀爬脚手架等。 |
|  |  | 触电 | 设备检测过程中线路损坏产生漏电，接线不正确，操作错误等； |
|  |  | 物体打击 | 相关作业或交叉作业等； |
| 5 | 调整与试验 | 触电 | 来自施工工具、仪器、仪表施工设备线路损坏产生漏电、接线不正确，操作错误等； |
|  |  | 高处坠落 | 作业人员攀爬脚手架、作业人员未系安全带等； |
|  |  | 物体打击 | 相关作业或交叉作业； |
| 6 | 验收 | 触电 | 手持灯具不符合安全要求； |
|  |  | 高处坠落 | 通道损坏或通道不畅、攀爬脚手架、排架作业面未满铺、操作人员未系安全带等； |
|  |  | 物体打击 | 相关作业或交叉作业； |
| 7 | 接地及尾工 | 高处坠落 | 攀爬脚手架、操作人员未系安全带等； |
|  |  | 物体打击 | 相关作业或交叉作业； |
| 8 | 临时设施拆除 | 高处坠落 | 穿硬底鞋、未系安全带、安全教育不到位等； |
|  |  | 物体打击 | 相关作业或交叉作业； |
|  |  | 起重伤害 | 指挥人员的失误，吊具、捆绑方式不符合要求，绳索、吊具缺陷或选择错误； |

风险评价表（Fj431-2）

| 序号 | 伤害 类别 | 原因 | 伤害谁 | 危险评价 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L | E | C | D | 评价结果 |
| 1 | 高处坠落 | 通道不畅 | 现场人员 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3级显著危险 |
|  |  | 临空面无栏杆 | 现场人员 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3级显著危险 |
|  |  | 无作业平台或作业平台不符合要求 | 现场人员 | 3 | 6 | 15 | 270 | 4级高度危险 |
|  |  | 攀爬脚手架 | 现场人员 | 3 | 6 | 15 | 270 | 4级高度危险 |
|  |  | 操作人员未系安全带 | 现场人员 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3级显著危险 |
|  |  | 穿硬底鞋 | 现场人员 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2级一般危险 |
| 2 | 物体打击 | 交叉作业产生的坠物 | 现场人员 | 6 | 6 | 7 | 252 | 4级高度危险 |
| 3 | 触电 | 手持灯具漏电 | 现场人员 | 3 | 6 | 15 | 270 | 4级高度危险 |
|  |  | 带电设备、灯具及线路漏电 | 现场人员 | 3 | 6 | 15 | 270 | 4级高度危险 |
|  |  | 人为操作错误 | 现场人员 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3级显著危险 |
| 4 | 起重伤害 | 起重设备操作不当或失误 | 现场人员或设备 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3级显著危险 |
|  |  | 指挥人员失误 | 现场人员或设备 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3级显著危险 |
|  |  | 捆绑方式不当 | 现场人员或设备 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3级显著危险 |
|  |  | 绳索、吊具缺陷 | 现场人员或设备 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3级显著危险 |
|  |  | 绳索、吊具选择错误 | 现场人员或设备 | 1 | 3 | 15 | 45 | 2级一般危险 |
|  |  | 起重设备缺陷 |  | 3 | 3 | 15 | 135 | 3级显著危险 |

注：现场人员含业主、监理等相关方人员