车床电气设备的三级保养，大修周

期，内容，质量要求及完好标准

第一节 检修周期

第171条检修周期
例保：一星期一次。 一保：一月一次。二保：电机封闭式三年一次，电机开启式二年一次
大修：与机床大修同时进行。

第二节 车床电气修理例保内容

第172条车床电气设备的例保 
1． 检查电气设备各部分是否运行正常。 
2． 检查电气设备有没有不安全的因素，如开关箱内及电机是否有水或油污进入。
3． 检查导线及管线有破裂现象。
4． 检查导线及控制变压器，电阻等有否过热现象。
5． 交直流电机和继电器，接触器，磁力控制器，见《电力线路维护检修》（暂缺）例保有关内容执行。 
6． 向操作工了解设备运行情况。 
7． 具有电子线路及可控硅装置的见《电子及可控硅线路的...》（232条）例保有关内容执行。

第三节 车床电气一保内容

第173条车床线路的一保
1． 检查线路有无过热现象，电线的绝缘是否有老化现象及机械损伤。蛇皮管是否脱落或损伤，并修复。
2． 检查电线紧固情况，拧紧触点连接处，要求接触良好。
3． 必要时更换个别损伤的电器元件和线路（线段）。
4． 电气箱等吹灰清扫工作。
第174条 继电器和接触器（磁力控制器）的一保参照《常用电机（交直流）、继电器、接触器及自动开关的...》（暂缺）一保有关内容执行。
第175条 车床其它电器的一保
1． 检查电源线工作状况，并清除灰尘和油污，要求动作灵敏可靠。 
2． 检查控制变压器和补偿器磁放大器等线圈是否过热。
3． 检查信号过流装置是否完好，要求保险丝，过流保护符合要求。
4． 检查铜鼻子是否有过热和熔化现象。 
5． 必要时更换不能用的电气部件。
6． 检查接地线接触是否良好。 
7． 测量线路及各电器的绝缘电阻。
8． 对具有电子线路及可控硅线路见《电子及可控硅线路的...》（233条）一保有关内容进行。
9． 对交直流电机的一保见《常用电机（交直流）、继电器、接触器及自动开关的...》（暂缺）交直流电机的一保有关内容执行。
第176条 车床开关箱的一保 
1． 检查配电箱的外壳及其密封性是否完好，是否有油污透入。
2． 门锁及开门的联锁机构是否能用并进行修理。

第四节 车床电气二保内容

第177条车床电气二保（二保后达到完好标准） 
1． 进行一保的全部项目。
2． 消除和更换损坏的配件，电线管，金属软管及塑料管等。
3． 重新整定热保护过流保护及仪表装置，要求动作灵敏可靠。
4． 空试线路要求各开关动作灵敏可靠。
5． 核对图纸，提出对大修的要求。
6． 具有电子线路和可控硅线路的二保见《电子及可控硅线路的...》（234条）二保有关内容进行。
7． 交直流电机和继电器，接触器（磁力控制器）的二保见《常用电机（交直流）、继电器、接触器及自动开关的...》（暂缺）二保有关内容执行。

第五节 车床电气大修内容

第178条车床电气大修（大修后达到完好标准）
1． 进行二保一保的全部项目。
2． 全部拆开配电箱（配电板）重装所有的配线。
3． 解体旧的各电器开关，清扫各电器元件（包括保险，闸刀，接线端子等）的灰尘和油污，除去锈迹，并进行
防腐工作，必要时更新。
4． 重新排线安装电器，消除缺陷。
5． 进行试车，要求各联锁装置，信号装置，仪表装置动作灵敏可靠，电机电器无异常声响，过热现象，三相电
流平衡。
6． 油漆开关箱和其它附件。
7． 核对图纸，要求图纸编号符合要求。
8． 核对图纸，具有电子及可控硅线路的大修见《电子及可控硅线路的...》（235条）大修有关内容执行。
9． 交直流电机和继电器，接触器，磁力控制器的大修见《常用电机（交直流）、继电器、接触器及自动开关的...》（暂缺）大修里有关内容执行。

第六节 车床电气完好标准（技术验收标准）

第179条 车床电气完好标准 
1． 各电器开关线路清洁整齐并有编号，无损伤，接触点接触良好。
2． 电气开关箱门密封性能良好。 
3． 电器线路及电机绝缘电阻符合要求。
4． 具有电子及可控硅线路的信号电压波形及参数应符合要求。
5． 热保护，过流保护，保险丝，信号装置符合要求。
6． 各电器设备动作齐全灵敏可靠，电机电器无异常声响，各部温升正常，三相电流平衡。
7． 具有直流电机的设备调整范围满足要求，碳刷火花正常。
8． 零部件齐全符合要求。 
9． 图纸资料齐全。