钟罩炉操作工安全操作规程

1．检查电气系统、保护气氛系统、水循环系统、电器设备是否完备正常，仪表是否灵敏可靠。
　　2．钟罩炉外罩电路系统应正常，底座管道应畅通，水封系统应良好。
　　3．严格按工艺要求装炉，注意保护气氛通畅。装粉或装片子(不能有弯曲)时要上下对齐，垫板要平整。
　　4．内罩不能漏气。
　　5．炉子周围不准放置易燃品。操作时不准抽烟。
　　6．先进行排气保护，作氢气纯度分析，无爆鸣声3次为成功，方能点火开炉。点火时必须站在炉门侧面操作。
　　7．按工艺要求升温，保温，降温。
　　8．出炉时要灭火闭氢，操作时应戴耐热手套，防止烫伤。
　　9．行车，水泵应有专人掌握，不得乱操作。