施工机具检查表

单位工程（施工现场）名称：              年    月     日    JGJ59-99

| 序 号 | 检查项目 | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平刨 | 平刨安装后无验收合格手续,扣5分。 无护手安全装置，扣5分。 传动部位无防护罩扣5分。 未做保护接零、无漏电保护器的，各扣5分。 无人操作时未切断电源的扣3分。 使用平刨和圆盘锯合用一台电机的多功能木工机具,平刨和圆盘锯两项扣20分 | 10 |  |  |
| 2 | 圆盘锯 | 电锯安装后无验收合格手续扣5分。 无锯盘护罩、分料器、防护挡板安全装置和传动部位无防护每缺一项的扣5分。 未做保护接零、无漏电保护器的，各扣5分。 无人操作时未切断电源的扣3分。 | 10 |  |  |
| 3 | 手持电 动工具 | Ⅰ类手持电动工具无保护接零的扣10分。 使用Ⅰ类手持电动工具不按规定穿戴绝缘用品的扣5分。 使用手持电动工具随意接长电源线或更换插头的扣5分。 | 10 |  |  |
| 4 | 钢筋机械 | 机械安装后无验收合格手续的扣5分。 未做保护接零、无漏电保护器的各扣5分。 钢筋冷拉作业区及对焊作业区无防护措施的扣5分。 传动部位无防护的扣3分。 | 10 |  |  |
| 5 | 电焊机 | 电焊机安装后无验收合格手续的扣5分。 未做保护接零、无漏电保护器的各扣5分。 无二次空载降压保护器或无触电保护器的扣5分。 一次线长度超过规定或不穿管保护的扣5分。 电源不使用自动开关的扣3分。 焊把线接头超过3处或绝缘老化的扣5分。 电焊机无防雨罩的扣4分。 | 10 |  |  |
|  | 小计 |  | 50 |  |  |

续表3.0.13  施工机具检查评分表

| 序 号 | 检查项目 | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 搅拌机 | 搅拌机安装后无验收合格手续的扣5分。 未做保护接零、无漏电保护器的各扣5分。 离合器、制动器、钢丝绳达不到要求的每项扣3分。 操作手柄无保险装置的扣3分。 搅拌机无防雨棚和作业台不安全的扣4分。 料斗无保险挂钩或挂钩不使用的扣3分。 传动部位无防护罩的扣4分。 作业平台不平稳的扣3分。 | 10 |  |  |
| 7 | 气瓶 | 各种气瓶无标准色标的扣5分。 气瓶间距小于5米、距明火小于10米又无隔离措施的各扣5分 乙炔瓶使用或存放时平放的扣5分。 气瓶无防震圈和防护帽的每一个扣2分。 | 10 |  |  |
| 8 | 翻斗车 | 翻斗车未取得准用证的扣5分。 翻斗车制动装置不灵敏的扣5分。 无证司机驾车的扣5分。 行车载人或违章行车的每发现一次扣5分。 | 10 |  |  |
| 9 | 潜水泵 | 未做保护接零、无漏电保护器的各扣5分。 保护装置不灵敏、使用不合理的扣5分。 | 10 |  |  |
| 10 | 打桩机械 | 打桩机未取得准用证和安装后无验收合格手续的扣5分。 打桩机无超高限位装置的扣5分。 打桩机行走路线地耐力不符合说明书要求的扣5分。 打桩作业无方案的扣5分。 打桩操作违反操作规程的扣5分。 | 10 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  | 100 |  |  |

注：1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数；  
    2．该表换算到表3.0.1 后得分 =5×该表检查项目实得分数合计/100     
                                                 检查人：