施工现场用电检查表

检查部位                                   检查时间                年    月    日

| 项目 |  | 检查内容 |  |  | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员管理 | 1 | 电工应经考试合格持证上岗 |  |  |  |
|  | 2 | 正确穿戴工作服绝缘鞋等劳动防护用品 |  |  |  |
|  | 3 | 非电工不得从事2电器作业 |  |  |  |
|  | 4 | 安全规章制度健全 |  |  |  |
|  | 5 | 定期检验防护用品，用具，不准使用不合格的防护用品 |  |  |  |
|  | 6 | 及时维护保养，保持绝缘良好 |  |  |  |
|  | 7 | 按规定接地接零 |  |  |  |
|  | 8 | 电焊机等电气设备的裸露带电部位应有防护罩 |  |  |  |
|  | 9 | 有相应的触电保护器 |  |  |  |
|  | 10 | 高压电缆绝缘良好，不得有破损 |  |  |  |
|  | 11 | 行灯电压小于36v，潮湿场所或金属容器内小于12v |  |  |  |
| 开关板配电箱 | 12 | 配电箱内引出下线整齐，有标识 |  |  |  |
|  | 13 | 开关无损坏，露天有防雨罩 |  |  |  |
|  | 14 | 配电箱应有门，有锁 |  |  |  |
|  | 15 | 按轨定一机一闸一露 |  |  |  |
|  | 16 | 设置牢固，高度在⒈5m左右，面前不得有障碍物 |  |  |  |
|  | 17 | 检修电气设备时，并挂警告牌或专人监护 |  |  |  |
|  | 18 | 按负荷装相应的保险丝，不得用金属丝代替 |  |  |  |
|  | 19 | 用具，熔电器应与设备容量相匹配 |  |  |  |
| 临时线路 | 20 | 绝缘良好，固定处应有绝缘子，不得破损，裸露 |  |  |  |
|  | 22 | 架设高度应在人物，不易碰到的位置 |  |  |  |
|  | 23 | 照明灯高度大于⒉5m,车辆通过处大于5m |  |  |  |
|  | 24 | 不使用的临时线路应及时回收，线头包扎好 |  |  |  |
|  | 25 | 所有临时线路布置应规范，美观 |  |  |  |
| 变压器 | 26 | 与建筑物，施工设备有一定的安全距离 |  |  |  |
|  | 26 | 起重，挖掘机等作业空间内，不准通过高压线 |  |  |  |
|  | 27 | 变压器周围设围栏，高度大于⒈7并悬挂警告牌 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |
| 评定 | 安全 基本安全 危险 立即停工 |  | 应立即整改项目 |  |  |