# 烘房工安全操作规程

1．仗用烘房前先检查烘房内有无杂物和危险品，通风机、仪表、管路、排空阀、防曝门等附属设备是否良好，如有故障应预先排除。
　　2．凡属易燃易爆等危险品一律不准放入烘房内。对浸漆产品，必须待漆滤尽方可进入烘房。
　　3．打开烘房门应先通风换气，然后才能进入烘房内。产品进烘房要认真检查，并用非燃烧性材料放稳垫牢，位置要适当，重不压轻，分类存放，防止倾倒滚动。
　　4．关闭烘房要确认里面无人，一切正常方可关门，然后再送电或送气。
　　5．用真空烘房时应分次将其真空度抽到工艺要求。开启时必须将真空度降至零位，相互间要密切配合，安全操作。
　　6．用电烘房时应检查电热丝和接头是否接牢，绝缘是否良好，房内有无金属物搭连。使用时先开通风机后送电，开门时先断电源，后关通风机。
　　7．用蒸气的烘房其安全控制阀要专人调节，严禁任意拨动，如有问题及时处理。并按以下顺序操作：
　　(1)有水冷却要先开冷却水，并检查水流是否畅通；
　　(2)先开回水旁通阀和疏水器的阀门，再开蒸气阀门，经一定时间后将回水旁通阀关闭；
　　(3)开动通风机，检查进排汽门是否打开。
　　8．烘房内外要保持整洁，烘房顶禁堆物件。烘房附近要装消防设备，操作者应熟悉使用方法。
　　9．烘房内严禁烘衣服及其它杂物，严禁任何人进入烘箱取暖。
　　10．工作场地严禁明火和吸烟。
　　11．烘箱使用必须按技术规定，严禁超温使用。
　　12．开烘时必须有两人以上当班，禁止两人同时离岗。
　　13．采用余热利用的热水罐必须是敞口，开孔至少大于100毫米，且每班都要检查是否与大气相通，防止阻塞。