混料工安全操作规程

1．开动提升机以前，应严格检查电器设备，提升用具(桶和钢丝绳)是否完好，注意按扭开关的程序(上、下、左、右)，不要搞错。
　　2．提升机下面不要站人和放置任何障碍物。
　　3．混料所需容器，工具，应按规定地方放置，加盖防尘。
　　4．混料机运转过程中，不允许用手去取料样。
　　5．车间通风除尘设备应完备，通风除尘设备发生故障时，应停机检修。
　　6．工作完毕，清理工作场地，将撒落粉料收集到指定地点。