- 北京首钢股份有限公司第二炼钢厂重大危险源应急预案

第二炼钢厂重大危险源应急预案 

一、单位基本情况： 
单位地址：北京市石景山区厂东门内 
邮 编：１０００４１ 
电 话：８８２９５６７４ 
传 真：88295343 
厂区地理位置：石景山区厂东门内 
占地面积：12.4616万平方米 
周边纵向东经1--西经2线:477.5米、横向南纬1--北纬2线:286.5米. 
生产规模及现状： 年产钢５００万吨；３座２１０吨炼钢转炉； 
企业在岗总人数： ２４７２人；常白班人员：８２２人；四班生产人员：１６５０人；每班４１３人： 
厂区道路： 
环绕厂区，纬1—纬2线，经1—经2线。 
生产、使用、贮存危险物质的品种、数量、危险特性； 
生产中产生危险物质是转炉煤气， 主要化学成份是ＣＯ；按年产钢５００万吨， 每吨钢回收煤气50立方米计算，年产转炉煤气34.75万吨；煤气的危险特性主要是中毒及爆炸。 
使用中重大危险源的类型是管道输送； 
装置及工艺流程描述： 
当转炉冶炼中产生烟气时，由一次风机收集，经罩裙→烟道→斜烟道→直烟道→一文收缩段→重力脱水器→二级文氏除尘器→微压差伺服控制站→洗涤塔→湾头脱水器→折雾板分离器→盲板阀→调节门→风机→三通阀→水封逆止阀→V型水封→旁通阀→放散烟囱→煤气柜； 

重大危险源的厂区分布及数量： 
全厂现有三座210吨转炉，四台一次风机配合生产，其中三台使用，一台备用；编号为1#风机、2#风机、3#风机、4#风机。 
易发生煤气事故的部位为风机系统的风机、三通阀、水封逆止阀、V型水封、旁通阀等设备和管道。 
三座转炉在CD跨10线----15线； 
四台风机在GH跨12线----20线； 
二、事故预测 
事故诱发及应对措施； 
1．爆炸，凡听到异常响声，需立即通知主控室。若处在回收中需立即转放散，并提枪停吹检查。若回收中发生爆炸并造成风机突停煤气会外逸，现场采取防止中毒措施。 
2．风机前后软连接爆裂，机前软连接爆裂，将引起机后含氧量突增， 若在回收中应立即转放散。机后软连接爆裂，易造成大量气体外逸，应迅速脱离现场用报话机通知主控室立即回收转放散并提枪停吹。 
3．防爆破孔开或膜破，当发出爆声和含氧量突然增加或其它异常要立即回收转放散。 
4．当回收转放散时，以下三个故障同时发生：三通阀故障，水封逆止阀故障，V型水封故障。 
（1）提枪停吹 
（2）停一文水 
（3）停风机 
（4）开旁通阀 
（5）通知调度室 
（6）通知煤气柜的加压站，要求煤气柜方面紧急切断，亦作煤气含氧分析。 
（7）炉口处的整个煤气系统周围人员离开，并监测其煤气含量。 
5． 煤气柜方面事故。 
接到煤气柜事故的报告后，回收转放散，V型水封紧急注水，必要时提枪停炼。 
三、应急救援的组成及职责 
〈一〉领导组织 
总指挥： 白班 谢同亮； 中夜班： 厂值班领导 
电话：88295512 
副指挥：姚福顺 调度长 
组 员：生产科 机动科 保卫科 供应科 各车间（科）主任 
职 责： 
1、总指挥：负责组织指挥全厂的应急救援； 
2、副指挥：负责协助总指挥做好应急救援的具体指挥工作； 
3、组 员：在指挥部统一指挥下进行工作，各部门主要负责人在事故应急救援中的职责是： 
（1） 生产科：负责事故处置时生产系统、开停车调度工作；同时负责事故现场通讯联络和对外联系及人员救护工作； 
（2） 机动科：协助总指挥负责工程抢险抢修工作的现场指挥； 
（3） 保卫科：负责灭火、警戒、治安保卫、疏散、道路管制工作； 
（4） 供应科：负责抢险救援物资的供应和运输工作； 
（5） 技术科：负责对事故现场及有害物质扩散区域内的无害化处理及监测工作； 
〈二〉救援预案 
１、 当发现有重大煤气泄漏时，发现者要立即向厂调报告， 同时通知煤气防护站，并采取尽可能的应急措施防止事故扩大。 
２、 厂调在接到报告后要立即组织对现场中毒人员的撤离和救护工作， 协调有关单位人员开展对泄漏点的确认，并向总指挥及有关人员报告。 
３、 厂调要及时组织疏散处在危险区内及相邻部位的人员，并设立警戒线，防止发生爆炸或火灾。 
４、立即组织切断煤气来源的操作，并保护好现场。 
５、 在煤气防护站人员到达现场并对现场进行检测后，按要求进行工作。 
６、如发生煤气爆炸或火灾时，厂调要立即向总调报告，请求指示，同时通知消防人员。 
７、清点各相关岗位人数，确认损失、伤亡情况。 
四、事故报警与应急通讯 
1、事故报警 
目前我厂所采取的事故报警装置有两种，一种是固定煤气报警装置，主要用于风机、水封逆止阀和V型水封区域的事故报警，4个风机设置4台，主要是通过现场探头检测煤气含量通过信号线反馈风机值班室，每台设备有不同的编号。另一种是便携式煤气报警仪，主要用于岗位职工在煤气区域从事巡检和作业过程中的事故报警。一旦发生事故报警，首先要确认煤气泄漏的程度和初步位置。 
由调度室电话通知指挥及厂值班领导和有关成员 
调度室电话通知公司总调及煤气防护站。 
2、应急通讯 
发生事故报警无论泄漏程度大小，都要及时用对讲机通知值班室和调度室，调度室在接到通知后用电话及时通知煤气防护站及厂值班领导。 
五、事故及应急对策 
1、当发现有重大煤气泄漏时，发现者要立即向厂调报告，同时通知煤气防护站及有关专业科室，并采取尽可能的应急措施防止事故扩大。 
2、为防止事故扩大，应根据煤气泄漏情况设置警戒区域，同时由现场操作人员根据事故大小关闭有关截门。 
3、发生泄漏点的下风向40米内禁止有人员及火源；上风向20米内禁止有火源及人员，并设置警示线、牌等明显标志和专人警戒。煤气含量达到160PPM以上时，必须采取个人防护，80PPM以内时，可工作30分钟。 
4、发生有中毒人员或其他伤员时，应及时通知保健站、煤气防护站人员到场。

六、条件保障 
1、事故发生后，由厂统一调配各车间的防护设备及仪表，由熟悉使用者指导现场操作人员使用。 
2、处理事故时，可依据现场情况使用自然通风、机械通风面具和氧气、空气呼吸器，在高温及有着火的情况下，应使用空气呼吸器。 
七、培训与演练 
1、对应急人员按年度组织培训，其中岗位人员日常培训方式可采取集中授课、网上培训等，对不按规定参加培训的人员按月度重点工作予以考核。 
2、领导小组定期要对应急计划进行检查，检查内容包括（职责内容、报警程序、应对措施、通讯方式、防护装备、培训情况等）。 
3、每年根据生产情况和工艺变化，组织定期和临时培训及演练。 
4、对于在用的固定式和便携式报警仪，每半年标定一次，有问题的要及时报修，对于备用的呼吸器、苏生器由岗位每月检查一次，发现问题及时报修。 
八、预案的评估和修改