倾覆事故应急准备与响应预案

一、应急准备
　　1、组织机构及职责 
　　(1)项目部倾覆事故应急准备和响应领导小组
　　组长：项目经理
　组员：生产负责人、安全员、土建工长、水暖工长、电气工长、技术员，质检员、架子工长、外包队管理人员、后勤人员
　　值班电话：
　　(2)倾覆事故应急处置领导小组负责对项目突发倾覆事故的应急处理。
　　2、培训和演练
　　(1)项目部安全员负责主持、组织全机关每年进行一次按倾覆事故“应急响应的要求进行模拟演练。各组员按其职责分工，协调配合完成演练。演练结束后由组长组织对“应急响应”的有效性进行评价，必要时对“应急响应的要求进行调整或更新。演练、评价和更新的记录应予以保持。
　　(2)施工管理部负责对相关人员每年进行一次培训。
　　3、应急物资的准备、维护、保养
　　(1)应急物资的准备：简易单架、跌达损伤药品、包扎纱布。
　　(2)各种应急物资要配备齐全并加强日常管理。
　　4、预防措施
　　1)为防止事故发生，塔吊必须由具备资质的专业队伍安装，司机必须持证上岗，安装完毕后经技术监督局验收合格后方可投入使用。 
　　2)机手操作时，必须严格按操作规程操作，不准违章作作业，严格执行“十不吊”，操作前必须有安全技术交底记录，并履行签字于续。 
　　3)脚手架支搭必须先编好搭设方案，经有关技术人员审批后遵照执行。
　4)所有架子工必须持证上岗，工作时佩带好个人防护用品，支搭脚手架严格按方案施工，做好脚手架拉接点拉牢工作，防止架体倒塌。
　5)所有架体平台，架设好后，必须设各方；专业技术人员验收签字后，投入使用。
　　二、应急响应
　　1、如果有塔吊倾覆事故发生，首先山旁观者在现场高呼，提醒现场有关人员立即通知现场负责人，由安全员负责拨打应急救护电话“120”，通知有关部门和附近医院，到现场救护，现场总指挥由项目经理担当，负责全面组织协调工作，生产负责人亲自带领有关工长及外包队负责人，分别对事故现场进行抢救，如有重伤人员由土建工长负责送外救护，电气工长先切断相关电源，防止发生触电事故，门卫值勤人员在大门口迎接救护车辆及人员。
　　2、水暖：工长等人员协助生产负责人对现场清理，抬运物品，及时抢救被砸人员或被压人员，最大限度的减少重伤程度，如有轻伤人员可采取简易现场救护工作，如包扎、止血等措施，以免造成重大伤亡事故。
　　3、如有脚手架倾覆事故发生，按小组预先分工，各负其责，但是架子工长应组织所有架子工，立即拆除相关脚手架，外包队人员应协助清理有关材料，保证现场道路畅通，方便救护车辆出入，以最快的速度抢救伤员，将伤亡事故降到最低。
　4、事故后处理工作
　 1)查明事故原因事故责任人。
　2)写出书面报告，包括事故发生时间、地点、受伤害人姓名、性别、年龄、工种、受伤部位、受伤程度。
　3)制订或修改有关措施，防止此类事故发生。
　4)组织所有人进行事故教育。
　5)向全体人员宣读事故结果及对责任人处理意见。