| 序 号 | 检查项目 \ 填写内容 | 检查 结果 | 依据 | 实际情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 安全色与安全标识 |  |  |  |  |
| 1 | 厂内设置的安全标识应符合标准《安全色》GB2893-2001和《安全标志使用导则》GB 16179—1996的规定。 |  | 《安全色》GB2893-2001和《安全标志使用导则》GB 16179—1996 |  |  |
| 2 | 当采用4.2中b），c），d），e）方法时，二个标识之间的最小距离应为10m。 |  | 《工业管路的基本识别色和识别符号》第4.2条 |  |  |
| 3 | 当管道采用4.2中b），c），d），e） 基本识别色标识方法时，其标识的场所应该包括所有管道的起点、终点、交叉点、转弯处、阀门和穿墙孔两侧等的管道上和其他需要标识的部位。基本识别色标识方法 |  | 《工业管路的基本识别色和识别符号》第4.5条 |  |  |
|  | 工业管道的基本识别色标识方法，使用方法应从以下五种方法中选择。 |  |  |  |  |
|  | a)管道全长上标识； |  |  |  |  |
|  | b)在管道上以宽为150mm的色环标识； |  |  |  |  |
|  | c)在管道上以长方形的识别色标牌标识； |  |  |  |  |
|  | d)在管道上以带箭头的长方形识别色标牌标识； |  |  |  |  |
|  | e)在管道上以系挂的识别色标牌标识。 |  |  |  |  |
|  | 表： 八种基本识别色和色样及颜色标准编号 |  |  |  |  |
| 4 | 当采用4.2中b），c），d），e）方法时，二个标识之间的最小距离应为10m。 |  | 《工业管路的基本识别色和识别符号》第4.3条 |  |  |
| 5 | 4.2中c），d），e）的标牌 最小尺寸应以能清楚观察识别色来确定。 |  | 《工业管路的基本识别色和识别符号》第4.4条 |  |  |
| 6 | 物质流向的标识 |  | 《工业管路的基本识别色和识别符号》第5.2条 |  |  |
|  | a）工业管道内物质的流向用箭头表示，如果管道内物质的流向是双向的，则以双向箭头表示。 |  |  |  |  |
|  | b）当基本识别色的标识方法采用4.2中d）和e）时，则标牌的指向就作为表示管道内的物质流向，如果管道内物质流向是双向的，则标牌指向应做成双向的。 |  |  |  |  |
| 7 | 危险标识 |  | 《工业管路的基本识别色和识别符号》第6.1条 |  |  |
|  | a）适用范围：管道内的物质，凡属于GB13690所列的危险化学品，其管道应设置危险标识。 |  |  |  |  |
|  | b）表示方法：在管道上涂150mm宽黄色，在黄色两侧各涂25mm宽黑色的色环或色带（见附录A），安全色范围应符合GB2893的规定。 |  |  |  |  |
|  | c）表示场所：基本识别色的标识上或附近。 |  |  |  |  |
| 8 | 固定式钢斜梯 |  |  |  |  |
|  | 踏板采用厚度不得小于4 mm的花纹钢板，或经防滑处理的普通钢板，或采用由25X4扁钢和小角钢组焊成的格子板。 |  | 《固定式钢斜梯安全技术条件》第4.4条 |  |  |
|  | 扶手高应为900 mm，或与GB 4053. 3中规定的栏杆高度一致，采用外径为30^50 mm,壁厚不小于2.5 mm的管材。 |  | 《固定式钢斜梯安全技术条件》第4.5条 |  |  |
|  | 立柱宜采用截面不小于40X40X4角钢或外径为30 50 mm的管材。从第一级踏板开始设置，间距不宜大于1 000 mm,横杆采用直径不小于16 mm圆钢或30X4扁钢，固定在立柱中部。 |  | 《固定式钢斜梯安全技术条件》第4.6条 |  |  |
|  | 梯宽宜为700 mm。最大不宜大于1 100 mm,最小不得小于600 mm,4.8 梯高不宜大于5m，大于5m时，宜设梯间平台，分段设梯。 |  | 《固定式钢斜梯安全技术条件》第4.7条 |  |  |
|  | 钢斜梯应全部采用焊接连接。焊接要求应符合GBJ 205。 |  | 《固定式钢斜梯安全技术条件》第4.8条 |  |  |
|  | 钢斜梯与附在设备上的平台梁相联接时，联接处应采用开长圆孔的螺栓连接。 |  | 《固定式钢斜梯安全技术条件》第4.9条 |  |  |
|  | 所有构件表面应光滑无毛刺，安装后的钢斜梯不应有歪斜、扭曲、变形及其他缺陷。 |  | 《固定式钢斜梯安全技术条件》第4.10条 |  |  |
|  | 钢斜梯安装后，必须认真除锈并做防腐涂装。 |  | 《固定式钢斜梯安全技术条件》第4.11条 |  |  |
|  | 固定式钢直梯 |  |  |  |  |
|  | 钢直梯应采用性能不低于Q235-A·F的钢材。 |  | 《固定式钢直梯安全技术条件》第4.1条 |  |  |
|  | 梯梁应采用不小于50X50X5角钢或60X8扁钢。 |  | 《固定式钢直梯安全技术条件》第4.2条 |  |  |
|  | 踏棍宜采用不小于笋20 mm的圆钢，间距宜为300 mm等距离分布。 |  | 《固定式钢直梯安全技术条件》第4.3条 |  |  |
|  | 支撑应采用角钢、钢板或钢板组焊成T型钢制作，埋设或焊接时必须牢固可靠。 |  | 《固定式钢直梯安全技术条件》第4.4条 |  |  |
|  | 无基础的钢直梯，至少焊两对支撑，支撑竖向间距，不宜大于3 000 mm，最下端的踏棍距基准面距 |  | 《固定式钢直梯安全技术条件》第4.5条 |  |  |
|  | 钢直梯每级踏棍的中心线与建筑物或设备外表面之间的净距离不得小于150 mm |  | 《固定式钢直梯安全技术条件》第4.6条 |  |  |
|  | 梯段高不宜大于9 m,超过9m时宜设梯间平台，以分段交错设梯。攀登高度在15 m以下时，梯间平台的间距为5-8 m，超过15 m时，每5m设一个梯间平台。平台应设安全防护栏杆。 |  | 《固定式钢直梯安全技术条件》第4.12条 |  |  |
|  | 钢直梯安装后必须认真除锈并做防腐涂装。 |  | 《固定式钢直梯安全技术条件》第4.16 条 |  |  |
|  | 固定式工业钢平台 |  |  |  |  |
|  | 通行平台宽度不应小于700mm，竖向净空一般不应小于1800mm。 |  | 《固定式工业钢平台》第2.1条 |  |  |
|  | 梯间平台宽度不应小于梯段宽度，行进方向的长度不应小于850mm。 |  | 《固定式工业钢平台》第2.2条 |  |  |
|  | 通行平台按200kg/m2等效均布荷载设计。 |  | 《固定式工业钢平台》第2.3条 |  |  |
|  | 梯间平台按350kg/m2等效均布荷载设计。 |  | 《固定式工业钢平台》第2.4条 |  |  |
|  | 平台应采用机械性能不低于A3F的钢材制作。 |  | 《固定式工业钢平台》第2.7条 |  |  |
|  | 平台一切敞开的边缘均应设置安全防护栏杆。防护栏杆的设计应符合GB 4053.3-83《固定式工业防护栏杆》的要求。 |  | 《固定式工业钢平台》第2.8条 |  |  |
|  | 平台铺板应采用大于4mm厚的花纹钢板或经防滑处理的钢板。 |  | 《固定式工业钢平台》第2.9条 |  |  |
|  | 平台应安装在牢固可靠的支撑结构上，并与其刚性连接；梯间平台不得悬挂在梯段上。 |  | 《固定式工业钢平台》第2.10条 |  |  |
|  | 平台全部采用焊接，焊接要求应符合《钢结构焊接规范》。 |  | 《固定式工业钢平台》第2.11条 |  |  |
|  | 平台钢梁应平直，铺板应平整，不得有斜扭、翘曲等缺陷。 |  | 《固定式工业钢平台》第2.12条 |  |  |
|  | 制成后的平台应涂防锈漆和面漆。 |  | 《固定式工业钢平台》第2.13条 |  |  |
|  | 固定式工业防护栏杆 |  |  |  |  |
|  | 防护栏杆的高度宜为1050mm。在离地高度小于20m的平台、通道及作业场所的防护栏杆高度不得低于1000mm，在离地高度等于或大于2m高的平台、通道及作业场所的防护栏杆不得低于1200mm。 |  | 《固定式工业防护栏杆》第4.1条 |  |  |
|  | 栏杆的全部构件采用性能不低于Q235-A·F的钢材制造。 |  | 《固定式工业防护栏杆》第4.2条 |  |  |
|  | 栏杆的结构宜采用焊接，焊接要求应符合GBJ 205的技术规定。当不便焊接进，也可用螺栓连接，但必须保证第5章规定的结构强度。 |  | 《固定式工业防护栏杆》第4.3条 |  |  |
|  | 扶手宜采用外径φ33.5--50mm的钢管，主柱宜采用不小于50×50×4角钢或φ33.5--50mm钢管，立柱间隙宜为1000mm。 |  | 《固定式工业防护栏杆》第4.4条 |  |  |
|  | 横杆采用不小于25×4扁钢或φ16的圆钢。横杆与上、下构件的净间距不得大于380mm。 |  | 《固定式工业防护栏杆》第4.5条 |  |  |
|  | 挡板宜采用不小于100×2扁钢制造。如果平台设有满足挡板功能及强度要求的其他结构边沿时，允许不另设挡板。 |  | 《固定式工业防护栏杆》第4.6条 |  |  |
|  | 室外栏杆、挡板与平台间隙为10--20mm，室内不留间隙。 |  | 《固定式工业防护栏杆》第4.7条 |  |  |
|  | 栏杆端部必须设置立柱或建筑物牢固连接。 |  | 《固定式工业防护栏杆》第4.8条 |  |  |
|  | 所有结构表面应光滑、无毛刺，安装后不应有歪斜、扭曲、变形其他缺陷。 |  | 《固定式工业防护栏杆》第4.9条 |  |  |
|  | 栏杆表面必须认真除锈，并做防腐涂装。 |  | 《固定式工业防护栏杆》第4.10条 |  |  |