起重运输安全检查表/电瓶车安全检查表

电瓶车安全检查表

说明

电瓶车的转向、制动及信号是安全行车的重要因素，必须保证其完好。

经常检查电气控制装置，不使接触器触头熔接而使电机失控。

必须禁止违章操作，及时消除使用、管理、维修中产生的危险因素。

1 设备检查

1.1 车检

1.1.1 车架、牵引钩、保险杠应无裂纹、变形、且连接牢固。

1.1.2 电瓶框架无严重腐蚀，与车架连接牢固可靠。

1.1.3 驾驶室旁的围栏或门窗及外表应完好、无损。

1.1.4 前大灯、转向灯、小灯、刹车灯及喇叭信号应齐全完好。

1.1. 5照明装置电源及喇叭信号装置电源应采用12V。

1.2 转向机构

1.2.1 转向盘应完整、光滑、无油污，与立管和导杆的连接牢固、可靠，转动灵活。

1.2.2 拐臂横拉杆和转向器应完好，无裂痕和变形。

1.2.3

转向器、拐臂、横拉杆及转向桥上的轴向臂之间连接可靠，配合间隙适中，转向机构转动灵活，无卡阻现象，转向盘的空转量不超过30°。

1.3 转向桥的各部（前轴、丁字轴、臂、轮壳、轴承轮壳）应完好，无裂纹和变形，它们间连接牢靠，转动灵活，轴承盖板齐全完整。

1.4 前、后轮

1.4.1 前、后轮钢圈完好，无变形，与轮胎配合良好。

1.4.2

轮胎应完好，充气均匀。当轮胎表面严重磨损，花纹磨平帘线层外露不应再用，应予报废。不准使用加了垫皮的轮胎或有洞的旧轮胎。

1.5

驱动桥各部（减速箱、长轴、短轴、短半轴和轮壳）均应完好，无裂纹，连接牢靠、密封，无渗漏液油现象，内钢板转动灵活，无卡阻现象。

1.6 钢板弹簧完好齐全，无裂纹，弹性减弱，变小和窜动等现象。

1.7 制动轮应满足下列要求：

1） 制动轮与电动机轴连接牢固可靠。

2） 制动轮无裂纹，不沾有油污或油漆。

3） 制动轮轮缘磨损厚度不超过原厚度的40%。

4） 制动轮面凹凸不平，不得大于1mm。

1.7.1 制动带无裂纹，磨损量不超过原厚度50%。

1.7.2 制动轮与制动带抱紧时，接触弧长不小于制动带总长的75%。松闸时，两者间隙为2mm。

1.7.3 制动器完好，弹簧无裂纹和塑性变形，小轴和轴孔的磨损量不超过原直径的5%，制动灵活准确。

1.7.4 制动联锁装置齐全可靠。

1.7.5 手制动机构的零部件应齐全、完好，无裂痕和变形，连接牢靠，制动灵活、准确、可靠。手制动杆定位准确、可靠。

1.7.6 脚制动机构的制动踏板表面应有防滑措施。复位弹簧应完好，无塑性变形和裂纹，采用压簧。其零部件均应齐全、完好、可靠。

1.7.7 手制动杆与制动踏板的自由行程不大于20mm。

1.8 蓄电池完好，外壳无裂痕，瓶盖盖紧，蓄电池底部和四周，与电瓶组框架之间及蓄电池之间，应垫橡皮垫块，以减少振动和防止短路。

1.9 脚踏主令控制器动作灵敏可靠，并能自锁，其弹簧无裂纹和塑性变形。

1.10 仪表板完好，按钮、开关、指示灯、指示牌、电压表等必须齐全、灵敏、可靠。

1.11 电器箱箱门关闭严密，所有电器元件及接线端子均应固定可靠。保险丝（片）不得任意用其它金属丝（片）代替。

2 行为检查

2.1 电瓶车驾驶必须凭证操作。

2.2 驾驶室不准超载坐人。无扶手或栏板的车厢严禁载人。车辆行驶，禁止他人爬上跳下。

2.3 电瓶车严禁超载、超长、超宽、超高装载，滚动物品必须绑扎牢固。

2.4 行驶时，不许踏下主令控制器来进行换向。

2.5 不超速行驶。平坦道路不超过10km/h；进出车间大门、仓库、危险地段不超过32km/h

2.6 不使水分侵入电动机和蓄电池组。

2.7 停放时应拉紧制动杆，切断电路，随身携带电瓶车电锁钥匙，禁止交他人保管。

3 作业环境

3.1 电瓶车不宜在易燃易爆气体场所工作。

3.2 电瓶车不应停放露天或潮湿场所，严禁这个放在有易燃易爆或有毒化学器的场所。

3.3 不得停放在纵坡大于5%的路上。