铁路运输安全检查表/电务信号工安全检查表

电务信号工安全检查表

1 班前禁止饮酒，班中按规定着装，佩带防护用品。

2 检修人员工作前，对检修工具及安全防护用品，必须检查一次，保持完好。

3 工区、班组备有急救药箱。每一工作人员要具有触电及外伤处理常识。

4 在站内、区间作业时

4.1 站内、区间作业要随时了望车辆。

4.2 在现场顺线路行走时，要走路肩，严禁走道心，枕木头。

4.3 在道床上行走或工作时，要不断前后了望。

4.4 在大站和驼峰场岔群处，以及难以了望处作业，须设专人防护。

4.5 横越线路时，必须执行“一站、二看、三通过”制度。

4.6 禁止在车辆下部或车钩处通过。

4.7 在停留列车、车辆前部或尾部通过时，要与其保持5m以上距离。

4.8 机车外部电务设备，必须在停车时检修。

4.9 机车入库或在车站停车检修机车外部电务设备时，必须挂红色信号或红灯防护，在操纵手柄上挂红色“禁止操纵牌”。

4.10 禁止在钢轨、枕木头和车辆下部休息。

4.11 雷雨或爆风雨时，禁止在信号机及电杆上作业；正在打雷时，禁止修理避雷器、场线。

4.12 冬季室外作业时，要戴有孔的防护帽。

4.13 检修电动转辙机作业时，要打开遮断器。

4.14 控坑、沟时，要在土质松软处采取防护和加固措施，防止坍塌。

4.15 坑、沟一般不得过夜处理，不得已时，须采取防护措施。

4.16 杠抬笨重物品时，每人负重量一般不超过50kg。

5 在信号机上作业

5.1 离开梯子或站在梯子架外侧及在电杆上工作，要使用安全带，禁止上、下同时作业。

5.2 列车通过时，禁止在该股道两侧信号机上停留。

5.3 不准人扛、手提笨重物品攀登信号机。

5.4 在单导线信号机上作业，随时注意信号机的开放与关闭，以防臂板或重锤砸伤。

6

对高于36V电压的信号设备进行带电作业，要使用绝缘工具，穿绝缘胶鞋（室内应站在绝缘机板上），不得同时接触导线和接地部分，未脱离导电部分时，不得与站在地面的人员接触或相互传递工具、材料。

7 检修高于220V的整流设备，要事先关闭电路，将电容器上的电能用人工放电。电源屏的电流互感器二次线圈不准开路使用。

8 检修蓄电池

8.1 要穿戴防酸防腐工作服、口罩、手套、绝缘胶鞋。

8.2 配制酸性电解液时，必须先注入蒸馏水，从玻璃棒缓缓注入硫酸，随注随搅。

8.3 极板的焊接应尽量在蓄电池室外进行，在室内焊接时，必须停止充电，排尽氢氧混合气体后方可进行。

8.4 保管酸和配制电解液的地点，要备有净水、药棉、肥皂及2%的苏打水，以备遇硫酸沾染皮肤时洗涤。

9 信号机械室、蓄电池室等室内，必须保护清洁、通风良好，禁止烟火。

9.1 室内应备有效果良好的灭火设施。

9.2 室内不得存放易燃易爆物品。

9.3 不得用易燃油擦洗地面和设备。

9.4 禁止用汽油、酒精等易燃液擦洗运用中设备的电气接点。

9.5 禁止在发电机室内存放燃油。