叉车操作员安全操作规程

（一）、 检查车辆 
1. 叉车作业前后，应检查外观，加注燃料、润滑油和冷却水。 
2. 检查起动、运转及制动性能。 
3. 检查灯光、音响信号是否齐全有效。 
4. 叉车运转过程中应检查压力、温度是否正常。 
5. 叉车运行后还应检查外泄漏情况并及时更换密封件。 
6. 电瓶叉车除应检查以上内容外，还应按电瓶车的有关检查内容，对电瓶叉车的电路进行检查。 
（二）、 起步 
1. 起步前，观察四周，确认无防碍行车安全的障碍后，先鸣笛后起步。 
2. 气压式制动的车辆，制动气压表读数必须达到规定值方可起步。 
3. 叉车在载物起步时，驾驶员应先确认所载货物平稳可靠。 
4. 起步必须缓慢平稳起步。 
（三）、 行驶 
1. 行驶时，货叉底端距地高度应保持300 ~ 400mm， 门架须后倾。 
2. 行驶时不得将货叉升得太高。进出作业现场或行驶途中，要注意上空有无障阻物刮碰。载物行驶时，如货叉升得太高，还会增加叉车总体重心高度，影响叉车的稳定性。 
3. 卸货后应先降落货叉至正常的行驶位置后再行驶。 
4. 转弯时，如附近有行人或车辆，应先出信号，并禁止高速急转弯。高速急转弯会导致车辆失去横向稳定而倾翻。 
5. 内燃叉车在下坡时严禁熄火滑行。 
6. 非特殊情况禁止载物行驶中急刹车。 
7. 载物行驶在超过7°和用高于一档的速度上下坡时，非特殊情况不得使用制动器。 
8. 叉车在运行时要遵守厂内交通规则，必须与前面的车辆保持一定的安全距离。 
9. 叉车运行时，载荷必须处于不防碍行驶的最低位置，门架要适当后倾。除堆垛或装车时，不得升高载荷。在搬运庞大物件时，物件挡住驾驶员的视线，此时应倒开叉车。 
10. 叉车由后轮控制转向，所以必须时刻注意车后的摆幅，避免初学者驾驶时经常出现的转弯过急现象。 
11.  禁止在坡道上转弯，也不应横跨坡道行驶。 
（四）、 装卸 
1. 叉载物品时，应按需调整两货叉间距，使两叉负荷均衡，不得偏斜，物品的一面应贴靠挡物架，叉载的重量应符合载荷中心曲线标志牌的规定。 
2. 载物高度不得遮挡架驶员的视线。 
3. 在进行物品的装卸过程中，必须用制动器制动叉车。 
4. 货叉在接近或撤离物品时，车速应缓慢平稳，注意车轮不要碾压物品垫木，以免碾压物绷起伤人。 
5. 用货叉叉货时，货叉应尽可能深地叉入载荷下面，还要注意货叉尖不能碰到其它货物或物件。应采用最小的门架后倾来稳定载荷，以免载荷后向后滑动。放下载荷时可使门架少量前倾，以便于安放载荷和抽出货叉。 
6. 禁止高速叉取货物和用叉头向坚硬物体碰撞。 
7. 叉车作业时禁止人员站在叉车上。 
8. 叉车叉物作业时，禁止人员站在货叉周围，以免货物倒塌伤人。 
9. 禁止用货叉举升人员从事高处作业，以免发生高处坠落事故。 
10. 不准用制动惯性溜放物品。 
11. 不准在码头岸边直接叉装船上货物。 
12. 禁止使用单叉作业。 
13. 禁止超载作业。