拆除工安全技术操作规程

①拆除前对建筑物进行详细调查，制定安全措施。 ②认真学习安全技术操作规程。施工必须在工程负责人的统—领导和监督下进行。 ③施工前应将电线、煤气管道、水管、供热设备等干线、通过建筑物的支线切断或改道。 ④工人从事拆除时，应站在脚手架和稳定的结构部分上，自上而下进行。禁止多层同时拆除，支撑部分要后拆。一般不得采用推倒方法进行，必须采用推倒方法进行时，应遵守下列规定。 a．砍切墙根的深度不能超过墙厚的1／3。墙的厚度小于两砖半的时候，不准进行掏掘。掏掘时一定要有支撑。 b．推倒时要发出信号，确认无危险时再推。 ⑤高处拆除时，要设置溜放槽，禁止随拆随扔，要顺槽溜下。较大较重材料要用起吊设备，拆下材料要及时清理，分类堆放，无关人员禁止靠近工作场地。 ⑥拆除煤气炉时应先切断煤气，经测定炉内确无煤气时才能进行。