打气煤油喷灯安全使用规程

1．煤油喷灯只允许用符合规格的煤油，严禁用汽油或混合油。油量只须装满到2／2，不可装足，以防爆炸。
　　2．喷灯打气时禁止灯身与地的摩擦。防止脏物进入气门阻塞气道。如进气不畅通时应停止使用立即送修。
　　3．漏油、漏气的喷灯严禁使用。
　　4．点火时稍旋开放气螺钉，在避风处用火点燃灯头。点火时，人应站在喷嘴侧面。禁止灯与灯互相点火或到炉灶上点火。
　　5．火力不足时，先用通针疏通喷嘴，倘若仍有污物阻塞，应停止使用。
　　6．火力正常时切勿再多打气。
　　7．使用中经常检查油量是否过少，灯体是否过热，安全阀是否有效，以防止爆炸。
　　8．使用前检查底部，若发现外凸就不能使用，必须调换。
　　9．熄火时旋开放气螺钉把气放出，熄灭灯头上余火。
　　10．禁止在易燃易爆场所使用。
　　11．喷灯用过后应揩拭干净放在安全地方。