带式输送机操作规程

适用机型：包括皮带宽度为：320，500，650，800，1000毫米的所有机型设备。

一、 认真执行《机械化运输设备通用操作规程》有关规定。
二、认真执行下述有关补充规定：
（一） 工作前须认真做到：
1、送、回砂皮带要检查刮板，不得有严重磨损和转轴卡死的现象。
2、回箱皮带要检查分箱装置处于不得有卡住皮带的地方。
（二） 工作中认真作到：
1、经常沿设备全长巡回检查：如滚筒、滚子粘砂严重要立即停机清理，滚子不转要交班提出修理或更换；如皮带与滚筒、刮板间有芯骨、冒口、飞边等障碍物要立即停机清除，严防刮坏皮带。
2、皮带运输机上没有设置过道的地段不准跨越。
（三） 每星期最后一个班，工作后必须要送、回砂皮带的砂子全部卸去将回箱皮带上的砂箱全部吊离，以便设备检修。