单机操作制粉工安全操作规程

1．先开通风系统进行抽气，防止灰尘外溢。
　　2．对机械设备进行试行运转，检查是否正常，并按规定加油润滑。
　　3．干炒铁鳞时，注意上料均匀，勤加翻动，以免平底锅过烧。
　　4．磁选破碎时注意料、球比，不准超负荷操作。
　　5．搬运料罐及耐火罐时，小心砸手、烫伤。搬运前应注意通道是否通畅，以免碰伤和打碎料罐。
　　6．冲床切碎铁饼时，宜用夹具送料，切勿用手送料，注意手指安全。
　　7．用震动球磨机细碎时，经常检查水冷系统，注意防止中断或发热过烧。
　　8．输送带、提升机开动后，设备下面不许站人。
　　9．设备运转过程中禁止清扫和擦试。