低压开关校验工安全操作规程

1．工作前必须穿戴防护用品。个人所戴金属物和手表等要取下来。校验台周围和地面上要铺上绝缘垫，预防事故发生。
　　2．检查校验台电气线路，接地线及开关，它们必须安全、可靠、灵敏。
　　3．校验台因工作需要移动地方要选择好安全地点，然后才能移动。要及时铺上绝缘垫，周围隔好防护栏杆才能进行校验。
　　4．在工作中校验开关时，思想必须高度集中，合上闸刀开关后，注意防止触电事故发生。
　　5．调整延时，瞬时开关时，必须切断电源，然后再调整。
　　6．校验台所用工具及绝缘垫的性能必须保证良好，如不符合安全要求，严禁使用。
　　7．校验大电流开关，必须加装安全装置，防止由于拉弧引起事故。
　　8．开关校验完毕后，物件必须安放整齐、可靠，防止事故发生。
　　9．工作结束后校验台必须切断电源。
　　10．打扫场地，校验台上应保持清洁、整齐。