电动吊篮作业安全技术操作规程

1．操作人员必须身体健康，并经过专业培训考试合格，在取得有关部门颁发的操作证后方可独立操作。学员必须在师傅的指导下进行操作。 2．安装后进行下列各项检查试验，确认正常后，方可交付使用。 1)检查屋面机构的安装，应配合良好，锚固可靠；悬臂长度及连接方式均正确； 2)钢丝绳无扭结、挤伤、松散；磨损、断丝不超限，悬挂、绕绳方式及悬重均正确； 3)防坠落及外旋转机构的安全保护装置齐全可靠； 4)电机无异响、过热，启动正常、制动可靠； 5)吊篮应做额定起重量125％的静超载试验和110％的动超载试验，要求升降正常，限位装置灵敏可靠。 3．作业前应进行下列检查： 1)屋面机构、悬重及钢丝绳符合要求； 2)电源电压应正常，接地(接零)保护良好； 3)机械设备正常，安全保护装置齐全可靠； 4)吊篮内无杂物，严禁超载。 4．启动后，进行升降吊篮运转试验，确认正常后，方可作业。 5．作业中，发现运转不正常时，应立即停机，并采取安全保护措施。未经专业人员检验修复前不得继续使用。 6．利用吊篮进行电焊作业时，必须对吊篮、钢丝绳进行全面防护，不得用其作为接线回路。 7．作业后，吊篮应清扫干净，悬挂离地面3m处，切断电源，撤去梯子。