钢锭模工安全操作规程

1．吊盘时，必须挂四个吊把。翻完盘后，要放平吊回，不准立着吊。
　　2．安放模子和中注管时，要挂双绳套，并先在旁边落到适当高度，然后停车，再对准管砖慢慢落下。
　　3．安放冒口时，须先搭好作业台，不准在潮湿或有水的地坑安放模子。
　　4．吊模，脱模时要注意来往行人，模子立稳后再摘绳。人躲开后，再起吊。立吊4寸，6寸扁平模子时，操作者要站在棋子小面一侧。
　　5．吊运粘模钢锭时，不准大头朝下吊。
　　6．立放钢锭模时，要注意地面平整，不准斜放。4寸、6寸模子不准单个立放。立放二层以上模子时，一定要放平，不准斜靠。
　　7．工作现场要保持整洁，通道畅通。钢锭模冒口及各种材料应放在指定地点。
　　8．不准吊带模子的钢锭撞东西。
　　9．使用压缩空气要将接头把紧。吸吹钢锭模前，要观察好周围环境，出风口严禁对着人。