**省建筑施工企业安全生产许可证

申报材料目录

一、企业法人营业执照…………………………………………3

二、企业安全生产责任制及规章制度…………………………4

㈠各级安全生产责任制…………………………………………4

㈡各项安全生产规章制度………………………………………11

㈢各工种、机械设备操作规程目录……………………………18

⑴抹灰工安全操作规程…………………………………………18

⑵砼工安全操作操作规程………………………………………18

⑶木工安全操作操作规程………………………………………19

⑷钢筋工安全操作操作规程……………………………………20

⑸电工安全操作操作规程………………………………………22

⑹电焊工安全操作操作规程……………………………………23

⑺气焊工安全操作操作规程……………………………………24

⑻架子工安全操作操作规程……………………………………24

⑼普通工安全操作操作规程……………………………………26

⑽物料提升机操作工安全操作操作规程………………………27

⑾混凝土机、砂浆机操作工安全操作操作规程………………28

⑿塔吊司机安全操作操作规程…………………………………28

⒀机动翻斗车司机安全操作操作规程…………………………29

⒁油漆玻璃工安全操作操作规程………………………………30

三、安全生产投入的有关资料…………………………………32

㈠安全投入管理办法……………………………………………32

㈡年度安全投入计划……………………………………………40

㈢安全投入台帐…………………………………………………41

㈣安全投入实物清单……………………………………………42

四、安全生产管理机构设置和人员配备………………………43

㈠企业设置安全生产管理机构的文件…………………………43

㈡安全生产管理机构工作职责…………………………………44

㈢安全生产管理机构负责人的任命文件………………………45

㈣安全生产管理机构成员明细表………………………………46

五、企业“三类人员”安全生产考核合格名单及证书………47

六、企业特种作业人员名单及证书……………………………49

七、企业年度安全培训教育材料………………………………65

㈠安全培训教育计划……………………………………………65

㈡安全培训考核记录……………………………………………68

㈢安全培训考试卷(样卷)………………………………………70

八、企业参加工伤保险及意外伤害保险证明…………………72

九、企业安全评价报告…………………………………………75

十、职业危害防治措施文件……………………………………76

㈠水泥作业防护措施……………………………………………76

㈡电焊作业防护措施……………………………………………76

㈢防水作业防护措施……………………………………………77

㈣其它作业防护措施……………………………………………78

十一、安全防护用具、设备清单………………………………82

㈠安全防护用具清单……………………………………………82

㈡安全防护服装清单……………………………………………83

㈢机械设备及施工机具清单……………………………………84

㈣起重机械设备检测证明………………………………………85

十二、施工现场危险部位预防监控措施和应急预案…………91

㈠大型基坑支护与降水工程……………………………………91

㈡大型土石方开挖工程…………………………………………92

㈢大型模板工程…………………………………………………93

㈣大型起重吊装工程……………………………………………94

㈤脚手架工程……………………………………………………95

十三、生产安全事故应急救援预案……………………………99

㈠企业生产安全事故应急救援预案……………………………99

㈡救援人员名单…………………………………………………107

㈢救援器材、设备清单…………………………………………108

㈣救援演练记录…………………………………………………109

一、企业法人营业执照

**市**建筑安装工程有限公司

[2004]**字11号

**市**建筑安装工程有限公司各级安全生产责任制

公司各部门：

为了贯彻国家安全生产政策、法律、法规，认真执行“安全第一，预防为主”的方针，建立健全公司安全生产管理和保证体系,特制定以下安全生产责任制：

- ⑴公司法定代表人、总经理安全生产职责

总经理是企业安全生产的第一负责人，对本企业安全生产负全面责任：

1、认真贯彻执行国家安全生产方针、政策、法律、法规，把安全工作列入企业管理的重要议事日程，亲自主持重要的安全生产工作会议，批阅上级有关安全方面的文件，签发有关安全工作的重大决定；

2、负责落实各级安全生产责任制，督促检查同级副职和所属单位行政正职抓好安全生产工作；

3、健全安全管理机构，充实专职安全生产管理人员，定期听取安全生产管理部门的工作汇报，及时研究解决或审批有关安全生产中的重大问题；

4、组织审定并批准企业安全规章制度、安全技术规程和重大的安全技术措施，解决安措费用；

5、按规定和事故处理的“三不放过”原则，组织对事故的调查处理；

6、加强对各项安全活动的领导，决定安全生产方面的重要奖惩。

- ⑵副总经理的安全生产职责

在总经理的领导下，对分管业务范围内的安全生产负责：

1、贯彻“五同时”的原则，即在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作；监督检查分管部门对安全生产各项规章制度执行情况，及时纠正失职和违章行为；

2、组织制订、修订分管部门的安全生产规章制度、安全技术规程和编制安全技术措施计划，并认真组织实施；

3、组织分管业务范围内的安全生产大检查，落实重大事故隐患的整改；

4、组织分管部门开展安全生产竞赛活动，总结推广安全生产工作的先进经验，奖励先进单位和个人；

- 5、负责分管部门的安全生产教育与考核工作；

6、规定职责范围内的组织事故的调查处理，并及时向上级报告；

7、定期召开分管部门安全生产工作会议，分析安全生产动态，及时解决安全生产中存在的问题。

- ⑶总工程师的安全生产职责

总工程师对企业生产中的安全技术问题全面负责，副总工程师对分管业务范围内的安全技术问题负责，其职责是：

1、组织开展技术研究工作，积极采用先进技术和安全防护装置，组织研究落实重大事故隐患的整改方案；

2、在组织新厂、新装置以及技术改造项目的设计、施工和投产时，做到安全卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产；

3、审查企业安全技术规程和安全技术措施项目，保证技术上切实可行；

4、负责组织制订生产岗位尘毒等有害物质的治理方案、规划，使之达到国家标准；

5、参加事故的调查处理，采取有效措施，防止事故重复发生。

- ⑷项目经理安全生产职责

项目经理对本部门安全生产全面负责，其职责是：

1、保证国家安全生产法规和企业规章制度在本部门贯彻执行，把安全生产工作列入议事日程，做到“五同时”；

2、组织制订并实施本部门安全生产管理规定，安全技术操作规程和安全技术措施计划；

3、组织对新工人进行工地安全教育和班组安全教育，对职工进行经常性的安全思想、安全知识和安全技术教育；开展岗位技术练兵，并定期组织安全技术考核；组织并参加每周一次的班组安全活动日，及时处理工人提出的意见；

4、组织全部门安全检查，落实隐患整改，保证生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具等处于完好状态，并教育职工加强维护，正确使用；

- 5、及时报告本部门发生的事故，注意保护现场；

6、建立本部门安全管理网，配备合格的安全技术人员，充分发挥项目部和班组安全人员的作用。

- ⑸班组长(工长)安全生产职责

1、贯彻执行企业和项目部对安全生产的规定和要求，全面负责本班组(工种)的安全生产；

2、组织职工学习并贯彻执行企业、项目部各项安全生产规章制度和安全技术操作规程，教育职工遵纪守法，制止违章行为；

3、组织并参加安全活动，坚持班前讲安全、班中检查安全、班后总结安全；

- 4、负责对新工人进行岗位安全教育；

5、负责班组安全检查，发现不安全因素及时组织力量消除，并报告上级；发生事故立即报告，并组织抢救，保护好现场，做好详细记录；

6、搞好生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具的检查维护工作，使其经常保持完好和正常运行；督促教育职工合理使用劳动保护用品、用具，正确使用灭火器材。

- ⑹项目部安全员的安全生产职责

1、项目部安全员在项目经理的领导下，负责本项目部的安全生产工作，协助项目经理贯彻上级安全生产的指示和规定，并检查督促执行。

2、负责或参与制订本项目部有关安全生产管理制度和安全技术操作规程，并检查执行情况；

3、负责编制本项目部安全技术措施计划和隐患整改方案，并负责及时上报和检查落实；

4、做好职工的安全思想、安全技术教育与考核工作，负责新入厂人员的二级安全教育，督促检查班组、岗位三级安全教育；

5、参加施工地点入场、施工方案的设计、审查，使之符合安全技术要求，落实装置检修停工、开工的安全措施；

6、负责施工地点安全设备、灭火器材、防护器材和急救器具的管理，掌握工地尘毒情况，提出改进建议；

7、每天要深入检查，及时发现隐患，制止违章作业。

- ⑺普通工安全生产职责

1、认真学习和严格遵守各项规章制度，不违反劳动纪律，不违章作业，对本岗位的安全生产负直接责任；

2、精心操作，严格执行工艺纪律，做好各项记录。交接班必须交接安全情况；

3、正确分析、判断和处理各种事故隐患，把事故消灭在萌牙状态，如发生事故，要正确处理，及时、如实地向上级报告，并保护现场，作好详细记录；

4、按时认真进行巡回检查，发现异常情况及时处理和报告；

5、正确操作，精心维护设备，保持作业环境整洁，搞好文明生产；

6、上岗必须按规定着装，妥善保管和正确使用各种防护器具和灭火器材；

- 7、积极参加各种安全活动；

8、有权拒绝违章作业的指令，对他人违章作业加以劝阻和制止。

- ⑻安全技术部门安全生产职责

1、认真贯彻执行国家及上级安全生产方针、政策、法令、法规、指示，在总经理和安全生产委员会的领导下负责企业的安全生产工作；

2、负责对职工进行安全思想和安全技术知识教育，对新入厂职工进行厂级安全教育，组织对特种专业人员的安全技术培训和考核，组织开展各种安全活动；

3、组织制订、修订本企业安全生产管理制度和安全技术规程，编制安全技术措施计划，提出安全技术措施方案，并检查执行情况；

4、组织参加安全大检查，贯彻事故隐患整改制度，协助和督促有关部门对查出的隐患制订防范措施，检查隐患整改工作；

5、参加新建、改建、扩建项目的设计审查、竣工验收工作，使其符合安全技术要求；

- 6、负责锅炉、压力容器安全工作；

7、深入现场检查，解决有关安全问题，纠正违章指挥、违章作业，遇有危及安全生产的紧急情况，有权令其停止作业，并立即报告有关领导处理；

- 8、监督检查安全用火管理制度的执行情况；

9、负责备类事故的汇总统计上报工作，并建立、健全事故档案。按规定参加事故的调查、处理工作；

10、负责对企业各单位的安全考核评比工作，会同工会认真开展安全生产竞赛活动，总结交流安全生产先进经验，积极推广安全生产科研成果、先进技术及现代安全管理方法；

11、检查督促有关部门和单位搞好安全装备的维护保养和管理工作；

12、建立健全安全生产管理网，指导基层安全生产工作，加强安全生产基础建设，定期召开安全专业人员会议，不断提高基层安全员的技术素质。

- ⑼技术部门安全生产职责

1、编制或修订技术操作规程，工艺技术指标必须符合安全生产的要求，并经常督促检查执行；

- 2、制订长远发展规划，编制全厂技术措施计划；

3、严格执行安全卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产和使用的原则；

- 4、组织并督促各项目部对施工操作人员的技术培训；

5、负责贯彻工艺纪律管理规定，经常检查工艺纪律执行情况，及时纠正存在问题；

6、负责组织工艺技术方面的安全检查，及时改进技术上存在的问题；

7、组织开展安全技术研究工作，积极采用先进技术和安全装备。

- ⑽保卫部门安全生产职责

保卫部门的安全生产职责是：

1、健全安全保卫制度，认真做好施工现场安全生产的保卫工作；

- 2、负责企业内炸药、雷管、剧毒物品的管理和审批；

3、掌握企业主要生产过程的火灾特点，经常深入基层监督检查火源、火险及灭火设施的管理，督促落实火险隐患的整改，确保消防设施完备和消防道路通畅。

- ⑾财务部门安全生产职责任

1、在编制生产计划和总结生产完成情况时，必须同时计划和总结安全生产工作；

2、在编制、检查基本建设和工程计划的同时，编制检查安全技术措施计划，认真贯彻国务院关于企业安全措施经费在固定资产、改造资金中提取10％~15％的规定，专款专用，定期核算；

3、保证劳动保护用品、保健食品和清凉饮料的开支，保证企业安全生产实际需要的经费。

- ⑿工会安全生产职责

1、贯彻国家及总工会有关安全卫生的方针、政策，并监督认真执行，对忽视安全生产和违反劳动保护的现象及时提出批评和建议，督促和配合有关部门及时改进；

2、监督劳动保护费用的使用情况，对有碍安全生产、危害职工安全健康和违反安全操作规程的行为有权抵制、纠正和控告；

3、做好安全生产宣传教育工作，教育职工自觉遵纪守法，执行安全生产各项规程、规定，支持总经理对安全生产做出突出贡献的部门和个人给予表彰和奖励，对违反安全生产规定的部门和个人给予批评和惩罚；

- 4、参加企业有关安全生产规章制度制订；

5、协助行政搞好班组的安全建设；

- 6、会同有关部门认真开展安全生产合理化建议活动；

7、关心职工劳动条件的改善，保护职工在劳动中的安全与健康，组织从事有毒有害作业人员进行预防性健康疗养；

- 8、发动和依靠广大职工群众有效地搞好安全生产；

9、参加安全生产检查和对新装置、新工程的“三同时”监督，参加事故的调查处理；

10、工会是企业安全生产委员会的成员，工会也要把安全生产列入职工代表大会的议题。

**市**建筑安装工程有限公司

2004年8月1日

主题词：**  安全生产  责任制

**市**建筑安装工程有限公司            2004年8月1日印发

**市**建筑安装工程有限公司

[2004]**字12号

**市**建筑安装工程有限公司各项安全生产规章制度

公司各部门：

为了全面贯彻实施《中华人民共和国安全生产法》，进一步提高企业，工程建设安全生产管理水平，适应安全生产新形势要求，实现安全生产的科学化、法制化、规范化，特制订以下各项安全生产规章制度：

- ⑴安全生产检查制度

1、公司每月中旬末,下旬初对各项目部的施工现场进行一次安全检查。其它时间也要经常深入施工现场巡视安全工作情况。

2、项目部:每月的15日和30日为安全检查日,不得少于两次。

3、班组:每月的8日,18日和28日为各班组安全检查日,一个月不得少于3次。

4、项目部由施工队长,班组组长分别组织有关人员参加对所辖范围进行安全检查。检查结果要有记录。

5、安全检查时,对施工现场的安全生产和文明施工状况做出评价。

6、安全处进行安全检查或日常巡视安全工作时发现重大安全隐患问题,要给项目部下达《事故隐患整改通知单》按“三定”原则限期整改,并对整改结果进行复查验收。

7、安全检查除安全达标检查外、主要是四个方面：一是查人（人的不安全行为）；二是查物（物的不安全状态）；三是查资料（看资料是否齐全）；四是查文明施工（主要查“场容场貌”、“工地卫生”、“文明建设”、“环境保护”的实施）。检查的依据，按照国家建设部JCJ59—99《建筑施工安全检查标准》和**省建筑施工安全监督总站《关于规范建筑工程施工现场管理的有关规定》

8、各级管理人员和施工现场作业人员严禁在工作时间内喝酒，特种作业人员必须持证上岗。严格遵守安全生纪律和安全技术操作规程，不得违章作业和违章指挥。

9、检查各级、各部门安全责任的执行落实效果，并向领导报告情况。

10、总结推广安全生产先进典型经验，表扬好人好事，同时也总结事故教训，处罚违章事故的责任者，改进安全管理工作。

11、处理重大事故，坚持“四不放过”的原则。即事故原因查不清不放过；群众从中受不到教育不放过；不制定防范措施不放过；责任者（领导者）受不到处理不放过。

- ⑵安全技术管理制度

1、工程项目开工前，必须按有关规范、规定、标准由工程技术人员编制、龙门架与井子架、外脚手架、施工临时用电等施工搭设方案和设计方案，并报经公司技术部门审批后，向作业人员做技术交底。

2、搭设完毕，项目部必须对龙门架与井子架，外脚手架，施工临时用电的安装组织验收，验收合格后才能投入使用。龙门架与井子架，经项目部初验合格后报公司安全处进行验收。验收合格后才能投入使用。凡经项目部、公司验收不合格的架具、用电设施不准投入使用，否则谁让使谁承担责任。

3、严格执行第十三条《施工安全技术措施》中的十六项规定。在各项工程中必须按各自的安全技术措施操作和设防护设施及穿戴防护用品。需要编制施工方案的应先编制方案、方案经公司技术部门审批后实施并做交底。

4、项目部新开工程向各级安全监督部门申报《施工安全许可证》时可将一至十六项原文复印作为申报附件材料。（不准对外单位借用或复印）

- ⑶防护用品使用管理制度

1、安全帽、安全带、安全网（含密目式安全网）、漏电保护器等“四宝”用品，必须正确使用匹配。采购时必须有省、市级安全监督站颁发的《准用证》上述产品没有《准用证》的一律不准使用。

2、进入施工现场的作业人员必须正确佩戴安全帽；二米以上高处作业在没有防护的情况下，作业人员必须系好安全带；建筑物无论是结构砌砖，装修脚手架或防护用脚手架从地面3.2米处挂设密目式安全网、立网和设底网；（大眼平网）立网挂设在脚手架立杆内侧并要横挂；上下网边与脚手架大横杆系牢。

3、“四宝”用品要定期检测，并做好检测记录。对挂设的安全网要经常检查、维护，底网和随层网内不准有杂务。

4、“四宝”用品入库后严禁放在潮湿处，库房应通风防潮。

5、使用三年以上的安全帽、安全带和一年以上的安全网要经检测后，认定合格的才能继续使用，否则不能使用。由于没经检验、检测发放使用后，引发事故由发放人负责。

- ⑷安全生产考核奖罚制度

1、对各级各部门有关人员安全生产责任的考核依据公司《建筑施工安全管理工作规定》的第三章公司各级各部安全生产责任制度的有关各项责任条款的规定。

2、考核的对象是各级各部门的负责人。

3、考核的事项是部门和本人对应该负责任履行情况，按责任执行好的或没执行的实例。

4、考核的方法是现场检查或看工作记录。

5、考核组织由公司法人总经理或公司安委会主任名誉指定副总经理负责有关人员参加的五人考核小组。由小组负责定期对安全生产责任的考核。考核结果在公司的《安全简报》上公布。

6、有下列条件之一的单位和个人应当给予荣誉或物质奖

①认真执行公司《建筑施工安全管理工作规定》履行自己应负安全生产责任制的职责，对安全生产文明施工做出贡献、取得显著成绩的。

②对安全生产、安全防护方面有重大发明；对安全技术措施的改进或提出合理化建议被采纳实施后对安全防护起到防范作用成绩显著的。

③防止和避免了重大伤亡事故或在事故抢救中有功的。

7、凡有下列行为之一各级部门安全生产责任人经检查考核没有履行职责的和经检查考核指出仍不改的，给予经济处分。

①不履行自己应负的责任职责或因玩忽职守违反公司《建筑施工安全管理工作规定》 造成事故的。

②不执行公司考核小组或公司安全处指出其本人不履行责任制的职责或施工现场不安全问题整改意见的。

③发现事故险情，不采取安全防护措施造成事故的对事故又隐瞒不报的。（指轻伤、重伤、伤亡事故）

④发生事故后不积极抢救伤员或破坏事故现场或因违章指挥造成事故。

⑤经济处罚标准按《安全生产责任状》规定或视事故情况加重处罚之至行政处分。构成刑事犯罪的，由司法机关处理。

- ⑸易燃、易爆物品保管制度

1、施工现场的库房不能将易燃、易爆物品与其他物品同用一个库房内混放，必须另设库房存放易燃物品。也不得在露天存放易燃品。

2、易燃品（油漆、油类稀料等）库房内严禁烟火，更不准在库内吸烟。

3、易燃品库房应标“库房重地，闲人免进”的标志牌，附近设置消防器材和灭火和灭火器。

4、支领出库的稀料，射钉枪子弹等没用完的多余部分必须送（收）入库。不得在现场存放。出入库手续必须健全。

5、由于管理不当或私自存留引发事故追究当事人的责任。

- ⑹职工伤亡事故报告制度

1、施工现场发生工伤不满八小时由安全、资料员根据伤者伤情做好记录，每月底将工伤事故登记表报公司。

2、轻伤事故（休假八小时以上）向现场负责人汇报，24小时内向公司安全处汇报，填写《企业职工因工负伤登记表》一式两份报公司安全处。

3、发生伤亡一人或重伤三人事故，经济损失重大，应用快速方法向上逐级报告。

4、保护好事故现场和抢救伤员，控制事故扩大，减少经济损失。

5、公司接到报告成立事故抽查组，调查分析提出对事故处理结论和改进措施。

6、对事故的处理，应查明原因、查明性质和责任者、本着“四不放过”原则处理。

- ⑺现场消防制度

1、认真贯彻执行《中华人民共和国消防法》的有关规定。坚持消防工作预防为主，消防结合的方针。

2、建立以项目经理为组长的消防领导小组和群众消防组织。消防领导小组成员对消防工作要明确分工，一旦发生火灾谁负责报警，谁负责消防车的向导，谁负责现场灭火，谁负责对人员抢救等要落实到人，工作有序。

3、施工现场的木制作棚、库房等附近必须设置消防器材和灭火器。

4、群众消防组织成员要树立“火情”就是命令做到“召之即来，来之能战”工程不交工，消防组织不散。

5、认真执行消防措施的规定。

6、加强对消防组织的领导；对领导小组成员和群众消防组织成员的培训，工作由公司保卫处负责。

7、在动火危险区动火应向消防主管部门报批；在危险环境动火应向公司保卫部门报批；施工现场动火，由项目部负责人批准。总之各类动火必须有批准手续和监护。

- ⑻班组活动制度

1、班组（作业建制班组）是施工企业的最基层的生产组织，是安全生产的前沿阵地。班组长必须组织开展每周一次的班组安全活动，结合本班组生产实际讲评安全。

2、班组坚持每周一次的对本班组作业范围内的安全检查，制止工人的违章作业。

3、每天开工前或作业前向大家讲明佩带好安全防护用品，禁止冒险蛮干和违章指挥。

4、组织本班组工人学习安全规章制度和工人安全技术操作规程。

5、负责“三级教育”的班组长教育，教育内容：一是本班组作业特点及安全操作规程；二是班组安全活动制度及纪律；三是爱护和正确使用安全防护装置（设施）及个人防护用品；四是本岗位易发生事故的不安全因素及防范对策；五是本岗位作业环境及使用的机械设备、工具的安全要求等。

6、每次活动做好班组活动记录。

7、安全防护用品，个人不佩戴追究个人责任。反之，不给工人配发安全防护用品的追究班组长或项目部责任。

- ⑼文明施工管理制度

1、现场临建办公室仓库、宿舍及生活设施要远离建筑物（30米）应坚固、美观、保温、通风、防火，要符合（标准）要求。

2、在现场周围用硬质材料按“标准”设置围档，市内主干道不低于2.5米高，在大门两侧设七牌二图，门头书写承建企业名称，门柱书写企业管理，创优保信誉等宣传标语、装设霓虹灯；大门有警卫室，并有警卫人员和门卫制度。

3、施工现场一切材料、设施、机电、设备的进场，要按施工平面布置图规定的区域堆放和设置，堆放要整齐、稳固。做到两头齐、一般高，挂定型化的标准牌，包括：名称、规格、品种、产地、进厂时间等。

4、机电、设备（电锯、龙门架等）场地必须用砼硬化，并设地角螺栓固定。各种机电、设备、钢筋制作，电气焊加工要搭设防雨、防砸、坚固、专用防护棚，悬挂统一的安全操作规程、制度。

5、施工现场要明确划分用火范围，对易燃易爆物品要分类保管存放，建立消防组织、制定消防措施、划分责任区、配备必要的防火、灭火设施和器材。高层建筑要有专用消防管道和器具，对乙炔瓶、氧气瓶的运输、存放、使用必须按规定操作。

6、施工现场应制定防尘、防噪音、防污染措施，禁止焚烧有毒有害物品，并制定不扰民措施，夜间（22时以后）施工须经有关部门批准。

7、施工现场建筑垃圾或废料应按《标准》以材料的种类和规格分类，堆放整齐、设置标牌，并及时清理，专人负责。高层建筑垃圾禁止向下抛撒，应由提升机械运下，集中堆放。

8、施工现场按标准设“四室”（卫生室、文化活动室、淋浴更衣室、吸烟室），厕所必须符合“标准”规定（水冲式），由专人管理，保持卫生清洁，做到文明施工。

9、食堂、宿舍的设置符合“标准”规定要求。宿舍前要有职工晒衣区，使用单人床，饮用水达到卫生标准；食堂有饮食卫生证，炊事员必须经检查有个人健康证。生活区有治安、值班制度，并责任到人。

10、食堂用火要符合标准，宿舍不准使用电炉、电褥子取暖必须有通风换气口，应由主管部门验收批准（保卫处）方可使用，严防电器伤人。

11、施工现场要设醒目的安全标语，有符合标准的安全标志和安全色标。

**市**建筑安装工程有限公司

2004年8月1日

主题词：**  安全生产  规章制度

**市**建筑安装工程有限公司            2004年8月1日印发

㈢各工种、机械设备操作规程

⑴抹灰工安全操作技术基本要求

1、室内抹灰使用的木凳、金属支架搭设应平稳牢固。操作架上堆放材料、站人不得过于集中。

2、阳台部位粉刷时，外侧必须挂设安全网围护；严禁踩踏脚手架的护身栏杆和阳台栏板上进行操作。

3、贴面使用预制件、大理石、瓷砖等，应堆放整齐平稳，边用边运；安装要稳拿稳放，待灌浆凝固稳定安全后方可拆除临时支撑。

4、使用磨石机必须配备触电保护器，戴绝缘手套，穿胶鞋，电源线不得破皮漏电，金刚砂块安装必须牢固，经试运转正常，方可操作。

- ⑵砼工安全操作技术基本要求

1、车子向料斗倒料，应有挡车措施，不得用力过猛和撤把。

2、用井架等物料提升机运输砼，车把不得伸出笼外，车轮前后要挡牢，稳起稳落。用塔吊运送混凝土，起料、卸料必须听从指挥，待料斗下落平稳后再缓慢靠近卸料。料斗下方严禁站人，防止料斗伤人。

3、浇灌砼使用的溜槽及串筒节间必须连接牢固；操作部位应有护身栏杆，不准直接站在溜槽帮上操作。

4、用输送泵输送砼，管道接头、安全阀必须完好，管道的架子必须牢固输送前必须试送，检修必须卸压。

5、浇灌框架和梁、柱砼，应设操作台，不得直接站在模板上或支撑上操作。

6、浇捣拱形结构，应自两边拱脚对称同时进行；浇圈梁、雨篷、阳台，应设防护措施；浇捣料仓，下口应先行封闭，并铺设临时脚手架，以防止人员下坠。

7、使用震动棒必须配备触电保护器，穿胶鞋，湿手不得接触开关，不得使用破皮漏电的电源线。

8、夜间浇筑砼时，应有足够的照明设备。

- ⑶木工安全操作技术基本要求

1、模板支撑按专项施工方案搭设。不得使用腐朽、锈蚀、扭裂、劈裂、弯曲变形的材料，禁止使用毛竹。顶撑要垂直，底端要平整、坚实，并加垫木；支撑杆件应用横顺拉杆和剪刀撑拉牢。

2、支模应按工序进行，模板没有固定前，不得进行下道工序；禁止利用拉杆、支撑攀登上下。

3、支设独立梁模应设临时操作台，不得站在柱模上操作和在梁底模上行走。

4、支设4米以上的立柱模板，四周必须顶牢，操作时要搭设工作台。

5、采用桁架支模应严格检查，发现严重变形、螺栓松动等应及时修复。

6、拆除模板应履行申请审批手续，同意后方可操作。操作时应按顺序分段进行，严禁猛撬、硬砸或大面积撬落、拉倒；不得留下松动和悬挂的模板；拆下的模板和杆件应及时运到指定地点集中有序堆放，防止钉子扎脚。

7、拆除薄腹梁、吊车梁、桁架等预制构件模板，应随拆随加顶撑支牢，防止构件倾倒。

8、在坡屋面上操作，应有防滑梯、护身栏杆等防护措施。禁止在石棉瓦上行走。

9、安装2层楼以上外墙窗扇，如外面无脚手架或安全网，应挂好安全带。

10、不准直接在板条天棚或隔音板上通行及堆放材料；必须通行时，应在大楞上铺设脚手板。

11、木工机械均不得使用倒顺开关控制。

12、操作平刨机有以下基本要求：

①平刨机必须有安全防护装置。刨料时应保持身体稳定，双手操作，禁止手在料后推送。刨削量每次一般不得超过1.5毫米，进料速度要保持均匀，经过刨口时用力要轻，禁止在刨刀上面回料。

②刨厚度大于1.5厘米、长度小于30厘米的木料，必须用压板或推棍，禁止用手推进。

③过节疤时，戗槎要减慢推料速度，禁止用手按节疤上推料；刨旧料时，必须将铁钉、泥砂等清除干净；换刀片时，应拉闸断电。

13、操作压刨机有以下基本要求：

①压刨机送料和接料不准戴手套，并应站在机床的一侧。

②进料必须平直，发现材料走横或卡位，应停机降低台面调正，遇硬节时要减慢送料速度，送料手指必须离开滚筒20厘米外，接料必须待料走出台面。

③刨短料长度不得短于前后压滚距离，厚度小于1厘米的木料，必须垫托板。

14、操作圆盘锯应符合以下基本要求：

①圆盘锯操作前应进行检查，锯片不得有裂口，螺丝应上紧。

②操作要戴防护眼镜，站在锯片一侧，禁止站在与锯片同一直线上，手臂不得跨越锯片。

③短窄料应用推棍，接料使用刨钩；超过锯片半径的木料，禁止上锯。

④进料必须紧贴靠山，不得用力过猛，遇硬节时要慢推，接料要待料出锯片l~5厘米，不得用手硬拉。

15、注意防火安全，木料加工房内刨花、木屑和废料应及时清理。

- ⑷钢筋工安全操作技术基本要求

1、钢材、半成品等应按规格、品种分别堆放整齐，制作场地应平整，工作台要稳固，照明灯具必须加网罩。

2、在距离外电线路较近处进行钢筋作业时，必须注意安全，严禁钢筋碰及外电线路。

3、现场绑扎钢筋或安装钢筋骨架，必须有平稳、牢固、安全的操作台，在高空、深坑钢筋作业时，要搭设脚手架做操作台。绑扎高层建筑圈梁、挑梁、外墙、边柱钢筋，应搭设外架并张挂安全网防护。绑扎时系好安全带。

4、绑扎立柱、墙体钢筋，不得站在钢筋骨架上攀登骨架上下；柱筋高度在4米以上的，应搭设工作台。柱梁骨架，应采取临时支撑拉牢，以防倾倒。

5、起吊钢筋骨架，下方禁止站人，必须待骨架降落到离地1米以内才准靠近，就位支撑好，方可摘钩。

6、拉直钢筋时，卡头要卡牢，地锚要结实牢固，拉筋沿线2米区域内禁止行人。

7、展开盘圆钢筋时要一头卡牢，防止回弹，切断时先用脚踩紧。

8、多人合运钢筋的起、落、转、停动作要一致，人工上下传送不得在同一垂直线上。钢筋堆放要分散、稳当，防止倾倒和塌落。

9、使用切断机时，机械运转正常后，方准断料。断料时，手与刀口距离不得小于15厘米，活动刀片前进时禁止送料。

10、切长钢筋时应有专人扶住，操作时动作要一致，不得任意拖位。切短钢筋时必须用套管或钳子夹料，不得用手直接送料。

11、切断机旁应设放料台，机械运转中严禁用手直接清除刀口附近的短头和杂物。在钢筋摆动范围和刀口附近，非操作人员不得停留。

12、操作除锈机时，应戴口罩和手套。带钩的钢筋严禁上机除锈；除锈应在钢筋基本调直后进行。操作时要放平握紧，站在钢丝刷侧面。

13、在调直机上不准放物件以防机械震动落入机体；钢筋装入压滚。手与滚筒应保持一定距离。机械运转中不得调整滚筒；严禁戴手套操作；钢筋调直到末端时，人员必须躲开．以防甩动伤人；短于2米或直径大于9毫米的钢筋调直，应低速加工。

14、使用弯曲机时，钢筋要贴紧挡板，注意放入插头的位置和回转方向，不得开错；弯曲长钢筋时，应有专人扶住，并站在钢筋弯曲方向的外面，互相配合，不得拖拉；调头弯曲时，要防止碰撞人和物。更换插头、加油及清理，必须停机后进行。

15、冷拔钢筋时，先用压头机将钢筋头部压小，操作者站在滚筒一侧操作，与工作台应保持50厘米。禁止用手直接接触钢筋和滚筒。

16、钢筋的末端将通过冷拔模子时，应立即踩脚闸分开离合器，同时用工具压住钢筋端头防止回弹。

- ⑸电工安全操作技术基本要求

1、电工作业人员必须经过有关部门安全技术培训，取得特种作业操作证后，方可独立上岗操作。现场用电作业必须由电工完成，严禁他人私拉乱接等作业。

2、所有绝缘、检验工具，应妥善保管，严禁他用，并应定期检查、检验。

3、现场施工用电高低压设备及线路，应按照施工组织设计及有关电气安全技术规程安装和架设。线路上禁止带负荷接电或断电，并禁止带电操作。

4、电气设备和线路必须绝缘良好，电线不得与金属物绑在一起；各种施工用电设备必须按规定进行保护接零及装没漏保器。遇有临时停电或停工休息时，必须拉闸加锁。

5、有人触电时，应立即切断电源，进行急救；电气着火时，应立即将有关电源切断，使用绝缘灭火机或干砂灭火。

6、在施工现场专用的中性点直接接地的电力系统中，必须采用TN—S接零保护系统。

7、施工现场每一处重复接地的按地电阻值应不大于10欧姆，且不得少于3处(即总配电箱、线路的中间和末端处)。

8、电气设备所有保险丝(片)的额定电源应与其负荷容量相适应。禁上用其他金属丝代替保险丝。

9、动力线路与照明线路必须分开架设。照明开关、灯口及插座等，应正确接入相线及零线。

10、施工现场夜间临时照明电线及灯具，室内高度应不低于2.4米，室外高度应不低于3米。易燃、易爆场所应有防爆灯具。施工现场照明灯具的金属外壳和金属支架必须作保护接零。电线要采用三芯橡皮护套电缆，严禁使用花线和护套线。

11、要按规定做好钢管脚手架、物料提升机、塔吊等的防雷接地保护。接地体可用角钢，不得使用螺纹钢，接地电阻应符合规范要求。

12、支线架设应设置横担，并用绝缘子固定；电线严禁架设在脚手架、树木等处，不准用竹质电杆；架空线路不准成束架设。

13、电气设备的金属外壳，必须接保护零线，同一供电系统不允许电气设备有的接地有的保护接零。

14、施工现场配电箱要有防雨措施，门锁齐全，有色标，统一编号。开关箱要做到一机一闸一漏一箱，箱内尤杂物；开关箱、配电箱内严禁动力、照明混用；要有检修记录及记录本。

15、移动电箱电源线长度不大于30米，移动用电设备引出线不大于5米。

- ⑹电焊工安全操作技术基本要求

l、电焊工必须经过有关部门安全技术培训，取得特种作业操作证后，方可独立操作上岗；明火作业必须履行审批手续。

2、电焊机外壳必须接地良好，其电源的装拆应由电工进行。

3、电焊机开关箱拉合时应戴于套侧向操作。

4、电焊机二次侧必须有空载降压保护器或触电保护器。

5、焊钳与把线必须绝缘良好、连接牢固，更换焊条应戴手套。在潮湿地点工作，应站在绝缘胶板或木板上。

6、严禁在带压力的容器或管道上施焊，焊接带电的设备必须先切断电源。

7、焊接贮存过易燃、易爆、有毒物品的容器或管道前，必须把容器或管道清理干净，并将所有孔盖打开。

8、把线、地线禁止与钢丝绳接触，更不得用钢丝绳或机电设备代替零线；所有地线接头，必须连接牢固。

9、清除焊渣，采用电弧气割清根时，应戴防护眼镜或面罩，防止铁渣飞溅伤人。

10、雷雨时，应停止露天焊接作业。

11、施焊场地周围应清除易燃、易爆物品或进行覆盖、隔离。

12、严禁利用厂房的金属结构、管道、轨道或其他金属搭接起来作为导线使用。

13、工作结束，应切断。

- ⑺气焊工安全操作技术基本要求

1、气焊工必须经过有关部门安全技术培训，取得特种作业操作证后，方可独立上岗操作；明火作业必须履行审批手续。

2、施焊场地周围应清除易燃、易爆物品或进行覆盖、隔离。

3、氧气瓶、乙炔瓶必须按照《气瓶安全监察规程》的规定，严格进行技术检验，合格后方能使用。如果超出有效期，不得使用。应远离高温、明火和熔融金属飞溅物10米以上，氧气瓶避免直接受热。

4、氧气瓶、氧气表及焊割工具上，严禁沾染油脂。

5、氧气瓶、乙炔瓶应有防震胶圈，旋紧安全帽，避免碰撞和剧烈震动，并防止曝晒。冻结时应用热水加热，不准用火烤。氧气瓶、乙炔瓶必须按规定单独摆放，使用时确保两者间的安全距离。

6、点火时，焊枪口不准对人，正在燃烧的焊枪不得放在工件或地面上。

7、不得手持连接胶管的焊枪爬梯、登高。

8、严禁在带压的容器或管道上焊、割，焊接带电设备时必须先切断电源。

9、在贮存过易燃、易爆及有毒物品的容器或管道上焊、割时，应先把容器或管道清理干净，并将所有的孔、口打开。

10、铅焊时，场地应通风良好，皮肤外露部位应涂护肤汕脂，工作完毕应洗漱。

11、工作完毕，应将氧气瓶、乙炔瓶的气阀关好。氧气瓶应拧上安全罩。检查操作场地，确认无着火危险，方准离开。机电源，并检查操作地点，确认无起火危险后，方可离开。

- ⑻架子工安全操作技术基本要求

1、架子工(建筑登高架设作业人员)经特种作业和高处作业安全技术培训考核，取得特种作业操作证和体检合格后，才能进行脚手架的搭设和拆除工作。

2、搭设脚手架必须按规范进行，即：横平竖直、连接牢固，底脚着实，层层拉结，支撑挺直，通畅平坦，设施齐全、牢固。

3、架子工必须严格按专项施工方案及操作规程的要求搭设，在搭设中要正确佩戴和使用劳动保护用品。

4、脚手架不得钢、竹混搭，主要受力杆件，如立杆、大横杆、小横杆和剪刀撑等，在同一建筑立面必须使用同一材质的材料。

5、搭设用钢管和扣件必须符合国家标准，禁止使用有严重锈蚀、弯曲变形或有裂纹的钢管，脆裂、变形、滑丝的扣件也禁止使用。

6、脚手架内立杆与外墙面间按规定进行防护。脚手架上人斜道应有独立的支撑系统，转角休息平台应不小于2平方米，斜道坡度不得大于l:3，防滑条的间距不得大于30厘米。

7、钢管脚手架立杆的底脚应垂直稳放在砼垫块或砼硬化地基上，并设纵、横向扫地杆。

8、脚于架两端、转角处以及外侧的剪刀撑必须接续到位，拉结点构造和数量符合要求。

9、设置的立杆应等距，纵向间距不得大于1.8水、脚厂架离墙面不宜大于20厘米。大于20厘米的，必须采取隔离措施。

10、脚手架主要杆件的接长点必须错开；钢管剪刀撑的接长处必须搭接，其搭接长度不得小于50厘米。

11、脚手架的顶端必须按规程要求封顶；里立杆应低于檐口50厘米，外立杆应高出檐口1米。脚手架的外侧，自第二步起，必须每步设1.2米高的防护栏杆和30米厘米高的挡脚杆；顶排的扶手栏杆不得少于2道，高度分别为1.2米和1.8米。

12、脚手架与各类输电线路的距离必须符合规定的安全距离，否则必须采取必要的安全防护措施。搭没和拆除架体时，必须注意安全，谨防杆件碰及高压线后伤人。

13、操作面高于2米的里脚手架的安全防护、强度、刚性和稳定性必须同样符合有关要求。

14、脚手架必须有良好的避雷接地装置，接地电阻不大于lo欧姆。

15、脚手架上的垃圾杂物必须经常清理，发现脚手片破损或杆件弯曲、变形的，应及时更换。

16、严禁在脚手架上拉缆风绳和设置起重把杆；不准在脚手架上搁运料滑槽，搭设受料平台；不准采用斜拉、斜吊方式从脚手架上进料。

17、拆除脚手架和物料提升机应明确专人负责指挥，拆除前必须进行全面检查架体有无其他牵拉物，提升机与脚手架、建筑物连结情况等；拆除时指定专人警戒；拆除必须按搭设的逆顺序逐层自上而下进行，做到一步一清。严禁上下同时拆除。

18、拆下的钢管、脚手板、扣件、密目型安全网等物体，应向下传递或用绳吊下，禁止往下抛拂。

19、钢管、脚手板、扣件、安全网等分门别类，整齐堆放，挂设标牌。

20、脚手架搭设后，必须申请验收。

- ⑼普通工安全操作技术基本要求

1、挖掘土方时，两人间距应至少保持2～3米，并由上而下逐层挖掘，禁止采用掏洞的操作方法。作业中发现土方坍塌预兆等险情的，必须及时撤离，并迅速报告项目部。

2、开挖沟槽、基坑等，应根据土方工程专项施工方案和挖掘深度放坡，必要时设置固壁支撑；挖出的泥土应堆放在沟边1米以外，并且高度不得超过1.5米。

3、吊运土方时，绳索、滑轮、钩子、箩筐等应完好牢固，起吊时垂直下方不得有人。

4、拆除固壁支撑应自下而上进行，填好一层再拆层，不得一次拆到顶。

5、使用蛙式打夯机，电源电缆必须完好无损，必须配备触电保护器；操作时应戴绝缘手套，严禁夯打电源线。

6、用手推车装运物料时，应注意平稳，掌握重心，不得猛跑和撒把溜放。前后车距在平地不得少于2米，下坡不得少于10米。

7、从砖垛上取砖应由上而下阶梯式拿取，禁止一码拆到底或在下面掏取。

8、脚手架上放砖的高度不准超过3层侧砖。

- ⑽物料提升机操作工安全操作技术基本要求

1、物料提升机操作人员必须经过安全技术培训，取得操作证，方可独立操作。

2、卷扬机应安装在平整坚实的基础上，机身和地锚必须牢固。操作棚里视野良好。

3、每日作业前，应检查钢丝绳、离合器、制动器、保险齿轮、传动滑轮和安全保险装置等，确认安全可靠、有效的，方准操作。发现安全保险装置失效时，应立即停机修复。作业中不得随意使用极限限位装置。钢丝绳变形或断丝断股超过规定的，必须按规定及时更换。

4、钢丝绳卷筒必须设置防钢丝绳滑脱的保险装置。钢丝绳在卷筒上必须排列整齐，作业中最少需保留3圈。作业中发现钢丝绳缠绕的必须暂停使用，重新排列整齐。

5、物料在吊笼里应均匀分布，不得超出吊笼。当长料在吊笼中立放时，应采取防滚落措施；散料应装箱或装笼。严禁超载使用。

6、严禁人员攀登、穿越提升机和乘吊笼上下。

7、高架提升机作业时，应使用通讯装置联系。低架提升机在多工种、多楼层同时使用时，应专设指挥人员，信号不清不得开机。作业中无论任何人发出紧急停车信号，应立即执行。

8、操作中或吊笼尚悬空吊挂时，操作工不得离开驾驶座位。

9、当支承安全装置没有支承好吊笼时，严禁人员进入吊笼。吊笼安全门未关好或人未走出吊笼时，不得升降吊笼。

10、吊笼运行时，严禁人员将身体任何部位伸入架体内。在架体附近工作的人员，身体不得贴近架体。使用组合架体时，进入吊笼的人员，应随时注意相邻吊笼的运行情况；人和物料、工具不得越人相邻的架休内。

11、闭合电源前或作业中突然停电时，应将所有开关扳回零位。在重新恢复作业前，应在确认提升机动作正常后方可继续使用。

12、物料提升机经验收合格后，方可投入使用。不得擅自使用未经验收或不符合要求的物料提升机。

- ⑾混凝土机、砂浆机操作工安全操作技术基本要求

1、混凝土机、砂浆机操作人员必须经过安全技术培训，取得操作证，方可独立操作。

2、搅拌机、灰浆机必须安置在坚实的地方。搅拌机必须用支架或支脚筒架稳，不准以轮胎代替支撑，传动部位必须要有防护罩。

3、搅拌机操作手柄必须有保险装置。

4、开动搅拌机前应检查离合器、制动器、钢丝绳等，滚筒内不得有异物，确认安全可靠，方准操作。搅拌机钢丝绳、保险挂钩和其他安全保险装置不符合要求的，必须及时调换，否则禁止操作。

5、进料斗升起时，严禁任何人在料斗下通过或停留；工作完毕后应将料斗固定好。

6、运转时，严禁将手或工具伸进滚筒内。

7、现场检修时，应固定好料斗，切断电源；进入滚筒时，外面应有人监护。

8、操作时，严禁擅自离开岗位或非操作人员代替工作。

9、工作完毕，应将搅拌机进料斗挂起，清洗机具，拉掉闸刀，锁好配电箱。

- ⑿塔吊司机安全操作技术基本要求

1、司机必须身体健康，两眼视力良好，无色盲，两耳无听力障碍。必须通过安全技术培训，取得特种作业人员操作证，方可独立操作。

2、司机必须熟知所操作塔吊的性能构造，按塔吊有关规定进行操作，严禁违章作业。应熟知机械的保养、检修知识，按规定对机械进行日常保养。

3、塔吊必须有灵敏的吊钩、绳筒、断绳保险装置，必须具备有效的超高限位、变幅限位、行走限位、力矩限制器、驾驶室升降限位器等，上升爬梯应有护圈。

4、作业前，应将轨钳提起，清除轨道上障碍物，拧好夹板螺丝；使用前应检查试吊。

5、作业时，应将驾驶室窗子打开，注意指挥信号；冬季驾驶室内取暖，应有防火、防触电措施。

6、多台塔吊作业时，应注意保持各机操作距离。

7、塔吊行走到接近轨道限位开关时，应提前减速停车；信号不明或可能引起事故时，应暂停操作。

8、起吊时起重臂下不得有人停留或行走，起重臂、物件必须与架空电线保持安全距离；起吊必须坚持“十不吊”的安全操作规定。

9、物件起吊时，禁止在物件上站人或进行加工。

10、起吊在满负荷或接近负荷时，严禁降落臂杆或同时进行两个动作。

11、起吊重物严禁自由下落，重物下落用手刹或脚刹控制缓慢下降。

12、作业完毕后，塔吊应停放在轨道中部，臂杆不应过高，应顺向风源，卡紧夹轨钳，切断电源；应将起吊物件放下，刹住制动器，操纵杆放在空挡，并关门上锁。

13、自升式塔吊在吊运物件时，平衡重必须移动至规定位置。

14、塔吊顶升时必须放松电缆，放松长度应略大于总的顶升高度，并固定好电缆卷筒；应把起重小车和平衡重移近塔帽，并将旋转部分刹住，严禁塔帽旋转。

15、塔吊安装后经验收合格，方可投入使用。严禁使用未经验收或未通过验收的塔吊。

- ⒀机动翻斗车司机安全操作技术基本要求

1、严格遵守交通规则和有关规定，驾驶车辆必须证、照齐伞，不准驾驶与证件不符的车辆，严禁酒后开车。

2、发动前应将变速杆放在空挡位置，并拉紧手刹车。

3、发动后应检查各种仪表、方向机构、制动器、灯光等是否灵敏可靠，确认一切正常和周围无障碍物后，方町鸣号起步。

4、在坡道上被迫熄火停车时，应拉紧手制动器，下坡挂倒挡，上坡挂前进挡，并将前后轮楔牢。

5、机动翻斗车时速不超过5千米，车辆通过泥泞路面时，应保持低速行驶，不得急刹车。

6、向坑槽混凝土集料斗内卸料时，应保持适当安全距离和设置挡墩，以防翻车。

7、卸料时不得起动车子，车子未停稳不得卸料。

8、车上严禁超带人，料斗内不准乘人，转弯时应减速，不得违章行车，注意来往行人。

- ⒁油漆玻璃工安全操作技术基本要求

1、各类油漆和其他易燃、有毒材料，应存放在专用库房内，不得与其他材料混放；挥发性油料应装入密闭容器内。

2、存放油漆、调配油料的库房通风应良好，不准住人，并应配置消防器材和挂设“严禁烟火”明显标志，且与其他建筑物保持一定的安全距离。

3、用喷砂除锈，喷嘴接头要牢固，不准对人；喷嘴堵塞时，应停机，消除压力后，方可进行修理或更换。

4、使用煤油、汽油、松香水、丙酮等调配油料，要佩戴好防护用品，严禁吸烟；沾染油漆的棉纱、破布、油纸等废物，应收集存放在有盖的金属容器内，及时处理。

5、在室内或容器内喷涂，要保持良好的通风，喷漆作业周围不准有火种。

6、采用静电喷漆时，为避免静电聚集，喷漆室(棚)应有接地保护装置。

7、刷外开窗扇时，必须将安全带挂在牢固的地方；刷封檐板、落水管等应搭设脚手架或吊架；在大于25度的铁皮屋面上刷油漆，应设置活动板梯、防护栏杆和安全网。

8、使用喷灯时，加油不得过满．打气不应过足，使用的时间不宜过长，点火时火嘴不准对人。

9、使用喷浆机，手上沾有浆水时，不准开关电闸，以防触电；遇喷嘴堵塞，疏通时不准对人。

10、刷涂作业过程中，如感头痛、恶心、心闷或心悸时，应立即停止作业，到户外呼吸新鲜空气。

11、截割玻璃应在指定场所进行，截下的边角余料集中堆放，及时处理，搬运玻璃应戴手套或用布、纸垫住。将玻璃与手及身体裸露部分隔开。

12、在高处安装玻璃时，应将玻璃放置平稳，垂直下方禁止通行；安装屋顶采光玻璃时，应铺设脚手板或其他安全措施。

13、使用的工具应放人袋内，不准口含铁钉，玻璃安装完应随即将风钩挂好。

14、独立悬空作业时必须系好安全带，不准一手腋下挟住玻璃，一手扶梯攀登上下。

**市**建筑安装工程有限公司

[2004]**字13号

**市**建筑安装工程有限公司对安全投入的管理办法

公司各部门：

为保证公司各项工作的顺利展开，根据国家、省市有关法规、条例，保障安全投入经费的顺利、有效实施，特制订以下管理办法：

- ⑴起重机安全管理办法

机械设备安装完毕需要设保护接零或重复接地的必须接好，要试运转，按各项试验要求指标试运行，并要检查机械上的各部位装置，如提升机上的：

1、安全停靠装置，吊篮运行时，停靠装置将吊篮定位，该装置应能可靠的承担其自重额定荷载；

2、断绝保护装置，当机械运行中发生断绝时，应能可靠的将其停留住并固定在架体上；

3、安全门装置，安全门宜采用联锁开启装置，升降运行时安全门封闭，防止物料滚落；

4、上位限位器该装置应装在提升机最高工作位置，提升达到限定高度时，限位器动作切断电源或自动报警；

5、下极限位器，当起重平台降到最低限位时，限位器自动切断电源，使其停止下降；

6、超载限制器，当荷载达到定额荷载的90%时，发出报警信号，荷载超过额定荷载时，切断起升电源；

7、通讯装置当司机不能清楚地看到操作者和信号指挥人员时，必须加装通讯装置，并能清楚的向每一站讲话，起重司机必须严格培训，持证上岗。

机械司机应按机械保护规定，随时加油、养护，不能带病作业，发现故障要及时上报维修。

- ⑵乙炔瓶、氧气瓶的安全管理办法

按规定要求，定期检验气瓶，充气前检查钢瓶的气样，防止误充气体，充气速度不能过快，防止剧烈震动撞击，避免日光曝晒，远离高温、明火及其它热源，应距可燃易燃物及明火10米以上，与电焊在同一地点使用时，瓶底应垫绝缘物品，使用前应检查有无漏气现象，瓶阀或减压器不沾有油污，氧气瓶内的气体不能用尽，应留余压(1-2公斤/厘米2)，使用乙炔瓶必须合格的乙炔减压器和回火防止器，瓶温不准超过30°-40°，严禁瓶体倒置、卧放。存放乙炔瓶的室内应注意通风换气，所用的仪表定期检验，以防失效。

压力容器的用途广泛，结构形式复杂，尤其是压力容器的介质，往往具有易燃、易爆、有腐蚀性、有放射性等，因此，它发生爆炸造成的危害就更大，所以压力容器必须按规定进行检验，气瓶的定期检验，盛装腐蚀性气体的气瓶每二年检验一次，盛装一般气体的气瓶每三年检验一次，液化石油气瓶使用未超过20年的每五年检查一次，超过20年，每二年检验一次，压力容器在投用前，必须持出厂文件，压力容器登记表或检验报告，到当地劳动部门办理注册登记手续，发给使用许可证，本单位建立气瓶档案。

- ⑶焊割作业安全管理办法

1、焊工必须按照《特种作业人员安全技术考核管理规则》《**省特种作业人员管理办法》的有关规定进行体检、培训，经考试合格，取得全省统一印发的《特种作业人员操作证》后方能独立上岗作业。

2、焊工作业过程中，应严格执行安全技术操作规程。

3、为了确保焊割作业的安全，必须建立严格的动火制度。

- ⑷动火制度的类别与审批

1、一类动火，在易燃易爆车间、装置设备管道及其周围动火称为一类动火，一类动火多数由企业安全技术部门或消防保卫部门批准。

2、二类动火，固定动火区、场和一类动火范围以外的动火称为二类动火，二类动火由本单位批准。

3、特殊动火，具有特殊危险作业或区域的动火称特殊动火，如在煤气柜、合成塔、汽油库、氢气站、乙炔站、炸药库、苯贮罐等附近动火，特殊动火除按一类动火项目办理手续外，还必须上报企业主管生产的总经理，总工程师和消防部门。

4、焊割人员要随身携带动火证，一证不准多用或重复使用，动火人员对安全措施不落实的项目应拒绝动火，如果作业中发现意外情况，应立即停止动火，处理情况，落实安全措施，不得强制动火。

- ⑸用电设备的安全管理办法

1、施工现场配电系统应采用三级配电、两级保护，设置总配电箱、开关箱，实行分级配电。

2、施工场所所有用电设备除作保护接零外，必须在设备的首端处设置漏电保护器。必须实行一机一闸一漏制，严禁一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备。

3、施工现场电动机械或手持电动工具的载荷线必须按其容量无接头，铜芯橡皮护套软电缆，其性能符合现行国家标准，《通用橡套软电缆》(GB1169)的要求。其中绿/黄双色线在任何情况下只可用作保护零线或重复接地线。

4、各种熔断器的额定电流必须合理运用，严禁在施工现场利用铁丝、铝丝等非专用的熔丝替代。

5、施工现场的各种配电箱、开关箱必须有防雨设施，并装设牢固，固定式配电箱、开关箱的底部距地面应为1.3-1.5m，移动式配电箱、开关箱距地面宜在0.6-1.5m。

6、每台电动机械应有各自专用的开关箱，必须实行一机一闸制，开关箱应设在机械的附近。

7、各种电导线严禁绑在金属架上。

8、电气设备或线路发生火警时，应首先切断电源，在未切断电源之前，不得使身体接触导线或电气设备，也不得用水或泡沫灭火器进行灭火。

9、发生人身触电时，应立即切断电源，然后方可对触电者紧急救护，严禁在未切断电源之前与触电者直接接触。

10、在保护接零的零线上，不得装设开关或熔断器。

11、不得利用大地做工作零线，不得借用机械本身金属结构做工作零线。

12、电气设备的每个保护接地或保护接地零点，必须用单独的接地零线与接地干线(或保护零线)相连接，严禁在一个接地零线中接几个接地零点。

13、电气设备的额定工作电压必须与电源电压等级相符。

14、电气装置在跳闸时，不得强行合闸，应查明原因排除故障后方可合闸。

15、严禁带电作业或采用预约送电时间的方式进行电气检修，检修前必须先切断电源，并在电源开关上挂“禁止合闸，有人工作”的警告牌，警告牌的挂取应有专人负责。

16、各种配电箱、开关箱，应该配备安全锁，箱内不得存放其他物体，应保持清洁。非本岗位作业人员不得擅自开箱合闸。每班工作完毕，应切断电源锁好门。

17、清洗机电设备时，不得将水冲到电气设备上。

- ⑹火灾现场的组织实施措施与灭火器使用方法

为了全面贯彻“以防为主，以消为辅”的消防工作方针，在积极采用防火防爆措施的同时，还应根据各个施工场所和易燃、易爆物质的特点，配备相应的灭火设备和器具，对一般固体可燃物质来说，水是最方便、最经济的灭火剂。目前企业、工厂广泛使用的灭火器有二氧化碳灭火器、化学泡沫灭火器、化学干粉灭火器及其它灭火器等。

- 1、灭火现场组织

万一发生火灾，应正确采用灭火方法，有效地组织扑救迅速扑灭火灾，防止蔓延，减少火灾造成的损失。因此，必须认真做好灭火现场的组织工作。

2、发现燃烧起火时，首先应判明起火的部位，燃烧的物质，镇定迅速组织扑救，同时用迅速向消防部门报警，详细说明起火地点、部位，燃烧物质的种类以及自己的姓名、单位及电话号码。

3、在消防部门到达前，扑救人员应根据不同起火的物质，采用正确有效的灭火方法，如切断电源、撤离周围易燃易爆物质和贵重物品等等。

4、起火现场必须指定专人负责统一指挥，防止现场混乱，任何人不经允许，不得在火场自由行动，如果火势扩大，一般扑救不可能时，应及时撤离人员，减少伤亡。

5、灭火中要防止中毒、倒塌、坠落等伤人事故，避免事故扩大，灭火人员要在上风头灭火。

6、为了查明原因、吸取教训，一定要保护好火灾现场的一切物品及痕迹。

7、灭火器具应由专人检查、保管，不能擅自移动。

- ⑺安全帽技术性能要求及正确使用方法

1、应有较强的冲击吸收能力。

2、具备抗穿刺性能。

3、电绝缘性能。

4、侧向刚性。

5、抗静电性能。

6、安全帽的采购，企业必须购买有产品检验合格证的产品，购入的产品经验收合格后，方可投入使用。

7、安全帽不应贮存在酸、碱、高温、日晒、潮湿等场所，更不能和硬物放在一起。

8、安全帽在使用期间，从生产制造完成之日计算，塑料帽、纸胶帽不超过两年，玻璃钢、维纶钢、橡胶帽不得超过三年半。

9、企业安全技术部门，要根据标准，对到期的安全帽进行抽查测试，按安全帽技术性能要求，合格后方可使用，抽检不合格的安全帽报废处理。

- ⑻安全网技术指标、选择安装及安全管理办法

1、同一张网上的所有绳应采用同一种材料，所有绳的湿干强力比不得低于75%。

2、边绳与网体连结必须牢固，边绳直径至少为网绳直径的二倍，但不得小于70mm，平网系绳断裂强力不得低于(750kgf)，立网边绳断裂强力不得低于(300kgf)，网目绳断裂强力一般要在(150-200kgf间)。

3、必须严格地根据使用目的，选择网的类型，根据负载高度，选择网的宽度，立网不能代替平网。

4、采购新网必须有产品质量检验合格证。

5、安装前必须对网及支撑物(架)进行检查，确认无失误后，方可安装，检查网的标牌与自己所选用的网相符，外观无任何影响使用的疾病。

6、支撑物(架)有足够的强度、刚性和稳定性，且系网处无撑角及尖锐边缘。

7、安装时，在每个系结上，边绳应与支撑物(架)靠紧，并用一根独立的系绳连结，系结点沿网边均匀分布，其距离不得大于75cm，系结应符合打结方便，连接牢固而又容易解开，受力后不会散脱的原则。

8、有筋网安装时，必须把筋绳连结在支撑物(架)上。

9、当在输电线路附近安装时，必须预先请示有关部门，采用防触电措施。

10、网安装完毕后，必须经专业主管人员检查合格后方可使用。

11、避免大量焊接或其它火星落入网内、人跳入或把物品投入网内。

12、必须经常清理网内上落物，保持网工作表面清洁。

13、网拆除后，必须存放在干燥、防火、   的库房内，按规格、网样，分类存放，并由专人负责进行全面检查，保管。

- ⑼安全生产教育培训制度

1、企业内主要负责人，必须进行安全资格培训，经安全生产监督管理部门或法律规定的有关部门考核合格并取得安全资质证书后方可任职。

2、企业内全体管理人员，每月要进行两次集中学习，建筑安全生产管理，牢固树立安全生产的意识和观念，要充分认识到，工程安全是质量效益的前提，没有安全意识，频繁发生安全事故，必然会影响工程质量和生产效益，影响企业的发展，年终要进行考核，合格者要进行奖励，屡次考试不合格者，辞退不在录用。

3、企业内的全体职工，由各项目部组织每月一次集中学习，主要内容为加强劳动纪律，安全生产为主要课题，认真贯彻国家和省市的各项安全法律法规及标准规范、规程，提高建设工程安全水平、管理水平，强化安全生产意识，切实保障从业人员生命和财产安全。要求每个职工都应该记录笔记。

4、各施工项目部要求各个工种、班组，要做到开工前现场教育及班后总结，牢固树立“安全第一，预防为主“的思想，真正落实管生产必须管安全的原则，增强职工的主人翁精神和责任感，充分认识自己在安全生产中的地位和作用，克服安全与己无关的思想，努力改善劳动条件，创造良好的劳动环境，自觉遵章守纪，严格执行安全生产规章制度，确保安全生产。

- 5、职工分三级教育

由于建筑企业根据工程量招收一部分工人，所招收的职工进场后，首先要集中培训，学习国家的安全生产方针、政策和法规标准，介绍本企业的安全生产概况和本企业的安全生产规章制度；其次是分配到各项目部的职工要集中教育，必须执行安全生产的规章制度，介绍施工现场曾经发生的事故简况、事故原因、经验教训，从正、反两个方面讲解安全生产的重要性，第三是班组教育，新职工分配到班组要进行现场教育，介绍施工现场的特殊危险部位及本班组的生产任务，生产工序和从事本工作的安全知识，三级教育都要考试，并填写三级教育卡片，由安全技术科管理。

**市**建筑安装工程有限公司

2004年8月15日

主题词：**  安全投入  管理  办法

**市**建筑安装工程有限公司            2004年8月15日印发

- ㈡年度安全投入计划

根据企业安全生产工作需要，今年计划投入50万元资金，用于改善职工施工环境、减轻劳动强度，提高作业人员的安全素质，更新部分安全设施、装备器材、仪器、仪表等，下面是全年投入计划表：

**市**建筑安装工程有限公司2005年安全经费使用计划表

| 项目名称 | 投入金额 | 计划投入时间 | 计划投入目的 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境改善 | 8万元 | 1-2季度 | 改善职工卫生条件，生活环境减少职业危害 |  |
| 培训开支 | 2万元 | 1-4季度 | 提高全体职工安全生产意识 |  |
| 设备维护 | 5万元 | 1-4季度 | 保证各种施工机械设备完好 |  |
| 设备更新 | 25万元 | 1-2季度 | 提高企业效益，减轻劳动强度 |  |
| 应急费用 | 10万元 | 1-4季度 | 抢险救援应急，购置救援物资 | 应急费用不足时由公司财政垫付 |

㈢安全投入台帐

**市**建筑安装工程有限公司2005年设备更新投入计划表

| 名 称 | 数 量 | 金 额 | 计划购入时间 | 产 地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 井架式平面式起重机 | 2台 | 7000元/台 | 2005-4-20 | 山东青岛 |
| 氧气瓶 | 30个 | 600元/个 | 2005-2-15 | 天津 |
| 乙炔瓶 | 15个 | 540元/个 | 2005-3-04 | 天津 |
| 氧气压力表 | 10套 | 40元/套 | 2005-1-27 | ** |
| 铜芯橡皮护套电缆 | 2千米 | 15元/米 | 2005-6-20 | 天津 |
| 干粉灭火器 | 50桶 | 400元/桶 | 2005-3-14 | ** |
| 气泵 | 2个 | 1000元/个 | 2005-7-20 | 天津 |
| 安全帽 | 1000顶 | 10元/顶 | 2005-2-20 | ** |
| 插入式振捣器 | 20套 | 1000元/套 | 2005-6-10 | 沈阳 |
| 安全警示牌 | 10套 | 1000元/套 | 2005-5-20 | ** |
| 安全网 | 2000片 | 60元/片 | 2005-3-15 | 山东 |

㈣安全投入实物清单

**市**建筑安装工程有限公司2005年第一季度购入设备一览表

| 名 称 | 数 量 | 金 额 | 投入时间 | 产 地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 井架式平面式起重机 | 1台 | 7000元/台 | 2005-3-02 | 山东青岛 |
| 氧气瓶 | 15个 | 600元/个 | 2005-2-15 | 天津 |
| 乙炔瓶 | 15个 | 540元/个 | 2005-3-04 | 天津 |
| 氧气压力表 | 10套 | 40元/套 | 2005-1-27 | ** |
| 铜芯橡皮护套电缆 | 8百米 | 15元/米 | 2005-1-20 | 天津 |
| 干粉灭火器 | 20桶 | 400元/桶 | 2005-1-14 | ** |
| 气泵 | 1个 | 1000元/块 | 2005-1-20 | 天津 |
| 安全帽 | 400顶 | 10元/顶 | 2005-3-05 | ** |
| 插入式振捣器 | 5套 | 1000元/套 | 2005-1-10 | 沈阳 |
| 安全警示牌 | 4套 | 1000元/套 | 2005-1-20 | ** |
| 安全网 | 1000片 | 60元/片 | 2005-1-15 | 山东 |

**市**建筑安装工程有限公司

[2004]**字9号

**市**建筑安装工程有限公司关于成立公司安全

质检科的决定：

为了全面贯彻实施《中华人民共和国安全生产法》，进一步提高企业，工程建设的安全生产管理水平，适应安全生产新形势要求，加强基础工作，改进监管方式，依法落实各级安全责任制度，公司决定成立安全质检科，全面负责公司的各项安全生产事务。

总经理(签字)：

**市**建筑安装工程有限公司

2004年6月25日

㈡安全生产管理机构工作职责

1、在主管安全副总经理和总工程师领导下，贯彻执行安全生产和劳动保护的方针、政策、法令、法规与条例标准。落实本企业安委会的计划、方针和管理目标，并及时汇报工作情况。

2、协助有关部门做好安全生产宣传教育，培训工作和新工人、特殊工种作业人员的安全技术训练、考核、发证、年审工作。经常深入施工现场检查安全、掌握安全生产情况，督促指导，纠正不安全行为和因素，预防、消除不安全隐患。

3、对安全生产、文明施工及场容场貌、饮食卫生等进行检查，提高全体人员对文明施工的意识和文明施工水平。

4、对施工现场的安全隐患签发《整改通知单》对整改落实情况按着定人、定时间、定措施的原则，进行整改监督检查。按时复查，验收。

5、协助项目部对安全资料的管理，填写真实反映施工现场安全生产的实际情况。

6、做好年度安全工作计划、总结和《安全简报》等工作的编写发放，对施工现场和工程按“标准”“规范”进行系统检查和评价。

7、对违章指挥、违章作业、违反安全生产和劳动保护法规的行为或安全生产发生矛盾时，经说服劝阻无效，应暂停生产，消除隐患危险，提出合理意见，并及时向本企业领导汇报。

8、负责编制安全（生产）管理保证体系，确保安全管理保证体系正常运转，实施。

9、主持伤亡事故的调查，做好伤亡事故的统计，分析工作并逐级上报。

**市**建筑安装工程有限公司

[2004]**字10号

任    命    书

经研究决定，**市**建筑安装工程有限公司法人代表**总经理任命：

**同志为公司安全质检科长，主管公司及各项目部的工程质检业务。

总经理(签字)：

**市**建筑安装工程有限公司

2004年6月25日

㈣安全生产管理机构成员明细表

| 姓 名 | 职 务 | 部 门 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ** | 总经理 |  |  |
| ** | 副经理 |  |  |
| ** | 质检科长 | 安检科 |  |
| ** | 项目经理 | 项目部 |  |
| ** | 项目经理 | 项目部 |  |
| ** | 安全员 | 安检科 |  |
| ** | 安全员 | 安检科 |  |
| ** | 安全员 | 安检科 |  |

五、企业“三类人员”安全生产考核合格名单及证书

六、企业特种作业人员名单及证书

| 姓 名 | 作业类别 | 证件号码 | 截止期限 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ** | 电工作业 | ** | ** |  |
| ** | 电工作业 | ** | ** |  |
| ** | 金属焊接 | ** | ** |  |
| ** | 金属焊接 | ** | ** |  |
| ** | 起重机械 | ** | ** |  |
| ** | 金属焊接 | ** | ** |  |
| ** | 起重机械 | ** | ** |  |
| ** | 登高架设 | ** | ** |  |
| ** | 起重机械 | ** | ** |  |
| ** | 登高架设 | ** | ** |  |
| ** | 登高架设 | ** | ** |  |
| ** | 登高架设 | ** | ** |  |
| ** | 登高架设 | ** | ** |  |
| ** | 起重机械 |  |  |  |
| ** | 起重机械 |  |  |  |
| ** | 起重机械 |  |  |  |
| ** | 起重机械 |  |  |  |
| ** | 起重机械 |  |  |  |
| ** | 起重机械 |  |  |  |
| ** | 起重机械 |  |  |  |
| ** | 起重机械 |  |  |  |
| ** | 塔吊司机 |  |  |  |
| ** | 起重机械 |  |  |  |

特种人员证书复印件：

特种人员证书复印件：

特种人员证书复印件：

特种人员证书复印件：

特种人员证书复印件：

特种人员证书复印件：

特种人员证书复印件：

特种人员证书复印件：

特种人员证书复印件：

特种人员证书复印件：

特种人员证书复印件：

特种人员证书复印件：

特种人员证书复印件：

特种人员证书复印件：

特种人员证书复印件：

七、企业年度安全培训教育材料

- ㈠安全培训教育计划

安全生产教育，是经济发展的一个重要条件，是企业现代化管理的重要内容之一，生产经营单位的安全生产教育工作是贯彻单位的方针，目标，实现安全生产、文明生产，提高员工安全意识和安全素质，防止不安全行为，减少人为失误的重要途径。安全生产教育制度作为加强安全生产管理，进行事故预防的重要而且有效的手段，其重要性首先在于提高本单位管理者及员工做好安全生产管理工作的责任感和自觉性，帮助其正确认识和学习职业安全健康法律、法规，基本知识；其次是能够普及和提高员工的安全技术知识，增强安全操作技能，懂得自己在安全生产中的地位和作用。

随着现代科学技术的不断发展，新技术、新材料、新工艺广泛应用，特别是随着我国政治经济体制改革的逐步深入，新的劳动组织形式不断出现，给社会带来了知识结构、技术结构、管理结构等方面的深刻变化，对安全劳动教育体系和培训也提出了新的要求，重视和加强安全劳动保护教育有着十分深远的意义，随着社会在不断前进，企业在发展，安全生产管理更要上一层台阶。下面就我单位实际情况制定具体培训计划：

- 1、各科室管理人员的培训

⑴各科室全体管理人员（包括企业主要负责人）每月要进行两次集中学习、考试一次。

⑵学习的目的是为提高和具备安全生产知识和管理能力。

⑶学习的内容：国家有关安全生产的方针、政策、法律和法规及有关行业的规章、规程、规范和标准。

⑷安全生产管理的的基本知识、方法与安全生产技术，有关行业安全生产管理知识。

⑸国内外先进安全生产管理经验及典型事故案例分析。

⑹工伤保险的政策、法律、法规和事故现场勘验技术以及急救处理措施。

2、施工项目部培训：

⑴施工项目部全体人员，每月集中培训一次，每季度考核一次，由公司安全质检科负责。

⑵培训内容：有关安全生产的法律、法规、规章、规程、标准和政策。

⑶对新知识、新技术、新本领，安全生产管理经验。

⑷掌握施工现场重大事故应急管理措施，急救方案。

3、新工人培训：

⑴公司对新工人进厂进行三级培训制度，培训内容主要是安全生产基本知识，本单位安全生产规章制度劳动纪律。

⑵项目部培训施工现场安全生产状况和规章制度，作业场所和工作岗位存在的危险因素，防范措施及事故应急措施。

⑶班组培训岗位安全操作规程，生产设备安全装置，劳动保护（用具）的正确使用方法。

4、施工班组培训：

⑴施工班组全体职工的培训，由各项目部负责，每周不少于2小时。

⑵利用进场性安全生产培训教育形式，每天的班前班后会上说明安全注意事项，劳动纪律，各种机械设备操作规程，当日工作现场危险部位，检查各工种佩戴安全劳动保护情况。

5、公司全体职工考核办法:

公司的全体管理人员每月进行一次考试，内容包括国家有关安全生产的方针、政策、法律和法规及本行业的规章、规程、规范标准，安全生产管理知识，安全生产技术，劳动卫生知识等。

6、特殊职工考核办法：

按特种工人工种分类，每一季度考试一次；内容包括安全施工的基本知识，本工种安全操作规程，机械设备使用安全制度。

**市**建筑安装工程有限公司2005年度

安全生产培训考核计划表

| 参加人员 | 培训计划 | 培 训 内 容 | 组织部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司全体管理人员 | 每月学习两 次 | 安全生产管理知识，安全法规、条例学习 | 安 全 质检科 |  |
| 公司全体管理人员 | 每月考核一 次 | 法规、条例及其他安全生产知识 | 安 全 质检科 |  |
| 各项目部管理人员 | 每月学习一 次 | 交流安全管理经验、安全法规、条例学习 | 各 项 目 部 |  |
| 各项目部管理人员 | 每季度考核 一 次 | 安全生产法规、条例及其它安全生产知识 | 安 全 质检科 |  |
| 特种工人 | 每季度考核 一 次 | 安全施工基本知识、本工种安全操作规程 | 安 全 质检科 |  |

㈡安全培训考核记录

1、公司管理人员安全生产考核记录：

| 参 加人 员 | 培 训 考 核 内 容 | 考试日期 | 考 试分 数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ** | 安全生产管理工作职责 | 2005-01-25 | 90 |
| ** | 安全生产管理工作职责 | 2005-01-25 | 92 |
| ** | 安全生产管理工作职责 | 2005-01-25 | 88 |
| ** | 安全生产管理工作职责 | 2005-01-25 | 95 |
| ** | 安全生产管理工作职责 | 2005-01-25 | 78 |
| ** | 安全生产管理工作职责 | 2005-01-25 | 80 |
| ** | 安全生产管理工作职责 | 2005-01-25 | 82 |
| ** | 安全生产管理工作职责 | 2005-01-25 | 98 |
| ** | 安全生产管理工作职责 | 2005-01-25 | 89 |
| ** | 安全生产管理工作职责 | 2005-01-25 | 88 |
| ** | 安全生产管理工作职责 | 2005-01-25 | 95 |
| ** | 安全生产管理工作职责 | 2005-01-25 | 75 |
| ** | 安全生产管理工作职责 | 2005-01-25 | 80 |

2、公司各项目部考核记录：

| 参 加人 员 | 培 训 考 核 内 容 | 考试日期 | 考 试分 数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ** | 各项安全生产规章及安全用电、卫生知识 | 2005-01-25 | 90 |
| ** | 各项安全生产规章及安全用电、卫生知识 | 2005-01-25 | 75 |
| ** | 各项安全生产规章及安全用电、卫生知识 | 2005-01-25 | 83 |
| ** | 各项安全生产规章及安全用电、卫生知识 | 2005-01-25 | 75 |
| ** | 各项安全生产规章及安全用电、卫生知识 | 2005-01-25 | 78 |
| ** | 各项安全生产规章及安全用电、卫生知识 | 2005-01-25 | 80 |
| ** | 各项安全生产规章及安全用电、卫生知识 | 2005-01-25 | 82 |
| ** | 各项安全生产规章及安全用电、卫生知识 | 2005-01-26 | 78 |
| ** | 各项安全生产规章及安全用电、卫生知识 | 2005-01-26 | 79 |
| ** | 各项安全生产规章及安全用电、卫生知识 | 2005-01-26 | 88 |
| ** | 各项安全生产规章及安全用电、卫生知识 | 2005-01-26 | 75 |
| ** | 各项安全生产规章及安全用电、卫生知识 | 2005-01-26 | 75 |
| ** | 各项安全生产规章及安全用电、卫生知识 | 2005-01-26 | 80 |
| ** | 各项安全生产规章及安全用电、卫生知识 | 2005-01-26 | 80 |
| ** | 各项安全生产规章及安全用电、卫生知识 | 2005-01-26 | 78 |
| ** | 各项安全生产规章及安全用电、卫生知识 | 2005-01-27 | 81 |
| ** | 各项安全生产规章及安全用电、卫生知识 | 2005-01-27 | 80 |
| ** | 各项安全生产规章及安全用电、卫生知识 | 2005-01-27 | 85 |
| ** | 各项安全生产规章及安全用电、卫生知识 | 2005-01-27 | 86 |
| ** | 各项安全生产规章及安全用电、卫生知识 | 2005-01-27 | 90 |
| ** | 各项安全生产规章及安全用电、卫生知识 | 2005-01-27 | 79 |
| ** | 各项安全生产规章及安全用电、卫生知识 | 2005-01-27 | 69 |

㈢安全培训考试卷(样卷)

**市**建筑安装工程有限公司安全生产培训考核试卷

姓名       单位               职务

一、填空题：(共20分)

1、中华人民共和国安全生产法是        年      月      日，第      届全国人民代表大会常务委员会第      次会议通过。

2、企业一旦发生事故后，在处理时实施“三不放过”原则，即对发生事故的原因         不放过；事故责任者和群众没受到      不放过；        不落实不放过。

3、电气设备或线路发生火警时，首先要          ，在       前，不得使身体接触      或      设备，不得用      或      灭火器进行灭火。

4、施工现场配电系统应采用          ，        保护，设置总配电箱、开关箱，实行      配电。

5、拆除脚手架、脚手板、扣件、安全网等物体时，应

或            ，禁止          。

二、选择题：(共20分、可多选)

1、施工现场办公室、食堂、职工宿舍冬季取暖不得使用        。

A、电褥子;  B、电炉子；  C、空调

2、施工现场浇注砼，使用电动棒人员必须穿    、佩戴    。

A、绝缘鞋;  B、安全帽；  C、工作服；  D、绝缘手套

3、工会依法组织职工参加本单位安全生产的    管理和    监督。

A、正常;  B、合法；  C、民主

4、建筑工程安全生产的方针是    。

A、安全第一、预防为主；  B、安全第一、以人为本；  C、

安全第一、服从管理

5、安全电压等级有哪    几种？

- A、48V；B、42V；C、36V；D、24V；E、12V；F、6V

6、乙炔发生器和氧气瓶应距明火     米以上，乙炔瓶和氧气瓶之间的距离应在     米以上。

- A、20米；B、10米；C、7米；D、5米

三、判断题(共10分)

1、企业在发生伤亡事故后必须要在90天内结案。(  )

2、特种作业人员每两年进行一次复审。(  )

3、新入厂工人必须要进行三级安全教育。(  )

4、施工现场的总配电箱和开关应至少设置三级漏电保护器。(  )

5、脚手架可以在砖过梁上方、梁垫下方和窗口的周围留置架眼。(  )

四、问答题：(共50分)

1、什么是安全生产责任制？(6分)

2、安全第一的含义是什么？(6分)

3、怎样认真贯彻安全方针？(8分)

4、如何搞好安全教育？(8分)

5、安全生产检查包括哪些内容？(10分)

6、什么是“三大规程”“五项规定”？(12分)

参加工伤保险证明：

参加意外伤害保险证明：

参加意外伤害保险证明(2)：

九、企业安全评价报告

十、职业危害防治措施文件

㈠水泥作业管理办法

水泥是建筑施工中主要的建筑材料，是一种水硬性胶结材料，通过水化热而产生强度，但是它对人身体有一定的伤害，如“皮肤伤害、眼睛伤害、粉尘对肺的伤害等”，所以在施工过程中，水泥作业人员必须带好劳动保护用品，如手套、胶鞋、眼镜等，特别是在浇注混凝时，持振捣棒的工作人员，必须带好绝缘手套、绝缘鞋、眼镜和安全带，以免触电发生危险。

在市区内施工，大量使用混凝土时，要求使用商品混凝土，以减少搅拌时的扬尘；在市外施工，施工现场建立搅拌站时，要搭设封闭式的搅拌棚，搅拌棚内的落地灰要及时清理，搅拌机工作人员要带好防尘口罩、眼镜，必要时，搅拌机上要安装切实可行的喷淋雾和其他除尘装置，方可进行作业，对常期从事粉尘作业的人员，要定期去医院检查身体。

- ㈡电焊作业管理办法

在国民经济的各个部门,都与焊接安全技术有着密切的联系,焊接作业不但工作量大,而且在焊接作业中,要与各种易燃易爆气体、压力塞和电气设备接触，同时还会产生有毒气体、有害粉尘、孤光灼伤、高频电磁场、噪声和辐射等，所以在焊接现场有可能发生爆炸、火灾、烫伤、中毒、触电和高空坠落等伤害事故，焊工也可能引起矽肺等慢性中毒，血液疾病、电光性眼炎和皮肤病等职业危害，因此，必须强调焊接安全技术措施。

焊接分类，焊接是指通过适当物理、化学过程，使两个分离的固体间产生原子和分子结合，而连成一体的方法，焊接方法有几十种之多，可归纳为三大类：

①熔化焊，主要包括气焊、电弧焊和药渣焊等。

②压力焊，主要包括接触焊、煅焊、摩擦焊、冷压焊等。

③钎焊，就是将熔点低于焊件的焊料合金（称钎料），放在焊件的结合处，与焊件一起加热到钎料熔化并渗透充填到连接的缝隙中，通过熔化的钎料与未熔化的焊体表面间的相互溶解和扩散，从而使焊件凝结在一起。

气焊气割作业

乙炔（C2H2）在常温常压下，是无色气体，是由电石(CaC2)与水反应而生成的，乙炔是可燃气体，它与空气混合燃烧时产生的火焰温度可达2350℃，乙炔与氧气混合燃烧温度可达3000-3300℃，因此能迅速熔化金属进行焊接与切割，乙炔是一种具有爆炸危险的气体，在使用中，必须要按施工规范操作安全技术进行，并带好防护保护，目前禁止使用低压浮桶式乙炔发生器，因安全性能差。并应按装回火器，一旦在气焊气割过程中，发生回火时，能有效地阻止火焰回燃，防止乙炔发生器爆炸的安全装置。

手工焊作业

手工电弧焊是利用焊条与焊件之间的电弧热使焊条金属与焊件熔化形成焊缝的一种焊接方法，在施工中手工电弧焊除弧光电热引起火灾爆炸，灼烫及有害物质造成与气焊相同的危害外，最突出的伤害是触电事故。所以在施工中，要穿带好绝缘手套，绝缘鞋、眼鏡、焊帽子等劳动保护用品。

手工电弧焊机

一般直流焊机空载电压为40－90伏，交流焊机在60－80伏。焊工在更换焊条时，要直接接触电极，空载电压又高于安全电压，因而有触电的危险。手工电弧焊操作人员，接触电的机会较多，电焊机在使用过程中，由于电焊机组导线绝缘损坏等原因，造成机壳带电，会造成触点的事故。在容器内、管道内或金属物体中焊接时，周围都是导体更增加了触电的危险性，所以在手工焊接时必须做好安全防护工作，要经专业主管部门培训合格后持证上岗。

- ㈢防水作业管理办法

改性沥青油毡SBS防水油毡是一种新型的防水材料，一般采用热熔法施工，热熔油毡铺贴宜三人一组，一人持喷枪加热，一人展铺油毡，另外一个用压辊滚压接缝处理，热熔铺贴前应排好铺贴的顺序，弹好基准线，按弹击的线铺贴，铺贴时用加热器具的喷嘴烘烤热熔油毡的底面积和基层，距离应适当，在油毡宽幅内均匀加热，加热时应控制好火焰的大小和移动速度，使热熔油毡面层熔化，呈光亮黑色珠状，不得过份加热，不得烧坏胎体增强材料，边烘烤、边向前展开油毡并用压辊滚压，应注意排除油毡下面的空气，使之平展，不产生皱折，当采用铝箔、铝箔表面层热熔油毡时，所用的压辊应用橡塑材料包裹，以免破坏箔面，油毡搭接部位以渗出适量的热熔胶为准，对渗出的热熔胶应随时即用橡皮刮板刮封接口，辅贴油毡时应注意平整顺直，搭接尺寸准确，不可产生扭曲，接缝边部和节点部位可用喷灯熔接补强处理。

安全注意事项，在较大的屋面或无女儿墙屋面施工时，屋面防水作业面的周边应搭设防护栏杆，挂安全网，在地坑施工时，地上要架设防护杆警示牌，并挂好安全网，带安全帽，并在施工作业现场附近配备灭火器材和其它相应的防火设施，现场作业面的周围不准堆放易燃易爆易损层面工程的物品，现场施工人员应穿平底鞋，不得穿带跟，带钉的鞋，以免损伤油毡及根状保温材料，影响施工质量，施工人员应佩戴防护用具，如安全带、安全帽、防护眼镜、工作服、防护手套等相应的防护用具，涂刷反射涂料或铝箔油毡施工时，必须戴防护眼镜，热熔法施工辅贴油毡的操作人员，应佩戴防火手套和防护面具，在施工前制订安全防护措施，针对具体的工程提出适应的方案，方案的确定根据国家行业和地方有关规定执行。

㈣其它作业管理办法

⑴噪声的危害及防护

1、什么是生产性噪声？

在建筑工地生产过程中，存在着多种音调，无规律的杂乱声音，被人们称为生产性噪音，这些噪音不仅对工作听觉系统有损害，可以造成职业性难听(噪声聋)，而且对神经、血管系统也有不良作用，因此，国家把它列为规定的职业病之一。

2、生产性噪音对人身有什么危害？

在建筑工地噪声的危害主要有以下三种：①职业性耳聋：呈浙进性听力减退，直到两耳轰鸣和听觉失灵。②爆炸性耳聋：是指一次高强度的噪声，(往往大于130-160dB)引起的听觉损伤，表现为鼓膜损伤，以及拌有脑震荡等。③噪声对人及其他系统的影响，除上述影响外还可能引起植物神经紊乱，胃肠功能紊乱等。噪声可以引起听力减退，这种减退是渐进性的，人初期进入噪声环境中，常感到听力减退、烦恼、难受、耳鸣等，少数人可能有前庭症状，如眩晕、恶心或呕吐，这些症状在脱离噪声环境后即可缓解或消除，上述症状又复出现且随时间的延长症状加重，逐渐出现听觉疲劳，如两耳轰鸣、听觉失灵、发生听力丧失，成为噪声聋。

噪声除影响听力减退外，还可能引起高血压、心脏病等，噪声还会分散人们的注意力，所以往往造成各种意外事故的根源。

3、预防噪声危害的管理办法

建筑安装企业的噪声治理，主要有三个方面，消除和减少生产中的噪声源、控制噪声的传播，加强个人防护。

①控制和减弱噪声源：从改革工艺入手，以无声的工具代替有声的工具，如用液压机代替锻造机，用液压铆钉机代替风 动铆钉机，用焊接代替铆接。②控制声的传播：合理部局，新建改建扩建的企业在总体设计时，要合理布局，把高噪声的车间、作业场所与其它车间分隔开来，在有噪声的各种机械上装置消声器。③作好个人防护：要进行反复的宣传教育，使广大职工认识噪声的危害和治理噪声的重要性，自觉作好个人防护。

- ⑵振动的危害与防护

1、振动的来源

振动是物体在外力的作用下，以中心位置为基准呈往复运动的现象。振动按其接触方式可分为局部振动和全身振动等，在生产中的振动原因主要有：①风动工具：如铆钉机、凿岩机、风铲、风钻和捣固机械等；②电动工具：如电钻、电锤、电锯、电砂轮等。

- 2、振动对人体的危害

振动对人体的危害以局部振动为主，局部振动对人体神经系统、心血管系统、肌肉和骨关节及听觉器官都会有损害，可能引血压、心率和脑血管血流图异常，容易疲劳、注意力分散、骨节变形、骨质增生或骨质疏松，听力下降及神经衰弱等症状，长期受强烈振动，影响还可以引起肢端血管痉挛，上肢周围神经末稍感觉障碍等，全身振动一方面可以出现局部振动病症状，另一方面还可能出现头眩晕，呕吐、恶心、耳聋、胃下垂、焦虑等症状。

- 3、振动的防护

局部振动的防预措施，主要是：通过设备工艺的改革，积极采用先进的技术代替有振动危害的旧工艺，如采用液压、焊接、高分子粘合剂等先进工艺取代风动、铆接的旧工艺，从根本上消除振动危害，发放带有保暖和防振层的劳动防护用品，所以要注意保暖，经常进行手部温水浴和手部按摩，以减少发病机会，进行定期检查，发现振动病患者及时调离工作岗位。

- ⑶粉尘的危害及防护

粉尘对人体、对生产、对产品的质量，对环境和生态平衡、对经济效益都有影响，危害的严重程度取决于粉尘的产生量，粉尘的性质以及尘源的周围情况等，一个成年人每天大约需要19m3空气如果工人作业的地点空气中，含有大量的粉尘，这些粉尘就会随着空气吸入肺内，长期在这样的环境内作业，吸入肺部的粉尘量越来越多，当达到一定的数量时，就会引起肺部组织发生病变，尤其是建筑施工中的混凝土搅拌站，因水泥粉尘吸入肺部的数量较多，肺部病变，并逐渐硬化，失去正常的呼吸功能。

防止粉尘的综合措施：

①用机械或自然风压作动力，将尘气从作业场所抽出去，进行除尘净化后排空。

②用水湿式作业，用水消除粉尘，在搅拌站内喷雾、洒水、及时清理工作现场的落地灰。

③密闭尘源，采用各种形式的密闭罩，将粉尘产生源密封起来，也是防止粉尘外逸扩散的有效措施。

④个人防护，是防尘技术实施中重要的辅助措施，也是粉尘进入人体的最后屏障，尤其是在其它防尘措施跟不上的情况下，正确穿戴和使用防护用品尤为重要，教育职工在工作中必须正确穿戴和使用防护用品。

⑤技术革新，改革工艺设备，减少粉尘的产生。

⑥各级领导要把防尘工作列入重要议事日程，健全各项规章制度。

⑦宣传教育职工进行劳动卫生知识，使大家充分认识粉尘危害，把防尘工作变为广大职工自觉的行动。

⑧对作业场所的粉尘危害情况和粉尘设施进行定期或不定期检测，发现问题及时处理，对学期作业在粉尘较严重场所的职工要定期体检，(12-24个月)进行一次健康检查，做到有病早发现，早治疗，早采取防治措施。

十一、安全防护用具、设备清单

㈠安全防护用具清单

| 防护用具名称 | 单位 | 数量 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安 全 带 | 条 | 95 | 山东 |  |
| 安 全 网 | 片 | 6000 | 山东 |  |
| 灭 火 器 | 个 | 60 | 沈阳 |  |
| 安 全 绳 | 米 | 5000 | ** |  |

㈡安全防护服装清单

| 防护服装名称 | 单位 | 数量 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安 全 帽 | 顶 | 1000 | 山东 |  |
| 安全防火服 | 套 | 150 | 山东 |  |
| 绝 缘 鞋 | 双 | 150 | 天津 |  |
| 绝缘手套 | 副 | 150 | 天津 |  |
| 防尘口罩 | 副 | 200 | ** |  |
| 防护眼镜 | 副 | 200 | ** |  |

㈢机械设备及施工机具清单

| 设备工具名称 | 单位 | 数量 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 搅拌机 | 台 | 18 | ** | 4.5千瓦 |
| 卷扬机 | 台 | 18 | ** | 7.5千瓦 |
| 提升栏 | 套 | 18 | ** | 2吨 |
| 埋弧机 | 台 | 3 | ** | 60千瓦 |
| 切断机 | 台 | 6 | ** | 4.4千瓦 |
| 电焊机 | 台 | 18 | ** | 44千瓦 |
| 对焊机 | 台 | 4 | ** | 200千瓦 |
| 地 磅 | 台 | 20 | ** | 1吨 |
| 潜水泵 | 台 | 12 | ** | 7.5千瓦 |
| 塔 吊 | 台 | 4 | ** | 63A24千瓦 |
| 电 锯 | 台 | 10 | ** | 3.4千瓦 |
| 电刨子 | 台 | 16 | ** | 2.4千瓦 |
| 磨石机 | 台 | 8 | ** |  |

㈣起重机械设备检测证明

塔吊检验报告书

十二、施工现场危险部位预防监控措施和应急预案

- ㈠大型基坑支护与降水工程

1、了解工程的概况，建筑结构形式，基坑地下深度，长宽度，水源的方向，地下水位高度。

2、方案的选择、分析，论证地下土质等周围的影响，确定方案，落实井点的位置。

3、止水帷幕施工法，用止水帷幕设置在基坑周围侧护坡桩外，主要是阻止地下水的涌入。

4、降水井、降水施工法，设置在基础、基坑内周围，根据地下水的情况设置井眼数。

5、  灌施工技术，在较软土中进行井点降水，由于地下水位下降，使土层中粘性土含水量减少产生周结压缩，土层中夹入的含水砂浮托力减少而产生压密，致使地面产生不均匀沉降，这种不均匀下沉会使附近建筑物产生下沉式开裂，为了减少井点降水对周围建筑物的影响，减少地下水的流失，一般通过在降水  和原有建筑物之间的土层中设置一道抗渗屏幕，除设置固体抗渗屏幕外，还可以受用补充地下水的方法，来保持原建筑物地下水位的目的，使地下水位不变，从而有效的防止井点对周围建筑物的影响。

6、基坑坍塌可大致分为两类：①基坑边坡土体承载力不足，造成基坑边坡土体滑动，地表及地下水渗流作用造成涌砂、涌泥、涌水，导致边坡失稳，基础坍塌。②支护的结构强度、刚度或者稳定性不足，引起支护结构破坏，导致边坡失稳，基坑坍塌。

7、防止大型基坑坍塌措施：首先在施工开始前严格组织，编制施工组织设计，基坑土方开挖应在降水排放施工完成且运转正常，达到预期要求后方可进行；基坑开挖应连续施工，尽量减少无支护暴露时间，应遵循“自上而下，先撑后挖，分层开挖”的原则，另外在坑边不宜堆放土方和建筑材料，同时要安排好挖土机械、车辆的通道布置，安排好挖土的顺序，并做好机械上下基坑坡道部位的支护；基坑周边设围护栏杆和安全标志，严禁从坑顶扔抛物体，确保安全施工。

- ㈡大型土石方开挖工程

1、土方工程施工前，施工单位应向建设单位索取气象、水文资料、地下设备(如天然气、电缆等)图纸等工程地质勘察资料等。

2、土方工程施工极易发生塌方事故，工人埋在土方下面最难抢救，因此必须重视土方工程施工安全工作，施工前应根据调查掌握的第一手资料，参照有关安全法规、条例规范，标准，认真编制土方工程施工方案，方案中必须编制有具体内容的安全技术措施，上报审批。

3、土石方工程安全技术措施，对现场内地下、地上各种管道电缆及建(构)筑物等应采取安全保护措施，现场障碍物拆迁应有上级的准许，机械挖土、推土、夯实必须按操作规章作业，基坑、边坡支撑牢固可靠，应符合安全施工要求，应按照排水、防洪的安全技术措施实施。作业平台通道应有警戒标志，土石方爆破要有上级主管部门批示、爆破证明、证件，由专业人员管理炸药。夜间需要施工时，应有照明设施及防触电的安全技术措施。

4、对安全技术交底，土石方工程施工经上级领导审批后，在开工前应向施工、工长、参加土方施工的作业人员进行详细的安全技术交底，还要交待安全技术操作规程有关条款，挖土程序及其他相关注意事项。

5、对机械操作人员的要求，能否保证土方工程机械化施工安全，除机械车辆完好外，关键是机械操作人员的安全行为，因此施工前必须对各种机械、车辆操作人员进行机械技术和安全技术培训，经有关部门考试合格后发给操作证，持证上岗，杜绝任何违章行为。

6、机械开挖作业应注意事项，各种机械作业必须按设计图纸和施工方案要求，从上到下分层施工，不得超挖或掏空挖掘。如发现土质与原设计边坡不等或有明显“坍塌”“滑坡”迹象时，应暂停开挖，报告上级部门处理，机械挖土方过程中，应作好现场的排水系统，及时排除积水，开挖低于地下水位时，地下水位应经常保持低于开挖底面的0.5m以上。

7、爆破工程安全技术措施，加工引爆雷管，应在专用的房间内进行或在不受阳光直晒的干燥地点进行；爆破人员一次点燃5炮以下，导火索长度必须能使点炮人员点燃最后一根导火索后隐蔽至安全地点，导火索长度不得短于1.2m，当一个爆破工一次点燃5炮以上时，或几个人同时点炮时，应采用信号导火索或信号雷管来控制时间，起爆中，应设专人计响炮数，如计算数与点火数相符时，在最后一炮响后，5分钟方可进入爆破点，如不相符或有怀疑时，应至少等待20分钟方可进入爆点作业，点炮前应用警笛或广播，并由专人负责使现场的人员隐蔽、撤离。

- ㈢大型模板工程

大型模板工程就是采用大型工具式模板现浇混凝的一种新的施工工艺，近几年中大型模板施工技术有了迅速提高，大型模板施工工艺已逐步推广，大量应用于多层和高层民用建筑工程之中。并初步形成了一种新的建筑施工体系，通常称为“现浇整体式建筑体系”或简称“大型模板建筑”，现阶段，我国大型模板建筑施工建成的房屋，一般是横墙承重，故内墙一般采用大型模板现浇混凝(或钢筋混凝土)墙体，按常规施工有几种不同的做法。

- 1、墙体全现浇的大型模板建筑

这类建筑为现浇混凝土，内外墙采用现浇，整体性能好，有利抗震。

- 2、现浇与砖砌相结合的大型模板建筑

这类建筑为内浇外砌施工，提高施工进度，很适于高层住宅结构，性能和整体性能好，抗震能力强，施工方便，机械化程度高，施工进度快，并且减轻了劳动强度，现场用工减少，提高了劳动生产率。

- 3、现浇与预制想结合的大型模板建筑

这类建筑是指外装修前，把大型壁板制作好，然后吊装浇筑，克服了墙体全现浇大型模板建筑外装修量大的缺点，又能在保障施工质量的情况下加快施工进度。

大型模板建筑工程施工质量标准：

模板的垂直度为3mm，模板轴线2mm，截面宽度+2~3mm，安装外墙板垂直5mm，混凝土强度达到设计强度的50%以上，才能拆模。

大型模板建筑施工安全技术：

大型模板应分类存放，场地平整，夯实，不得有松土，板与板之间用拉杆拉牢，以防大型模板因风砍或撞击而倾倒伤人。大型模板在安装时必须做到随吊随安装，两块模板应同时就位、同时调直，不能单边就位，以防倾倒，安装就位或者拆除模板时，起重指挥人员和挂钩人员必须站在安全可靠的地点，方可操作，严禁随大型模板起吊，起吊大型模板所用的吊具要用长环不得使用吊钩，在大型模板安装就位后，要设专业人员将大型模板串联，并与避雷网络接通，防止漏电伤人，大型模板拆除时，首先应检查，先将穿墙螺栓等障碍拆除，将地脚螺栓提上去，使楼板与墙面脱离力可起吊，起吊时一次不得吊两块，更不准斜吊，拆除后在清理板面或涂脱模剂时，大型模板必须加固好，防止倾倒伤人。

大型模板建筑施工安全防护：

安全网支搭可采取两种支搭方法。第一种用安全网随墙逐层上升的方法，要在二层、六层、十层……，每四层固定一道安全网；第二种方法从二层支搭一道安全网，如用钢量过大，必须在支搭第八层安全网时才能拆除第四层安全网，保证四层一道安全网，外装施工如用吊篮时，在吊篮安装以前不准拆除安全网。

- ㈣大型起重吊装工程

为了确保吊装的安全生产，在起重机上应有安全装置，超负荷限位装置，超负荷限位装置又分起重力矩限制装置和起重量限制装置，起重量限制装置是用来限制起重机荷载重量超过允许值的装置，要求载荷重量超过允许值时(最大不得超过5%)限制器就动作，切断吊钩上升电源，停止作业。

变幅限位装置，对俯仰臂起重机是限制起重机起臂、落臂极限位置装置。起臂时，当仰角达到60°时，上限位器就动作，切断起臂电源，停止起臂动作，使起重臂不致仰得太高以免造成背杆等事故。当臂杆仰角到10°-0°的某一位置时，下限位器动作，切断落臂电源，停止落臂动作，使臂不致落的太低，以免臂杆受力不利，造成摔杆等事故。

吊钩限位装置，是用来控制吊钩起升最高极限位置的装置，当吊钩快要接近臂头时，限位器动作，切断电源，以防发生吊钩冲顶、拉断钢丝绳等事故的发生。

行程限位装置，是控制吊车在轨道上最大行走极限位置的装置，不致使吊车撞上止挡器，造成出轨倾翻事故。

吊钩保险装置，是防止吊钩上吊索由钩上自动脱落的保险装置。

卷筒保险装置，是防止卷筒钢丝绳松脱勒出的装置。

起重司机的职责，司机必须听从指挥人员指挥，当指挥信号不明时，司机应发出重发“信号询问”。明确指挥意图后方可开车，司机必须熟悉掌握起重吊运指挥信号，规定的通用手势信号和有关各种指挥信号，同指挥人员密切配合，当指挥人员发出信号违反标准规定时，司机有权拒绝执行。司机在开动车前，应鸣铃示警，通知地面上人员，在吊运过程中，司机对任何人发出的“紧急停止“信号都应服从，起重机司机应有上级主管部门的培训合格证件，持证上岗。

指挥人员的职责，指挥人员应根据标准信号要求与起重司机进行联系，指挥人员应站在司机能看清指挥信号的安全位置上，当跟随负载运行指挥时，应随时指挥负载避开人员和障碍物，当司机看不清指挥人员时，应增设中间指挥人员，负载降落前，指挥人员必须确认降落区域安全时，方可发出降落信号。指挥人员应佩戴鲜明的标志，精通指挥信号，要经上级主管部门专业培训。

起重机司机操作的基本安全要点

起重司机操作基本要求是：稳、准、快，稳是指启动制动平稳，吊钩或负载不得摇摆；准是在稳的基础上，吊钩或重物准确的停在所需要的位置上；快是在稳的基础上，尽快协调各机构的工作，缩短工作循环时间。司机在作业前，应检查机械各个部件的可靠性，信号确认，起重司机只有与地面指挥人员进行充分的信息交流后才可进行各种操作，正确吊物重量，掌握吊运平衡，熟练各种操作安全技术，熟悉吊运事故状态的处理方法。

㈤脚手架工程

1、内脚手架的安全技术措施

⑴装潢满堂红架子立杆间距不大于2m，承重较大时不大于1.5m，横杆竖向步距不大于1.7m，承重较大时不大于1.4m。架高4m以内脚手板铺设间隙不大于20cm或铺满脚手架。

⑵钢管扣件脚手架，必须坚固稳定，在荷载情况下，不倾斜不摇晃。排木（小横杆）必须插入墙体240mm以上，禁止采用脚手孔的做法。

⑶脚手板铺设宽度应有足够的面积能满足工人操作。材料堆置，保证作业人员安全。一般宽度不小于1.2m。脚手板头要压在小横杆上。使用荷载：砌筑用270kg/m²，装修为200 kg/m²，超过2m以上的脚手架作业，要按高处作业加设防护。

⑷“炮架式”支架脚手架使用高不大于1.3m，支架必须平稳牢固，不晃动。支架间距不大于1.5m。使用宽度荷载和第3同。不准踏在板上作业。架子高度低于外墙20cm。

⑸架设脚手架严禁用砖码垛和利用砖垫作脚手架。

⑹脚手板一般以常用的杉木或松木。板厚不小于5cm；禁止使用腐朽、扭纹、破裂及有大横节的。板宽20-25cm，距板端8cm处用8-10#铅丝紧固。

⑺作业人员在脚手架上砌砖时，要面向墙面。不准对向人，面对面砌筑，以防伤人。

⑻作业人员不准站、蹲在墙上砌筑和吊线或测垂直度。

- 2、外脚手架的安全技术措施

⑴脚手架的搭设顺序为：平整场地夯实——铺垫板和底座——立杆——扫地杆——小横杆——架设临时斜撑杆——连墙杆——剪刀撑——栏杆——铺脚手板——立杆内侧横挂安全网立网——设兜网

⑵钢管外径48mm厚3.5m，其材质都有合格证。扣件应采用KT33-8的要求，所有扣件应有出厂合格证。

⑶搭设时地基，必须夯实，一般脚手架搭设高度不得超25m，铺50mm厚的脚手板垫板和金属底座。应设临时支撑或与立体连接点，横杆、立杆、剪刀撑应按规定执行。搭设脚手架所用工具，另配件必须传递或用绳系，严禁抛掷。

⑷板必须铺满，不许有探头板现象，不合格的板禁止使用。

⑸架体与主体拉接必须按规定执行（垂直不超过4米，水平不超过7米，设拉接点）架子应分层搭设，分层验收。

⑹搭设人员凡有高血压，心脏病等不适于高处作业者不得上架操作。

⑺搭设人员必须戴好安全帽，佩好安全带，工具零件放在工具袋内，穿好放滑鞋、袖口、裤口要扎紧。

⑻架子工在操作时必须将安全带栓在可靠的保险部位。架子工安全带可低挂高用，凡不带安全带者以违章作业处理。

⑼拆除脚手架时应按后搭先拆的顺序自上而下逐步拆除一步一清，不得上下同时作业，拆除大横杆，剪刀撑时应先拆中间扣再拆两头扣，由中间操作人向下递杆。

⑽脚手架的拆除必须严格执行拆除方案，按技术交底安全生产。

⑾架子搭设前应由工程技术人员编制施工方案，方案要全面并报经公司技术处审批。

⑿架子搭设完成后，要经施工负责人组织有关人员对架子进行验收，验收合格后才能交付使用，分层搭设要分层验收。

- 3、高处作业安全技术措施

⑴高处作业人员必须持证上岗且身体健康，双眼视力不低于1.0，无听觉障碍，无血压高，癫痫，心脏病等不适于高处作业的病症。

⑵凡在二米及其以上高处作业无防护时必须系好安全带、不具备挂安全带的必须为操作者设安全防护设施等确保操作者的安全。

⑶高处作业人员在操作中必须精神集中，禁止闲谈，禁止向下抛工程垃圾、砖石等物。

⑷电气焊工高处作业必要时须两人操作：一人操作，一人监护，操作时安全带应进行防火隔离保护。作业层下方禁有易燃物。

⑸电工高处作业，除穿戴好劳保用品外，并严禁带电作业，必须搭设宽1.5m以上的脚手架，并设平网立网保护。

⑹高处作业前工程负责人应对所施工程的所有安全技术措施和施工人员的个人防护用品进行检查。有项目负责人“安全员、操作者三方签字后方能进行作业。

⑺施工中作业人员对高处作业的安全技术措施，如发现缺陷和隐患时，必须停止作业并及时向施工负责人报告。

⑻施工作业人员对现场任何有坠落可能的构件，应先行撤除或加以固定，并将高处作业用的物、料均应堆放平稳，严防坠落。工具应随手放入工具带，拆卸下的物件及余料、废料均应及时处理，不得乱掷或向下丢掷。

⑼在恶劣的气候条件下（大雨、大雪、大雾、六级以上强风）禁止从事露天高空作业。

⑽各类高空作业人员严禁酒后上岗作业，违者以违章作业论处造成事故的追究其责任。

**市**建筑安装工程有限公司

[2004]**字14号

******建筑安装工程有限公司

生产安全事故应急救援预案

为了贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、“两条例一决定”等文件及有关法律法规，始终贯彻“安全第一，预防为主”的方针，加强对施工生产安全事故的防范，确保安全事故发生后的应急救援工作能迅速有效展开，最大限度地减少事故损失，保障国家和人民生命财产的安全，结合本企业施工生产的实际，特制定本企业施工生产安全事故应急救援预案。

- ⑴应急预案的任务和目标

生产安全应急救援工作，要坚持以“预防为主、防救结合、统一指挥，分级负责”的原则，更好地适应法律和经济活动的要求，给企业员工的工作和施工场区周围居民提供更好更安全的环境；保证各种应急反应资源处于良好的备战状态；指导应急反应行动按计划有序地进行，防止因应急反应行动组织不力或现场救援工作的无序和混乱而延误事故的应急救援；有效地避免或降低人员伤亡和财产损失；帮助实现应急反应行动的快速、有序、高效；充分体现应急救援的“应急精神”。

⑵应急救援组织机构情况

本企业施工生产安全事故应急救援预案的应急反应组织机构框架图如下：

公司应急反应组织机构框架图

应急预案总指挥

法人代表

**

公司安全生产管理委员会

主  任：**

副主任：李  成

成  员：***********

**************

公司安全管理体系运转机构

安全质检科： **   **  **

抢险救援组

风险评估组

技术处理组

后勤供应组

事故调查组

善后工作组

项目部应急组

⑶应急救援组织机构的职责、分工、组成

应急反应组织机构各部门的职能及职责

- 1、应急预案总指挥的职能及职责

①分析紧急状态确定相应报警级别，根据相关危险类型、潜在后果、现有资源控制紧急情况的行动类型；

- ②指挥、协调应急反应行动；

③与企业外应急反应人员、部门、组织和机构进行联络；

- ④直接监察应急操作人员行动；

⑤最大限度地保证现场人员和外援人员及相关人员的安全；

- ⑥协调后勤方面以支援应急反应组织；

⑦应急反应组织的启动；

- ⑧应急评估、确定升高或降低应急警报级别；

⑨通报外部机构，决定请求外部援助；

⑩决定应急撤离，决定事故现场外影响区域的安全性。

- 2、抢险救援组的职能及职责

①抢救现场伤员；

②抢救现场物资；

③组建现场消防队；

④保证现场救援通道的畅通。

3、危险源风险评估组的职能和职责

①对各施工现场及加工厂特点以及生产安全过程的危险源进行科学的风险评估；

②指导生产安全部门安全措施落实和监控工作，减少和避免危险源的事故发生；

③完善危险源的风险评估资料信息，为应急反应的评估提供科学的合理的、准确的依据；

④落实周边协议应急反应共享资源及应急反应最快捷有效的社会公共资源的报警联络方式，为应急反应提供及时的应急反应支援措施；

⑤确定各种可能发生事故的应急反应现场指挥中心位置以使应急反应及时启用；

⑥科学合理地制定应急反应物资器材、人力计划。

- 4、技术处理组的职能和职责

①根据各项目经理部及加工厂的施工生产内容及特点，制订其可能出现而必须运用建筑工程技术解决的应急反应方案，整理归档，为事故现场提供有效的工程技术服务做好技术储备；

②应急预案启动后，根据事故现场的特点，及时向应急总指挥提供科学的工程技术方案和技术支持，有效地指导应急反应行动中的工程技术工作。

- 5、善后工作组的职能和职责

①做好伤亡人员及家属的稳定工作，确保事故发生后伤亡人员及家属思想能够稳定，大灾之后不发生大乱；

②做好受伤人员医疗救护的跟踪工作，协调处理医疗救护单位的相关矛盾；

③与保险部门一起做好伤亡人员及财产损失的理赔工作；

④慰问有关伤员及家属。

- 6、事故调查组的职能及职责

①保护事故现场；

- ②对现场的有关实物资料进行取样封存；

③调查了解事故发生的主要原因及相关人员的责任；

④按“三不放过”的原则对相关人员进行处罚、教育、总结。

- 7、后勤供应组的职能及职责

①协助制订施工项目或加工厂应急反应物资资源的储备计划，按已制订的项目施工生产厂场的应急反应物资储备计划，检查、监督、落实应急反应物资的储备数量，收集和建立并归档；

②定期检查、监督、落实应急反应物资资源管理人员的到位和变更情况及时调整应急反应物资资源的更新和达标；

③定期收集和整理各项目经理部施工场区的应急反应物资资源信息、建立档案并归档，为应急反应行动的启动，做好物资源数据储备；

④应急预案启动后，按应急总指挥的部署，有效地组织应急反应物资资源到施工现场，并及时对事故现场进行增援，同时提供后勤服务。

8、各项目部应急组的职能及职责

项目经理的职能及职责：

①所有施工现场操作和协调，包括与指挥中心的协调；

- ②现场事故评估；

③保证现场人员和公众应急反应行动的执行；

- ④控制紧急情况；

⑤做好与消防、医疗、交通管制、抢险救灾等各公共救援部门的联系；

工地安全员的职能与职责：

①在项目经理的领导下，引导现场作业人员从安全通道疏散，对受伤人员进行营救至安全地带。

②抢救可以转移的场区内物资，转移可能引起新危险源的物资到安全地带；

③启动场区内的消防灭火装置和器材进行初期的消防灭火自救工作，协助消防部门进行消防灭火的辅助工作；

④对场区内外进行有效的隔离工作和维护现场应急救援通道畅通的工作，疏散场区内外人员撤出危险地带。

⑤迅速调配抢险物资器材至事故发生点，提供和检查抢险人员的装备和安全防护，及时提供后续的抢险物资，迅速组织后勤必须供给的物品，并及时输送后勤物品到抢险人员手中。

应急反应组织机构人员的构成

应急反应组织机构在应急总指挥、公司安全生产管理委员会的领导下由各职能科室、项目部的人员分别兼职构成。

- ①应急总指挥由公司的法定代表人担任；

②公司安全生产管理委员会主任由公司的法人代表兼任；

③抢险救援组组长由公司的各工程项目经理担任，项目部组成人员为成员；

④风险评估组组长由公司的总工担任，科室其他人员为成员；

⑤技术处理组组长由公司的技术经营科科长担任，科室人员为成员；

⑥善后工作组组长由公司的工会、办公室负责人担任，科室人员为成员；

⑦事故调查组组长由公司的安全质检科科长担任，科室人员为成员；

⑧项目部应急组组长由项目部的项目经理负责人兼任，项目部安全员及各班组抽调人员组成。

⑨后勤供应组、施工现场由后勤人员、各作业班组抽调人员组成。

⑷应急救援的培训与演练

1、培训

应急预案和应急计划确立后，按计划组织公司总部、施工各项目部的全体人员进行有效的培训，从而具备完成其应急任务所需的知识和技能。

- ①公司应急反应组织每年进行一次培训；

②各项目部应急小组每一项目开工前或半年进行一次培训；

- ③新加入的人员及时培训；

主要培训以下内容：

- ①灭火器的使用以及灭火步骤的训练；

②施工安全防护、作业区内安全警示设置、个人的防护措施、施工用电常识、在建工程的交通安全、大型机械的安全使用；

③对危险源的突显特性辩识；

④事故报警；

⑤紧急情况下人员的安全疏散；

⑥现场抢救的基本知识。

2、演练

应急预案和应急计划确立后，经过有效的培训，公司总部人员每年演练一次。施工项目部在项目开工后演练一次，根据工程工期长短不定期举行演练，施工作业人员变动较大时增加演练次数。每次演练结束，及时作出总结，对存有一定差距的在日后的工作中加以提高。

- ⑸事故报告指定机构人员、联系电话

公司的安全质检科是事故报告的指定机构，联系人：**，电话：**，**，安质科接到报告后及时向总指挥报告，总指挥根据有关法规及时、如实地向负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门或其他有关部门报告，特种设备发生事故的，还应当同时向特种设备安全监督管理部门报告。

- ⑹救援器材、设备、车辆等落实

公司每年从利润提取一定比例的费用，根据公司施工生产的性质、特点以及应急救援工作的实际需要有针对、有选择地配备应急救援器材、设备，并对应急救援器材、设备进行经常性维护、保养，不得挪作他用。启动应急救援预案后，公司的的机械设备、运输车辆统一纳入应急救援工作之中。

- ⑺应急救援预案的启动、终止和终止后工作恢复

当事故的评估预测达到起动应急救援预案条件时，由应急总指挥启动应急反应预案令。

对事故现场经过应急救援预案实施后，引起事故的危险源得到有效控制、消除；所有现场人员均得到清点；不存在其它影响应急救援预案终止的因素；应急救援行动已完全转化为社会公共救援；应急总指挥认为事故的发展状态必须终止的；应急总指挥下达应急终止令。

应急救援预案实施终止后，应采取有效措施防止事故扩大，保护事故现场和物证，经有关部门认可后可恢复施工生产。

对应急救援预案实施的全过程，认真科学地作出总结，完善应急救援预案中的不足和缺陷，为今后的预案建立、制订、修改提供经验和完善的依据。

- ⑻其它

本预案制定后报建设行政主管部门备案后正式实施。

**市**建筑安装工程有限公司

2004年8月20日

主题词：**  应急  救援

**市**建筑安装工程有限公司            2004年8月20日印发

㈡救援人员名单

应急救援主要负责人员表

| 姓 名 | 部 门 | 职 务 | 应急部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ** | 办公室 | 总经理 | 总指挥 |  |
| ** | 办公室 | 副总经理 | 风险评估组 |  |
| ** | 安全质检科 | 科 长 | 事故调查组 |  |
| ** | 安全质检科 |  | 事故调查组 |  |
| ** | 技术经营科 | 科 长 | 技术处理组 |  |
| ** | 财务科 | 科 长 | 后勤供应组 |  |
| ** | 项目部 | 项目经理 | 抢险救援组 |  |
| ** | 项目部 | 项目经理 | 抢险救援组 |  |
| ** | 办公室 | 主 任 | 善后工作组 |  |
| ** | 项目部 | 项目经理 | 抢险救援组 |  |
| ** | 财务科 |  | 后勤供应组 |  |
| ** | 技术经营科 |  | 技术处理组 |  |
| ** | 技术经营科 |  | 技术处理组 |  |
| ** | 财务科 |  | 后勤供应组 |  |
| ** | 办公室 |  | 风险评估组 |  |
| ** | 项目部 |  | 抢险救援组 |  |
| ** | 项目部 |  | 抢险救援组 |  |
| ** | 项目部 |  | 项目应急组 |  |
| ** | 工 会 |  | 善后工作组 |  |
| ** | 项目部 |  | 抢险救援组 |  |
| ** | 项目部 |  | 项目应急组 |  |

㈢救援器材、设备清单

**市**建筑安装工程有限公司2005年度

应急救援器具一览表

| 设备名称 | 设备数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 单 架 | 2套/项目部 | 所有设备由专人负责，定期 检查，保障所以用品的质量 完好、可用，到期设备必须 更新，公司安全质检科定期 对各项目部的应急救援物资 进行抽查，如有问题，严肃 处理责任人。 |
| 医务氧气瓶 | 2套/项目部 |  |
| 干粉灭火器 | 15个/项目部 |  |
| 泡沫灭火器 | 15个/项目部 |  |
| 二氧化碳灭火器 | 15个/项目部 |  |
| 安 全 带 | 5副/项目部 |  |
| 急 救 箱 | 2个/项目部 |  |
| 安全警示牌 | 1套/项目部 |  |
| 绝缘防火手套 | 10副/项目部 |  |

㈣救援演练记录

2005年元月2日，由公司安全科组织，在京唐港工地施工现场，实地演练发生电气火灾后的组织、救援工作，参加人员有公司安全科全体及第一项目部全体人员，在上午9时30分开始，经过20分钟实际救援模拟演练。

1、演练的项目是电气线路超负荷引起火灾。

2、经演练后全体人员认真总结，实际救援工作的重要性，增长救援知识，总结经验，分析事故原因，并要求班组长参加共同学习了施工现场预防电气发生火灾的措施。

3、分析发生火灾原因：主要电气线路超负荷使用，实际使用电流超过了导线的安全荷载流量，时间长了，线蕊过热使绝缘层损坏，燃烧造成火灾。

4、线路短路引起火灾，因导线安全间距不够，绝缘导线等级不够，年久老化、破损或者人为操作不慎等原因造成线路短路，强大的短路电流很快转换成热能，使导线严重发热，温度急剧升高，造成导线熔化，绝缘层燃烧，引起火灾。

5、救援抢救方法，迅速切断电源，以免事态进一步扩大，切断电源时，需要佩戴绝缘手套，使用有绝缘手柄的工具，当火场离开关较远，需剪断电源线时，火线和零线应分开错位剪开，当电源因其他原因不能及时切断时，一方面派人去供电端拉闸，另一方面灭火时，人体的各部位与带电体应保持一定距离，必须穿戴绝缘用品。扑灭电气火灾时，要用绝缘性能好的灭火剂，如干粉灭火器、二氧化碳灭火器、1211灭火器或干燥砂，严禁使用导电灭火剂进行扑救，从实际行动上教育了施工现场的全体人员，提高用电操作的安全意识。