铸造设备安全检查表/坩锅炉安全检查表

坩锅炉安全检查表

说明

坩锅炉系有色金属冶炼设备。因此在冶炼时应注意空气流通，抽风装置必须保持良好并应充分利用以排除有毒烟尘。

1 设备检查

1.1 坩锅应干燥、无裂纹。

1.2 炉盖、炉板必须保持干燥、水冷炉盖不准有漏水现象。

1.3 手动倾炉应有操纵灵活、制动可靠的制动装置，并能使炉体在任意倾角状态下锁紧

1.4 电动倾炉应有可靠的制动器和减速器、并自锁

1.5 固体燃料坩锅炉的管路必须良好，炉条排布均匀，安全可靠。

1.6 燃油坩锅炉的油路应无渗漏现象，阀门应启闭灵活，雾化器的雾化效果应良好。

1.7 气体燃料坩锅炉的开关、空气阀、煤阀应启闭灵活，关闭严密。压力表灵活、可靠。煤气管路必须畅通无阻塞，无渗漏。

1.8坩锅炉应装设排烟除尘装置

2 行为安全

2.1 坩锅使用前必须预热到600℃以上。

2.2 严格检查炉料有无爆炸物品。

2.3浇注时先将坩锅扶正，抢坩应将坩锅夹牢。

2.4 打炉洒水，不准浇在炉壁上，炉底有人时不准洒水。

2.5 倾注金属液至浇包内时，不准过满。

3 作业环境

3.1 坩锅炉周围不准有积水。

3.2 注意空气流通，应充分利用抽风装置排除有毒气体。

3.3 燃油坩锅炉的油箱放置位置必须与熔化炉保持一定距离。