起重运输安全检查表/载重汽车安全检查表

载重汽车安全检查表

说明

检查刹车、方向机、照明、信号灯等主要装置的齐全完好是重要的。控制人的不安全行为，禁止酒后驾驶，禁止强行超车，要开文明车，不要忽视行驶途中牵引货物状态的检查。加强车辆的维修和管理，提高驾驶员的操作技能，运用生物节规是可以避免或减少车辆伤害的。

1 设备检查

1.0 发动机管道畅通，调整垫片不错不漏，锁目装置齐全、可靠。

1.0 离合器锁止装置齐全、可靠，接合平稳，分离彻底，其踏板自由行程为30～40mm之

间，踏板面有防护措施。

1.0 变速器无裂损和漏油，换档灵活，自锁互锁可靠且无异声，换档杆无变形。

1.0 传动轴无裂纹和变形，锁止装置齐全可靠，传动灵活平稳。

1.0 传动轴的防尘罩完整，并用卡子紧固。

1.0 转向机构和前轴须保证汽车转向灵活，行驶不偏向，不摆头。

1.0 转向盘完整，无裂纹和缺损，主管无裂纹变形和凹陷。

1.0 摇臂轴、蜗杆完好，无裂纹和缺损。摇臂轴和锯齿花键损坏不超过2牙。

1.0 横、直拉杆无裂纹、变形及其它损坏。横拉杆直线度之差不大于2mm。

1.0 接头之密封，装置必须齐全完好。

1.0 轴前工字梁完好无裂纹。

1.0 转向节和转向节臂完好，无裂纹；转向节端头螺纹丝损坏，不得超过2牙。

1.0 轮壳完整，无裂纹。

1.0 转向器、横直拉杆与前轴连接定位正确，锁目装置安全可靠，转动灵活，无卡阻现象，

并满足下列要求：

1） 车轮前束保持8～12mm。

1） 转向盘自由行程不大于15°，使用后，其自由行程限止在30°内。

1） 前轮最大转向角：内轮37°30&acute;，外轮30°30&acute;。

1.15 后桥壳和差速器无裂痕和漏油现象。钢板弹簧座上的定位孔磨损量不大于1mm。

1.16 钢圈完整，无裂损和变形，轮幅端面或轮钢表面对钢圈轴心线端面的径向跳动不大于3mm，爆孔孔径磨损量不大于1.5mm。

1.17 左右轮胎充气均匀一致，不得使用表面严重磨损的轮胎或胎面有洞或加了垫皮的轮胎。

1.18 严禁在制动系统失灵，贮气筒气压低于55N/cm2且无法使气压上升和安全阀失灵情况下开车。

1.19 制动蹄完整，弧度正确，无裂纹和变形。

1.20 制动室无裂痕和漏气现象，动作灵敏可靠，制动室膜片无裂纹和老化现象，密封作用良好。

1.21 空压机与气压调节阀，动作灵敏可靠，密封良好。

1.22 复合自动阀灵敏可靠，密封良好，工作气压保持在55～60N/cm2内。制动时，开关膜片动作灵敏，可靠。

1.23 制动踏板灵活，踏板面有防滑措施。踏板自由行程8°左右，行程170mm左右。

1.24 安全阀完好，不泄漏，安全阀压力应为85N/cm2。

1.25 单向阀喇叭开关、刮水器开关、拖车分离开关、取气阀和连接接头等结构完整，密封良好，动作灵敏可靠。

1.26 手制动器应完好。

1.27 车架的纵梁、加强板以及前保险杠等均应完好、连接牢固，无裂纹、无严重的弯曲变形和锈蚀等现象。

1.28 牵引勾应完好，不得自由摆动，并与牵引钩防转弹簧连接牢靠，锁扣应开启灵活，闭合时能自动进入锁止位置。

1.29 悬挂装置完好，与车架和前轴、石桥连接牢固可靠。

1.30 减震器无漏油和失效现象。

1.31 驾驶室上车踏板完整，无变形且防滑。门窗齐全，玻璃完整。开关灵活，不透风，不漏水。车上门锁齐全，反光镜完好，调节灵活。

1.32 散热器百叶窗闭合严密，启闭灵活，无卡组现象。

1.33 电气系统

1.33.1 蓄电池壳体无裂纹和渗漏，极桩与极板、连接板的连接牢固。蓄电池表面与极桩保持清洁。各部密封良好。

1.33.2 蓄电池低部、四周与蓄电池框架间应垫以橡胶或木块，以减少震动，防止短路。

1.33.3 真空调节器应齐全、完整、指针灵活，密封良好。

1.33.4 保险丝盒齐全、完好、保险丝必须附合设计要求，不得用其它金属丝替代。

1.33.5

前大灯、前小灯（转向、会车）、前侧灯、后灯（制动、转向、照明）、后照灯、室灯、仪表照明灯、信号灯、工作灯等应齐全完好，有足够照明度。

1.33.6 双金属保险丝和灯光继电器装置应完好。

1.33.7 电源总开关、点火开关和车灯开关灵敏可靠，并与所控制的动作相符。

1.33.8 喇叭清脆宏亮，音量不超过105dB。

1.34 各种仪表动作灵敏、准确、可靠、表盘刻度清晰可见。

2 行为检查

2.1 停车与检修

2.1.1 按规定地点停车，停车有滑动可能时应加定块，不得停放在纵坡大于5%的路段上。

2.1.2 停车后拉紧手制动操纵杆，取下钥匙，切断电源，锁好车门。

2.1.3 用起重设备装卸时，驾驶室不准有人，不得检修汽车。

2.2 汽车加注燃油

2.2.1 加油时必须穿工作服，周围禁止吸烟。

2.2.2 加油时不准检修和调试发动机，不准在汽油容器附近进行锤击和磨削。

2.2.3 严禁用嘴直接吸取汽油和吸通油路，不准带手套。

2.2.4 搬运和安装蓄电池应平稳，以免电解液溅出。

2.3 停车检修

2.3.1 点火线圈、分电器、高压线及火花塞漏电时，会在气缸外发生高压电跳火，必须及时更换，严禁在气缸外随意试火和“吊火”。

2.3.2 严禁将各种盛装汽油的容器放入司机室内。

2.3.3 汽油管或油箱渗漏，紧急情况下可用锡焊补漏。一般应把油箱、油管拆下，排尽和挥发尽或清洗尽残余汽油后进行焊接。

2.4 行驶

2.4.1 驾驶室严禁超额载人。

2.4.2 严禁客货混装。

2.4.3 严禁超重、超长、超宽、超高装运，货物捆绑稳当

2.4.4 严禁将厂内牌照车辆驶出厂外。

2.5 按公安、交通部门规定的速度行驶。

2.6 凭证驾驶。